ПРОЕКТ

- Администрация Карагинского муниципального района

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___» апреля 2025 г.                                    				               № _____

п. Оссора

«Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «поселок Оссора»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения координации оперативного взаимодействия и реагирования теплоснабжающих организаций, Управления по выполнению полномочий МО СП «п. Оссора», а также бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории МО СП «п. Оссора»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «поселок Оссора», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в официальном сетевом издании - Карагинский.РФ.

Глава Карагинского

муниципального района	                                  B.Н. Гаврилов

Согласованно:

И.о. Заместителя Главы администрации

Карагинского муниципального района –

Руководитель управления

по выполнению полномочий

МО СП «п. Оссора»						                                  Е.П. Алина

Начальник правового отдела                                                                                 Н.А. Щербина

Генеральный директор АО «Оссора»                                                                 А.В. Подкопаев

Исполнитель: Алина Екатерина Павловна

Рассылка:

Управление по выполнению полномочий МО СП «п.Оссора»	- 1 экз

АО «Оссора» - 1 экз.

Приложение к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от « ___» _________ 2025 г. № ________

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «поселок Оссора»

- Общие положения

1.1 Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения «поселок Оссора» (далее – Порядок) разработан во исполнение требований ч.3 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения на территории сельского поселения «поселок Оссора» и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях в системе централизованного отопления.

1.3. Объектами Порядка являются - системы централизованного теплоснабжения сельского поселения «поселок Оссора», включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, системы теплопотребления.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия, определения и сокращения:

«технологические нарушения» - нарушения в работе систем теплоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты:

1) авария на объектах теплоснабжения - это внезапное и непредвиденное событие, приводящее к нарушению нормального режима работы инженерных сетей теплоснабжения;

2) инцидент на объектах теплоснабжения - это отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей сельского поселения «поселок Оссора» эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«Руководитель Управления» - Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района – руководитель управления по выполнению полномочий муниципального образования сельского поселения «поселок Оссора»;

«КЧС и ОПБ Карагинского муниципального района» - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карагинского муниципального района;

«ЕДДС» – единая дежурно-диспетчерская служба;

«МКД» – многоквартирный дом;

«ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю» - Центр Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Камчатскому краю.

2.  Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения.

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

3. Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий

на объекте теплоснабжения

В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» данный раздел не подлежит опубликованию.

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств,

а также, функционирующих в системах теплоснабжения,

на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями

части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.1. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования систем теплоснабжения сельского поселения «п.Оссора» осуществляется:

- в Управлении по выполнению полномочий МО СП «п.Оссора»;

- в теплоснабжающей организации специалистом – специалистом организации (до границ балансовой принадлежности тепловых сетей);

- в теплоснабжающей организации непосредственно на участках тепловой энергии – силами дежурных смен на котельных предприятия;

- в теплоснабжающей организации силами ремонтной бригады круглосуточно, по мере необходимости (до границ балансовой принадлежности тепловых сетей).

4.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию ЕДДС или иными согласованными распорядительными документами.

4.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.4. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению                   ремонтно -  восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии не более 60 мин.

4.5. По прибытию на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от ЕДДС по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

4.6. Обязанности теплоснабжающей организации:

- по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

- при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

- обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

- проводит моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

4.7. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации:

- руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

- организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

- обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

- держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

- систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

- до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.8. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, возлагаются на Руководителя Управления, либо лицо его замещающего на данный момент.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

- ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по ликвидации последствий аварии;

- организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

- проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

- контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, своих распоряжений и заданий;

- контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

- дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

- дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку.

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает Руководителя Управления, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

5.2. Руководитель Управления, либо лицо его замещающего на данный момент, по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает Главу Карагинского муниципального района;

- через местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

5.3. Глава Карагинского муниципального района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- собирает КЧС и ОПБ Карагинского муниципального района;

- лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

5.4. Отключение систем теплоснабжения МКД, последующее заполнение и включение в работу производятся силами диспетчерских и аварийно-восстановительных служб организаций, обслуживающих тепловые сети и внутренние инженерные сети МКД.

5.5.  В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, руководство энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и
финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.