Приложение к Решению Совета

депутатов Карагинского муниципального района

от 18.09.2023 № 56

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
в генеральный план 
сельского поселения «Село Ивашка»
Карагинского муниципального района 
Камчатского края

Положение о территориальном 
планировании

Том I

Заказчик: Администрация Карагинского муниципального района

Муниципальный контракт № 03383000353220000140001
от 17.06.2022

Исполнитель: ООО «Корпус»

п. Оссора, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	3

1.2.	Состав утверждаемой части генерального плана	4

1.3.	Основные сведения о территории планирования	5

2.	Функциональное зонирование территории	9

3.	Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения «село Ивашка»	11

3.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	12

3.2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	18

- Общие положения

Перечень применяемых в тексте сокращений

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| г. | город |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| п | посёлок |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

Состав утверждаемой части генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Афипского городского поселения Северского района | М 1:25000, фрагмент М 1:5000,1:10000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов Афипского городского поселения Северского района | М 1:25000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон Афипского городского поселения Северского района | М 1:25000, фрагмент М 1:5000,1:10000 | ГП-3 |

Основные сведения о территории планирования

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения «село Ивашка» Карагинского района Камчатского края (далее по тексту – генеральный план) разработан согласно муниципальному контракту № 003383000353220000140001 от 17.06.2022, в соответствии с перечнем и объёмом работ, определённых Техническим заданием.

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение «село Ивашка» в составе муниципального образования Карагинский муниципальный район.

Сельское поселение «село Ивашка» наделено Законом Корякского автономного округа от 09.11.2004 № 336-оз «О территории и границах муниципального образования «Карагинский муниципальный район» статусом сельского поселения, входящего в состав территории Карагинского района.

Границы и территория муниципального образования – сельского поселения «село Ивашка» установлены законом Корякского автономного округа от 20.12.2004 № 374-ОЗ «О территории и границах муниципального образования – сельское поселение «село Ивашка».

Общая площадь земель сельского поселения «село Ивашка» в установленных границах составит – 692,57 га, в том числе населённый пункт – 464,01 га.

Этапы реализации генерального плана:

- первая очередь – до 2032 года;

- расчётный срок – до 2042 года.

Генеральным планом принята следующая численность населения, соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию сельского поселения:

- первая очередь – 640 человек;

- расчётный срок – 720 человек.

Генеральный план сельского поселения разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Закон Корякского автономного округа от 09.11.2004 № 336-оз «О территории и границах муниципального образования «Карагинский муниципальный район»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 29.12.2015 № 503-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края»;

- Решение Совета депутатов Карагинского муниципального района «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района» от 19.05.2016 № 126;

- Решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «село Ивашка» «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «село Ивашка»» № 56 от 14.08.2016;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СП 131.13330.2020. Строительная климатология»;

При осуществлении территориального планирования сельского поселения «село Ивашка» учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

- Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 в ред. от 24.12.2021);

- Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710);

- Развитие образования (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);

- Развитие транспортной системы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, в редакции, введённой в действие с 01.01.2022 постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2442).

При осуществлении территориального планирования сельского поселения  «село Ивашка» также учтены интересы Камчатского края по реализации полномочий органов государственной власти Камчатского края, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории сельского поселения «село Ивашка» Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, Схем территориального планирования Карагинского муниципального района и Камчатского края, а также муниципальных программ Карагинского района и государственных программ Камчатского края в части развития территории поселения.

- Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории сельского поселения «село Ивашка» выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- подзона зоны транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зона режимных территорий;

- зона складирования и захоронения отходов;

- зона кладбищ;

- зона акваторий;

- иные зоны (сохранение природного ландшафта).

Баланс функциональных зон территории сельского поселения «село Ивашка» составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана сельского поселения «село Ивашка». Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 1

Баланс функциональных зон сельского поселения «село Ивашка» в границах поселения

| Наименование территорий | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Итого сельское поселение | 692,57 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33,43 | 4,83 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 9,85 | 1,42 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 2,60 | 0,38 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и более) | 1,83 | 0,26 |
| Общественно-деловые зоны | 44,10 | 6,37 |
| Зона специализированной общественной застройки | 24,21 | 3,50 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 3,09 | 0,45 |
| Коммунально-складская зона | 17,64 | 2,55 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 12,19 | 1,76 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 15,86 | 2,29 |
| Зона транспортной инфраструктуры: зона улично-дорожной сети | 15,67 | 2,26 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 2,92 | 0,42 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,66 | 0,10 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 1,62 | 0,23 |
| Зоны рекреационного назначения | 173,25 | 25,02 |
| Зона озеленённых территорий общего пользования | 333,65 | 48,18 |

- Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения «село Ивашка»

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами сельского поселения «село Ивашка» Камчатского края, устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 2 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2032 года, расчётный срок – до 2042 года.

Таблица 2

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Ивашка» | СП Село Ивашка | 10,8 км, IV категория | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок | СТП Карагинского района | - |
|  | Строительство автомобильных дорог местного значения, носящих подъездной характер к объектам местного значения, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) | СП Село Ивашка, к КОС, ВОС, вертолётной площадке, кладбищу | V категории, общей протяжённостью 3,9 км, из них главная улица 1 км, второстепенные улицы 2,5 км., проезды 0,4 км | Придорожная полоса – 25 м | Первая очередь 2019-2023 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры СП Село Ивашка | - |
|  | Реконструкция пирса | СП Село Ивашка | по проекту | Не устанавливается | Первая очередь 2019-2023 гг. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры СП Село Ивашка4 | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Реконструкция автодорожного моста | СП Село Ивашка, между северной и южной частями села, разделёнными устьем реки Ивашка (Эмиваям) | по проекту | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Ликвидация взлётно-посадочной полосы и строительство новой | СП Село Ивашка | по проекту | Предварительно СЗЗ 300 м. По расчётам | Расчётный срок | СТП Карагинского района2 | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | АЗС/СТО/автомойка | СП Село Ивашка | 1 кол. /2 поста/2 поста | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь до 2023 г. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры СП Село Ивашка4 | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка | с. Ивашка | 200 т/сутки | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь | Стратегия СЭР Карагинского района | Производственная зона |
|  | Существующие объекты образования (реконструкция) | СП Село Ивашка | без увеличения мощности с сейсмоусилением | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Организация мест для дополнительного образования детей | СП Село Ивашка | 9 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Многофункциональная спортивная площадка | СП Село Ивашка | 350 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона рекреационного назначения |
|  | Крытый бассейн | СП Село Ивашка | 60 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона рекреационного назначения |
|  | Организация краеведческого музея | СП Село Ивашка | по проекту | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | Установка ветро-дизельного комплекса (ВДЭС) | с. Ивашка | требуется уточнение на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок | СТП Карагинского района2 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов | СП Село Ивашка | требуется уточнение на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок | ПКР коммунальной инфраструктуры | - |
|  | Реконструкция дизельной электростанции ДЭС-2 «Рыбозаводская» | с. Ивашка | с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой | Охранная зона – 10 м | Первая очередь | СТП Карагинского района2 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | СП Село Ивашка | 2 ед. 400 кВА 630 кВА | Охранная зона– 20 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Прокладка воздушных линий электропередачи | СП Село Ивашка | 1,62 | Охранная зона – 10(5) м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Разведка и бурение новой скважины | СП Село Ивашка | 180 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Прокладка волоконно-оптической линии связи | СП Село Ивашка | 8,9 км | Охранная зона (минимум) – 2 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Перекладка сетей водоснабжения с высоким процентом износа (более 80 %) | СП Село Ивашка | 0,5 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры10 | - |
|  | Водопроводные сети | СП Село Ивашка | не менее 6,3 км | Охранная зона16 – 20 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры10 | - |
|  | Водоочистные сооружения | СП Село Ивашка | 180 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны14 – 50 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры10 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Резервуар чистой воды | СП Село Ивашка | 540 м3 | I пояс зоны санитарной охраны14 – 50 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Очистные сооружения с блочно-модульной системой очистки (КОС) | СП Село Ивашка | 160 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры10 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Строительство КНС | СП Село Ивашка | 160 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь 2022-2026 гг. | Схема водоснабжения и водоотведения СП Село Ивашка | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Монтаж напорных линий от КНС 1 до очистных сооружений | СП Село Ивашка | условный диаметр 315 мм, 500 м | Охранная зона16– 20 м | Первая очередь 2022-2026 гг. | Схема водоснабжения и водоотведения СП Село Ивашка19 | - |
|  | Монтаж самотёчных линий канализации | СП Село Ивашка | условный диаметр 160 мм, 2500 м; условный диаметр 200 мм, 1000 м | Охранная зона16 – 20 м | Первая очередь 2022-2026 гг. | Схема водоснабжения и водоотведения СП Село Ивашка19 | - |
|  | Строительство индивидуальных септиков заводской готовности для жителей индивидуальной жилой застройки | СП Село Ивашка | по проекту | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» с учётом ПКР коммунальной инфраструктуры10 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Замена котла № 1, 3 «Универсал М» на новые | с. Ивашка, котельная № 1 | установка нового котельного оборудования | Санитарно-защитная зона - 100 м | Первая очередь (2022 г.) | Схема теплоснабжения СП Село Ивашка | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Замена котла № 4 «Универсал М» на новые | с. Ивашка, котельная № 1 | установка нового котельного оборудования | Санитарно-защитная зона20 – 100 м | Первая очередь (2023 г.) | Схема теплоснабжения СП Село Ивашка21 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Замена котла № 5 «Универсал М» на новые | с. Ивашка, котельная № 1 | установка нового котельного оборудования | Санитарно-защитная зона20 – 100 м | Первая очередь (2024 г.) | Схема теплоснабжения СП Село Ивашка21 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Замена котлов №№ 1, 3 марки КВр 0,93 на новые марки КВр1,16 | с. Ивашка, котельная № 2 | установка нового котельного оборудования | Санитарно-защитная зона20 – 100 м | Первая очередь (2022 г.) | Схема теплоснабжения СП Село Ивашка21 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Замена котла № 4 марки КВр 0,93 на новые марки КВр1,16 | с. Ивашка, котельная № 2 | установка нового котельного оборудования | Санитарно-защитная зона20 – 100 м | Первая очередь (2023 г.) | Схема теплоснабжения СП Село Ивашка21 | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Существующие теплосети (реконструкция с применением труб в ППУ изоляции) | СП Село Ивашка | 4,4 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | ПКР коммунальной инфраструктуры10 | - |
|  | Рекультивация мест несанкционированных свалок ТКО | СП Село Ивашка | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» с учётом СТП Камчатского края | Зона складирования и захоронения отходов |
|  | Строительство дамб из грунта | с. Ивашка | 4 км | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | федерального значения | регионального значения | местного значения | МСП |
|  | Итого сельское поселение | 692,57 | 100 |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33,43 | 4,83 | - | - | Строительство индивидуальных септиков заводской готовности для жителей индивидуальной жилой застройки | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,85 | 1,42 | - | - | - | - |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,60 | 0,38 | - | - | Организация краеведческого музея | - |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,83 | 0,26 | - | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Ивашка | Существующие объекты образования (реконструкция) | - |
|  |  |  |  |  |  | Организация мест для дополнительного образования детей |  |
|  | Производственная зона | 44,10 | 6,37 | - | - | Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка | - |
|  | Коммунально-складская зона | 24,21 | 3,50 | - | - | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 3,09 | 0,45 | - | - | Установка ветро-дизельного комплекса (ВДЭС) | - |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция дизельной электростанции ДЭС-2 «Рыбозаводская» |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |  |
|  |  |  |  |  |  | Разведка и бурение новой скважины |  |
|  |  |  |  |  |  | Водоочистные сооружения |  |
|  |  |  |  |  |  | Резервуар чистой воды |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистные сооружения с блочно-модульной системой очистки (КОС) |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство КНС |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена котла № 1, 3 «Универсал М» на новые |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена котла № 4 «Универсал М» на новые |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена котла № 5 «Универсал М» на новые |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена котлов №№ 1, 3 марки КВр 0,93 на новые марки КВр1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | Замена котла № 4 марки КВр 0,93 на новые марки КВр1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство дамб из грунта |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 17,64 | 2,55 | - | - | Реконструкция пирса | - |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция автодорожного моста |  |
|  |  |  |  |  |  | Ликвидация взлётно-посадочной полосы и строительство новой |  |
|  |  |  |  |  |  | АЗС/СТО/автомойка |  |
|  | Подзона зоны транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть | 12,19 | 1,76 | - | - | - | - |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 15,86 | 2,29 | - | - | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения | 15,67 | 2,26 | - | - | Многофункциональная спортивная площадка | - |
|  |  |  |  |  |  | Крытый бассейн |  |
|  | Зона режимных территорий | 2,92 | 0,42 | - | - | - | - |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 0,66 | 0,10 | - | Полигон твёрдых коммунальных отходов | Рекультивация мест несанкционированных свалок ТКО | - |
|  | Зона кладбищ | 1,62 | 0,23 | - | - | - | - |
|  | Зона акваторий | 173,25 | 25,02 | - | - | - | - |
|  | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 333,65 | 48,18 | - | - | - | - |

________________________

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 50 м (по обе стороны) для автодорог III-IV категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Проект Схемы территориального планирования Карагинского муниципального района, муниципальный контракт № 03383000353200000210002 от 17.07.2020.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Постановление администрации сельского поселения «село Ивашка» от 12.03.2018 № 15.

Согласно п. 2.9. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

Согласно пп. 12.5.6, 12.5.13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации объектов по обслуживанию легковых автомобилей, включая мойки с количеством постов до 2 (без малярно-жестяных работ), с проведением работ вне объектов капитального строительства и (или) с обслуживанием автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям, а также АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м.

Согласно п. 8.3.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации рыбокомбинатов, рыбоконсервных и рыбофилейных предприятий с утильцехами, СЗЗ составляет 300 м.

Постановление администрации Карагинского муниципального района от 25.12.2019 № 458.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2019 №5 «О внесении изменения в Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление администрации сельского поселения «село Ивашка» от 23.09.2014 № 52.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов) м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 13.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 13.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», насосные станции имеют СЗЗ 50 м.

Решение Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» от 15.11.2021 № 98.

Согласно п. 10.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ котельных до 200 Гкал/ч составляет 100 м.

Решение Совета депутатов сельского поселения «село Ивашка» от 07.07.2021 № 12.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 12.2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

Постановление Правительства Камчатского края от 18.01.2021 № 11-П.