Приложение 2

к      решению      Совета      депутатов

Карагинского  муниципального района

от   «__ »  февраля  2026 года   № __

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОПИСАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ II

с. Карага

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Состав генерального плана	7

2.	Введение	8

3.	Общие положения	10

3.1.	Перечень используемых аббревиатур и сокращений.	10

3.2.	Нормативно-правовая база выполнения работы	11

4.	Общая характеристика территории СП Карага Карагинского муниципального района Приморского края	18

4.1.	Местоположение СП Карага	18

4.1.1.	Краткая историческая справка	19

4.2.	Природно-климатические условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	20

4.2.1.	Климат	20

4.2.2.	Рельеф	21

4.2.3.	Гидрография	21

4.2.4.	Геологическая характеристика	22

4.2.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	23

4.2.6.	Растительный и животный мир	23

4.2.7.	Оценка экологического состояния территории	27

4.3.	Особо охраняемые природные территории	31

4.4.	Территории и объекты культурного наследия	31

5.	Современное использование территории СП Карага	34

5.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	34

5.2.	Анализ демографической ситуации	35

5.2.1.	Общая ситуация	35

5.2.2.	Занятость и уровень жизни	38

5.3.	Основные направления экономики	40

5.3.1.	Промышленность и агропромышленный комплекс	41

5.3.2.	Транспорт и логистика	41

5.3.3.	Малое и среднее предпринимательство	41

5.4.	Туризм и рекреация	42

5.5.	Жилищная сфера	43

5.6.	Социальная инфраструктура	44

5.6.1.	Образование	45

5.6.2.	Здравоохранение и социальное обеспечение	46

5.6.3.	Культура	46

5.6.4.	Физическая культура и спорт	47

5.6.5.	Торговля и общественное питание	49

5.6.6.	Бытовое обслуживание	49

5.6.7.	Прочие объекты	50

5.7.	Транспортная инфраструктура	50

5.7.1.	Автомобильный транспорт	50

5.7.2.	Водный транспорт	52

5.7.3.	Воздушный транспорт	52

5.8.	Сфера обращения с отходами	52

5.8.1.	Обращение с отходами в Камчатском крае	52

5.8.2.	Обращение с отходами в СП Карага	53

5.9.	Зона инженерной инфраструктуры	55

5.9.1.	Водоснабжение	55

5.9.2.	Водоотведение	57

5.9.3.	Теплоснабжение	57

5.9.4.	Газоснабжение	57

5.9.5.	Электроснабжение	58

5.9.6.	Связь	59

5.10.	Места погребения	59

5.11.	Благоустройство территории	60

6.	Зоны с особыми условиями использования территорий	61

6.1.	Санитарно-защитные и охранные зоны	61

6.1.1.	Санитарно-защитные зоны	61

6.1.2.	Охранные зоны электросетевого хозяйства	62

6.1.3.	Придорожные полосы автомобильных дорог	63

6.1.4.	Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций	64

6.2.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, рыбоохранные зоны	                                                                                                                       64

6.3.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	68

6.4.	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	70

6.5.	Зоны охраны объектов культурного наследия	71

6.6.	Санитарно-защитные зоны аэропорта Оссора	74

6.7.	Иные зоны с особыми условиями использования территории	75

6.7.1.	Запретные зоны военных объектов	75

6.7.2.	Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды	76

6.7.3.	Зоны затопления, подтопления	76

6.7.4.	Зоны залегания полезных ископаемых	78

7.	Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

7.1.	Нормативно-правовая база	80

7.2.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера	82

7.3.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	86

7.3.1.	Землетрясения	88

7.3.2.	Оползни и обвалы	89

7.3.3.	Опасные гидрологические явления	90

7.3.4.	Ландшафтные (природные) пожары	91

7.3.5.	Опасные метеорологические явления и процессы	92

7.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	97

7.4.1.	Аварии на пожаровзрывоопасных объектах	98

7.4.2.	Аварии на электроэнергетических системах	103

7.4.3.	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	104

7.4.4.	Аварии на транспорте	104

7.4.5.	Чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов	108

7.4.6.	Аварии на химически опасных объектах	111

7.5.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	115

7.6.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера	118

7.7.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	121

7.7.1.	Общие положения	121

7.7.2.	Размещение взрывопожароопасных объектов на территории сельского округа	                                                                                                                 126

7.7.3.	Требования пожарной безопасности в лесах	126

7.7.4.	Силы и средства пожарной охраны на территории СП Карага	128

7.7.5.	Объекты и мероприятия гражданской обороны	129

8.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО СП с. Карага	135

8.1.	Прогноз численности населения	135

9.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	138

9.1.	Архитектурно-планировочная организация территории	138

9.1.1.	Жилые зоны	139

9.1.2.	Общественно-деловые зоны	140

9.1.3.	Производственные, коммунально-складские зоны	140

9.1.4.	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	141

9.1.5.	Зоны рекреационного назначения	141

9.1.6.	Зоны специального назначения	142

9.1.7.	Зоны режимных территорий	142

9.1.8.	Зоны лесов	142

9.1.9.	Зона акваторий	143

9.2.	Предложения по изменению границ населенных пунктов	143

9.3.	Развитие жилищного строительства	143

9.4.	Развитие социальной инфраструктуры	145

9.4.1.	Образование	146

9.4.2.	Здравоохранение	148

9.4.3.	Культура	149

9.4.4.	Физическая культура и спорт	150

9.4.5.	Торговля и общественное питание	151

9.4.6.	Бытовое обслуживание	152

9.4.7.	Места размещения приезжих	153

9.4.8.	Прочие объекты социальной инфраструктуры	153

9.4.9.	Мероприятия для маломобильных групп населения	153

9.5.	Развитие экономики	155

9.6.	Развитие рекреации и туризма	155

9.7.	Развитие транспортной инфраструктуры	156

9.7.1.	Автомобильный транспорт	157

9.7.2.	Воздушный транспорт	160

9.7.3.	Водный транспорт	160

9.7.4.	Пешеходное и велосипедное движение	160

9.8.	Инженерная подготовка территории	160

9.8.1.	Комплекс мероприятий по защите территории от затопления	160

9.8.2.	Снижение негативных последствий ветра ураганной силы, тайфунов                               161

9.9.	Развитие инженерной инфраструктуры	161

9.9.1.	Водоснабжение	161

9.9.2.	Водоотведение	164

9.9.3.	Теплоснабжение	165

9.9.4.	Электроснабжение	166

9.9.5.	Связь и информатизация	168

9.10.	Охрана окружающей среды, благоустройство и санитарная очистка территории	                                                                                                                     168

9.10.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	169

9.10.2.	Мероприятия по охране водных ресурсов	169

9.10.3.	Мероприятия по охране почвенного покрова	170

9.10.4.	Благоустройство территории	170

9.10.5.	Система санитарной очистки и уборки территорий	171

9.11.	Места погребения	174

10.	Технико-экономические показатели проекта	175

11.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО СП с. Карага объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	177

12.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	180

Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании |  |  |
| 2. | Материалы по обоснованию |  |  |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-1 |
| 4. | Карта границ населённых пунктов сельского поселения «село Карага» | М 1:4000 | ГП-2 |
| 5. | Карта функциональных зон сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6. | Карта границы сельского поселения «село Карага» | М 1:150000 | ГП-4 |
| 7. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-5 |
| 8. | Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктур сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-6 |
| 9. | Карта ограничений и зон с особыми условиями использования территории, карта объектов культурного наследия сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-7 |
| 10. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории сельского поселения «село Карага» | М 1:4000; М 1:150000 | ГП-8 |

Введение

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения село Карага Карагинского муниципального района Камчатского края выполнено в соответствии с муниципальным контрактом № 39-ЭК-2025 от 11.08.2025.

Проектируемая территория — сельское поселение село Карага Карагинского муниципального района Камчатского края (далее — сельское поселение Карага, СП Карага). Границы СП Карага установлены Законом Думы Корякского автономного округа от 24.02.2005 № 07-оз «О территории и границах муниципального образования - сельское поселение «Село Карага»» (в ред. Закона Корякского автономного округа от 27.09.2018 № 269). В состав СП Карага входит один населенный пункт — село Карага. Площадь СП Карага — 3215,81 км2.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект внесения изменений в генеральный план может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития муниципального округа.

Генеральный план решает преимущественно вопросы территориального развития поселения. Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Цели подготовки ГП СП Карага:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории сельского поселения;

- подготовка проекта ГП в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- формирование карты размещения объектов местного значения;

- формирование карты функционального зонирования; с учетом сложившейся системы землепользования, необходимости обеспечения строительства и безопасной эксплуатации объектов федерального и регионального значения, а также проведения «редевелопмента» неиспользуемых застроенных территорий;

- описание планируемых границ населенного пункта.

Задачи подготовки проекта ГП СП Карага:

- анализ состояния землепользования, планировочной структуры населенного пункта и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса сельского поселения, историко- культурного потенциала сельского поселения «село Карага»;

- определение основных направлений изменения баланса земель населенного пункта (застройки) и иных земель территории сельского поселения, в том числе во взаимодействии с территориями муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением «село Карага» Карагинского района Камчатского края;

- формирование транспортного каркаса сельского поселения «село Карага»;

- определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий сельского поселения «село Карага»;

- учет сведений об объектах федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения;

- определение параметров развития и модернизации инженерной инфраструктуры, мероприятий по инженерной защите и благоустройству территории;

- определение границ функциональных зон, их параметров;

- определение территорий, подлежащих реновации, «редевелопмент застроенных территорий»;

- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения;

- формирование системы общественных пространств;

- подготовить описания местоположения границ населенного пункта в формате XML-документов для дальнейшей передачи в ЕГРН (при внесении изменений в существующие границы населенного пункта).

В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

Сроками проекта установлены:

- 2025 год — начало работ;

- 2035 год — срок первой очереди;

- 2045 год — расчетный срок.

Решения генерального плана основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Общие положения

Перечень используемых аббревиатур и сокращений.

АЗС — автозаправочная станция;

АТС — автоматическая телефонная станция;

БВК — быстровозводимая конструкция;

БПК — биохимическое потребление кислорода;

ВДЭС — ветродизельная электростанция;

ВЛ — высоковольтные линии;

ВОС — водопроводные очистные сооружения;

ГВС — горячее водоснабжение;

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации;

ГСМ — горюче-смазочные материалы;

ГЭС — гидроэлектростанция;

ДК — дом культуры;

ДОУ — детское общеобразовательное учреждение

ДРСУ — дорожное ремонтно-строительное управление;

ДЭС — дизельная электростанция;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖЭО — жилищно-эксплуатационная организация;

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации;

ЗРУ — закрытое распределительное устройство;

ЗСО — зона санитарной охраны;

ИЖД — индивидуальный жилой дом;

ИЗВ — индекс загрязнения вод;

ИТП — индивидуальный тепловой пункт;

КГМ — крупногабаритный мусор;

КМНС — коренные малочисленные народы Севера;

КОС — канализационные очистные сооружения;

КПД — коэффициент полезного действия;

КСР — коллективные средства размещения;

КХ — крестьянское хозяйство;

ЛОС — летучие органические соединения;

ЛПХ — личное подсобное хозяйство;

ЛЭП — линии электропередач;

МБДОУ — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ — муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МГН — маломобильные группы населения;

МКУДО — муниципальное казенное учреждение дополнительного образования;

МП — муниципальное предприятие;

МСУ — мусоросжигательная установка;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

НОШ — начальная общеобразовательная школа;

ОВОП — отделение врача общей практики;

ООПТ — особо охраняемые природные территории;

ОРУ — открытое распределительное устройство;

ПВОО — пожаровзрывоопасный объект;

ПГС — песчано-гравийная смесь;

ПГТС — противоэрозионные гидротехнические сооружения;

ПДВ — предельно допустимые выбросы;

ПДК — предельно допустимые концентрации;

ПДН — плита дорожная напряженная;

ПЗЗ — правила землепользования и застройки;

ПО — потребительское общество;

ППУ — пенополиуретановый;

ПС — понижающая станция;

РП — распределительная подстанция;

СанПиН — санитарные правила и нормы;

СНиП — строительные нормы и правила;

СОШ — средняя общеобразовательная школа;

СП — строительные правила;

ССЗ — санитарно-защитные зоны;

СТО — станция технического обслуживания;

ТКО — твердые коммунальные отходы;

ТП — трансформаторная подстанция;

ТСН — территориальные строительные нормы;

ТЭС — теплоэлектростанция;

ФАП — фельдшерский акушерский пункт;

ФЗ — Федеральный закон;

ХПК — химическое потребление кислорода;

ЦТП — центральный тепловой пункт;

С. — село;

Р. — река;

Оз. — озеро.

Нормативно-правовая база выполнения работы

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее — ГрК РФ).

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Воздушный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р «Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2186-р «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с ч.ч. 1, 3–13, 15 ст. 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 № 606 «Об утверждении Положения о предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2015 № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2015 № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 № 982-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности».

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания место-положения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- Приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности».

- Приказ Минэкономразвития России от 28.02.2023 № 123 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10».

- Приказ Минэкономразвития России от 06.09.2023 № 620 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10».

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 ГрК РФ, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

- Приказ Минэкономразвития России от 13.02.2025 № 89 «Об организации работ по размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» xsd-схемы, используемой для формирования xml-документов территориального планирования в форме электронного документа».

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)».

- Положение «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972).

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30.

- Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр «Об утверждении СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

- Приказ Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Приказ Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 «Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780 «Об утверждении свода правил «СНиП 42-01-2002 «Газо-распределительные системы». «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

- Приказ Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы». «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», утвержденный приказом Росстандарта от 12.01.2023 № 10-ст.

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 7.32-2017. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

- Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (На примере проектов строительства автозаправочных станций) МДС 11-16.2002, утвержденные МЧС РФ 12.09.2001.

- Приказ Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

- «МДК 7-01.2003. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Росреестра от 05.04.2022 № П/0122 «Об утверждении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления».

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

- Приказ Минрегиона России № 74, Минэкономразвития Российской Федерации № 120, Роскартографии № 20-пр от 01.08.2007 «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации».

- Закон Камчатского края от 28.12.2020 № 547 «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Корякского автономного округа "О территории и границах муниципального образования "Карагинский муниципальный район"».

- Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае».

- Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае».

- Закон Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края».

- Постановление Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 29-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края».

- Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2020 №165-П «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края».

- Приказ Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края № 32.32/615 от 20.12.2021 «Об утверждении системы требований к градостроительной документации Камчатского края».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Карагинского муниципального района Камчатского края.

- Программы комплексного развития Карагинского муниципального района Камчатского края.

- Схема территориального планирования Карагинского муниципального района Камчатского края.

- Действующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельского поселения «село Карага» Карагинского муниципального района.

- Иные законодательные и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, нормативные правовые акты Карагинского муниципального района.

Общая характеристика территории СП Карага Карагинского муниципального района Приморского края

Местоположение СП Карага

Территория сельского поселения определена границами, установленными Законом Думы Корякского автономного округа от 24.02.2005 № 07-оз «О территории и границах муниципального образования — сельское поселение «Село Карага» (в ред. Закона Корякского автономного округа от 27.09.2018 № 269).

СП Карага находится на восточном побережье северной части полуострова Камчатка на берегу пролива Литке. Поселение входит в состав Карагинского муниципального района и находится в центральной его части. В состав поселения входит единственный населенный пункт — с. Карага, размещенное на мысе, вдающемся в бухту Карага.

Население на 01.01.2024 составляло 378 чел., оно целиком относится к сельскому. Площадь территории поселения — 3245,81 км2, плотность населения 0,12 чел/км2 (в среднем в Камчатском крае — 0,62 чел/км2).

Рисунок 1. СП Карага

С. Карага находится в непосредственной близости к административному центру района п. Оссора (длина автодороги 19,241 км) и к с. Кострома (14,839 км). Прочие населенные пункты Карагинского муниципального района удалены на сотни километров и доступны только морским и воздушным транспортом.

Расстояние до краевого центра составляет 727 км по прямой или около 1000 км морем. Транспортная доступность осуществляется морским транспортом или самолетом из аэропорта Оссора. Автодороги не связывают Карагинский муниципальный район с югом Камчатки.

Большая часть территории СП Карага представляет собой неосвоенную местность, практически не тронутую человеком, вовлечь которую в хозяйственный оборот местными силами невозможно.

Единственный населенный пункт с. Карага имеет компактную структуру, сложившуюся в период активного освоения в 1930-1960-е гг., с регулярной прямоугольной сеткой улиц.

Краткая историческая справка

На территории Камчатского края найдены археологические памятники, относящиеся как к позднему палеолиту (приблизительно 13-17 тыс. лет, Ушковская культура), так и более поздние (3-4 тыс. лет, Тарьинская культура). Позднее на основе Тарьинской культуры развивалась древнеительменская, в ходе которой оформились как самостоятельные коренные национальности Камчатки: алюторцы, коряки и ительмены. Плотность населения была характерно низкой для того времени, всего на Камчатке проживало 12-15 тысяч человек первобытной культуры, кочевых и оседлых.

В середине-конце XVII века на Камчатку пришли русские землепроходцы (экспедиции М. В. Стадухина, И. М. Рубца, В. В. Атласова и др.) и начался процесс обрусения, земли были включены в состав Сибирской губернии, началось постепенное вовлечение населения в православие. Крупные военные конфликты продолжались по меньшей мере до середины XVIII века, особенно противились крещению коряки. Процесс первоначального крещения местных народов занял около двухсот лет, исследователи отмечали массовые злоупотребления со стороны властей, нежелание изучать местные языки, низкий культурный уровень духовенства и монахов, грубое отношение к аборигенным племенам. Основной целью крещения было желание подчинить местных жителей, а не духовно-просветительская деятельность.

После революции 1917 года и нескольких переходов власти между разными участниками событий, которые продолжались до 1922 года, Камчатка сначала вошла в состав Дальневосточной республики, затем была включена в состав РСФСР. На карте Камчатки остались имена многих революционных деятелей тех лет.

Село Карага было основано коряками не позднее XVIII века и располагалось в 25 км от морского берега и в 8 км от устья р. Карага. Название «Кыталгын» в переводе с корякского означает «оленное место», казаки преобразовали его в более удобную для себя форму «Карага». На старом месте село отмечалось на картах до 1940-х годов.

На месте современного с. Карага находились летние жилища коряков старого с. Карага, о чем имеются упоминания в докладе 1885 года шкипера Фридольфа Гека, проводившего гидрографические работы в бухте Карага; он назвал это место мысом Селения. Позднее на этом месте возник постоянный поселок, населенный в основном рыбаками.

В 1925-1926 в Карагинском районе были организованы фельдшерские пункты и учебные участки, начинается активная просветительская деятельность, открыта школа для детей коряков. С 1941 года издается газета.

В 1930 году организована Северная смешанная промысловая артель «Ударник», позднее преобразованная в колхоз с центром в с. Карага на новом месте. Образован первый Карагинский оленеводческий совхоз. В 1932 году организован колхоз кочевых семей местного населения. К 1940 году была полностью закончена коллективизация хозяйств, свыше 95% всего населения народностей Севера перешли на оседлый образ жизни. В дальнейшем развитие села также было тесно связано с рыболовством и оленеводством, и одновременно — с развитием местной культуры коренных жителей.

В 1985 г. упразднен п. Макарьевское, располагавшийся на современной территории сельского поселения Карага в устье р. Макаровки.

Муниципальное образование сельское поселение «село Карага» наделено статусом сельского поселения Законом Корякского автономного округа от 02.12.2004 № 365-оз «О наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований Корякского автономного округа».

Природно-климатические условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Климат

Основными факторами, определяющими климат СП Карага, являются его расположение на побережье моря, муссонная циркуляция атмосферы, активная циклоническая деятельность и рельеф местности — плоский в месте размещения с. Карага и гористый в ненаселенной части поселения.

В соответствии со СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория округа относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ (в окрестностях с. Карага и на побережье) и II зоне, подрайон IIА (для местности, удаленной от побережья).

Таблица 1. Климатические параметры холодного периода года

| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Коли- чество осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 0°С |  | ≤ 8°С |  | ≤ 10°С |  |  |  |
|  | Продол-житель- ность | Средняя темпера- тура | Продол-жител- ьность | Средняя темпера- тура | Продол-житель- ность | Средняя темпера- тура |  |  |
| 8,9 | 209 | -9,5 | 281 | -6 | 308 | -4,7 | 78 | 401 |

Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года

| Температура воздуха, °С, обеспечен-ностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспечен-ностью 0,98 | Средняя макси-мальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолют-ная макси-мальная температура воздуха, °С | Средняя суточная ампли-туда темпе-ратуры возду-ха наибо-лее тепло-го месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь. Мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,3 | 17,9 | 15,7 | 30 | 7,2 | 82 | 74 | 634 | ЮЗ |

Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,4 | -14,0 | -11,3 | -6,0 | +1,2 | +8,0 | +12,4 | +12,5 | +8,3 | +1,3 | -6,7 | -12,7 | -1,8 |

В зимний период преобладает северное и северо-восточное направление ветра, а в летний период – юго-восточное и юго-западное.

Зима продолжается с начала-середины октября по конец апреля (приблизительно 200 дней). Средняя температура самого холодного месяца (февраль) составляет –14 °С, в отдельные дни опускается до –36 °С.

Весна непродолжительная и нечётко выраженная. Переход среднесуточной температуры через 0 °С происходит в конце мая и в начале октября. В этом периоде ветры дуют с запада и востока и приносят похолодание, прогревание воздуха проходит медленно.

Лето прохладное, особенно в прибрежном районе. Средняя месячная температура в наиболее тёплом месяце (июле) составляет +12 °С, преобладающие западные и юго-западные ветра выносят с морей низкую облачность, тем самым снижая вероятную инсоляцию поверхности земли и понижают температуру воздуха.

Осень на северо-востоке Берингова моря характеризуется активной циклонической деятельностью.

Близость моря сказывается значительным количеством осадков — влажность воздуха до 60 %, наибольшая высота снежного покрова достигает 130 см и достигается в середине марта.

Средняя скорость ветра достигает 4,2 м/с, максимальная — до 45 м/с.

Количество выпадающих осадков до 730 мм в год и до 83 за месяц, при этом возможны продолжительные ливневые дожди. В то же время, грозы случаются редко, раз в несколько лет, так как для образования грозовых облаков нужен жаркий воздух. Суточная вероятность осадков колеблется от 15% в апреле-июне до 32% в октябре-ноябре.

Температура воды в Беринговом море колеблется от -1 °С в феврале до +12 °С в августе. Температура воды выше +10 °С держится с начала июня до середины сентября.

Продолжительность светового дня от рассвета до заката составляет от 6 ч 06 м в день зимнего солнцестояния до 18 ч 36 м в день летнего солнцестояния. Пасмурная погода стоит в течение 238 суток в году (65 % времени), ясная — 127 (35 %).

Вегетационный период (непрерывный период с температурой выше 0 °С) продолжается около 4,5 месяцев с конца мая до начала октября. Среднегодовое число градусо-дней роста за этот период составляет около 218, чего недостаточно для выращивания в открытом грунте пищевых и кормовых культур в промышленных количествах (например, для получения томатов требуется примерно 1200 градусо-дней). Выращивание овощей в пищу людям возможно только в обогреваемых теплицах.

Расчетная температура для проектирования отопления –31°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 281 день. Средняя глубина промерзания почвы 85 см.

Рельеф

СП Карага располагается в северо-восточной части полуострова Камчатка между Срединным хребтом и Карагинским заливом. Рельеф на территории неоднороден: среднегорья Срединного хребта, являющиеся западной границей территории, чередуются с волнистыми плоскогорьями, плато, долинами и обширными заболоченными низменностями.

В окрестностях с. Карага рельеф плоский с минимальным перепадом высот, высота над уровнем моря менее 10 м. Село расположено на мысе, омываемом водами бухты Карага с севера и юга, который стабильно существует как минимум с XIX века, когда он была описан в ходе картографических работ.

Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена множеством озер, проливом Литке, бухтой Карага, заливом Сасун и множеством рек.

Пролив Литке — пролив в Беринговом море, отделяет Карагинский остров от материка. Длина более 120 км. Минимальная ширина 26 км.

Реки имеют горный характер в верховьях и спокойный в пределах равнинной части рельефа. Реки относятся к бассейну Берингова моря, берут начало со Срединного хребта, имеются также ручьи, пойменные и верховые озера и болота. Общее направление — юго-восточное. Наиболее крупные реки: Дранка, Карага с основным притоком Эруваям. К рекам средней величины можно отнести: Зимник, Макаровка, Каюм. Река Карага относится к водным объектам первой (высшей) рыбохозяйственной категории, остальные реки относятся к средним и небольшим водотокам. Вскрытие рек происходит в мае. Ледостав начинается в декабре. Продолжительность ледостава 150-160 дней. Весенний паводок обычно не значителен. Наиболее высокий подъем воды бывает позже — под влиянием обильных осадков.

Характерное для восточной части Камчатки обилие атмосферных осадков (800-1000 мм), высокая влажность воздуха (66-88%), незначительное испарение (200-250 мм) обеспечивают основное питание подземных вод в виде жидких метеорных, талых и поверхностных вод, а также, в крайне незначительной степени, питание происходит за счет глубинных вод, поступающих по ослабленным зонам разрывных нарушений. Величина и скорость фильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод на глубину в равнинной части территории зависит, в основном, от строения и состава рыхлых отложений, слагающих зону аэрации.

Вода в реках слабоминерализована и пригодна для бытовых нужд населения.

Густая речная сеть затрудняет освоение территорий и хозяйственную деятельность. Работы по расчистке рек и озер и берегоукрепление не производятся, поскольку реки являются местами нереста промысловых рыб. На рыбопромысловых участках рек установлены границы промысловых участков, правила вылова, ежегодно обновляются квоты на добычу.

Реки в своем течении имеют извилистый характер, в теплое время года пригодны для малого судоходства в равнинной части течения.

Геологическая характеристика

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли. На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменениями № 2, 3)», составляет 8-9 баллов.

Рисунок 2. Карта сейсмического районирования полуострова Камчатка и прилегающих территорий при уровне превышения расчетной интенсивности 10% в течение 50 лет.

Геологическая структура сельского поселения «село Карага» представлена кайнозойской группой, мезозойской группой и интрузивными образованиями.

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры на территории представлена:

- неогеновой системой: верхний отдел (плиоцен), базальты, андезиты, их туфы, игнимбриты конгломераты, пески, глины, лигниты;

- четвертичными отложениями: рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные и морские отложения, галечники, пески, глины, илы, торф,;

- палеогеновой системой: аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, каменные угли, базальты, андезиты, дациты, липариты, туфы, туфогенноосадочные породы.

Мезозойская группа представлена:

- меловой системой верхний отдел: песчаники, аргиллиты, алевролиты, конгломераты, каменные угли, кремнистые сланцы яшмы, известняки, диабазы, спилиты, кератофиры, меймечиты, туфы.

Интрузивные образования представлены интрузивными породами кислого и среднего состава: граниты, гранодиориты, диориты.

Сложные гидрогеологические условия на территории обусловлены наличием заторфованных участков, которые затрудняют ведение строительных работ.

Залежи пресной воды имеются в достаточном количестве. Грунтовые воды распространены повсеместно.

Основными типами почв, встречающимися на территории Карагинского муниципального района, являются горные торфяно-перегнойные, торфяно-болотные, тундровые и горно-тундровые почвы. Климатические условия способствуют быстрому развитию эрозионных процессов. Общим для всех почв Камчатки является:

- наличие процесса выщелачивания, обусловливающего кислую реакцию и ненасыщенность почв основаниями;

- наличие иллювиально-гумусовых горизонтов при формировании почв в условиях хорошего дренажа и наличие глеевых горизонтов — в условиях затруднённого дренажа;

- вертикальная поясность почв, соответствующая изменению растительных формаций.

Несмотря на относительно слабую промышленность и деятельность человека на Камчатке вообще, природоохранные мероприятия необходимы из-за хрупкости экологических систем региона, которые не способны перерабатывать большое количество выбросов промышленных предприятий.

Почвенный покров на территории СП Карага представлен почвами гор и почвами равнин и предгорий. Почвы гор представлены горно-тундровыми и каменными россыпями, горными торфянисто-перегнойными иллювиально-гумусовыми. Почвы равнин и предгорий представлены тундрово-глеевыми и торфяно-болотными почвами.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории СП Карага имеется незначительное количество болот, для которых характерно наличие торфяных пластов.

Регион не испытывает дефицита в пресной воде питьевого качества. Вода может использоваться как по прямому назначению (хозяйственно-питьевое водоснабжение), так и для целей производственно-технических и технических.

Других разведанных месторождений на территории СП Карага не имеется.

Транспортные связи СП Карага позволяют организовать добычу сырья только для местного потребления.

Растительный и животный мир

Растительность

По схеме лесорастительного районирования территория входит в Северокамчатский округ Курильско-Камчатской провинции Евразийской области тундры. На территории СП Карага можно выделить три ландшафта:

- тундры и кустарники межгорных, предгорных равнин и плато;

- тундры и кустарники низкогорий и среднегорий;

- кустарники, криволесья и тундры предгорных равнин и плато

В ландшафтах территории преобладают стланиковые формы древесной растительности и низкопродуктивные насаждения из каменной березы, а около половины площади занимает тундра. В распределении растительных формаций по выделенным ландшафтам выделена следующая закономерность: низменные места и склоны гор, примерно до 600 м абсолютной высоты занимают каменноберезовые редколесья, выше заросли кедрового стланика и камчатского ольховника, по самым вершинам – горные тундры. Господствующее положение на данной территории получают заросли кедрового стланика и камчатского ольховника, которые покрывают обширные площади по низменным, в значительной степени заболоченным побережьям, поднимаясь по склонам Срединного хребта до его вершины. По мере удаления от основных водоразделов рек, значительно падает роль луговой растительности и возрастает роль тундровой.

Растительность на территории сельского поселения разнообразна. Встречаются следующие виды грибов: белые, подосиновики, грузди, волнушки, маслята и другие; ягоды — жимолость, голубика, брусника, морошка, княженика, клюква и т.д.; лекарственных трав и растений, наибольшую ценность из которых представляет золотой корень.

Охотничье-промысловые животные и дичь

Дикие копытные животные: лось, северный олень (дикий), снежный баран (дикий).

Пушной зверь: медведь, волк, соболь, росомаха, лисица, горностай, выдра, заяц, медведь, ондатра и т. д.

Морской зверь: нерпа, лахтак, ларга и т. д.

Пернатая дичь: кулик (кроншпиль, ягодник и т. д.), боровая дичь (белая куропатка), утка (серая, чирки, свиязь, кряква и т. д.), гусь (гуменник, казара и т. д.).

Численность бурого медведя, волка, лося, северного оленя (дикого), выдры, росомахи сравнительно мала, поэтому добыча данных объектов животного мира должна постоянно регулироваться, согласно проводимого егерями и охотниками мониторингу объектов животного мира. Бурый медведь имеет тяготение к человеческому жилью, привлекаемый пищевыми отходами, поэтому в отдельных локациях его численность может оказаться высокой, и может возникнуть опасность для населения.

Краткая характеристика наиболее распространенных охотничье-промысловых объектов:

- Бурый медведь — распространен на всей территории. Является одним из многочисленных видов, хотя за последнее десятилетие численность его резко сократилась, т. к. отстрел ведется бесконтрольно, ввиду высокого спроса на медвежью желчь. Добывается медведь, как в осеннее, так и в весеннее время. Медведь является важным объектом спортивной и промысловой охоты. Ценность представляют жир, желчь и шкура, которые пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках.

- Снежный баран — является важным объектом при проведении охот с иностранцами, хотя проведение этих охот носит трудоемкий характер. Для правильного использования поголовья необходимо наладить точный учет численности снежного барана в местах его концентрации, на солонцах. Распространен в основном, по главной оси Срединного хребта.

- Соболь — хотя он является немногочисленным видом, ему принадлежит первое место по промысловой ценности. Ввиду того, что каменноберезняки представляют собой разрозненные небольшие ленточные массивы, затрудняющие переход и подход соболя, численность его не бывает высокой. Добывают соболя, главным образом, капканами. Для ходовой охоты территория охотугодий практически непригодна.

- Лисица — придерживается в основном закустаренной тундры по долинам рек и зарослей стланика. Добывают ее как капканами, так и малокалиберным оружием, троплением.

- Горностай — самый многочисленный промысловый зверек. Распространен более широко, чем лисица; чаще встречается по кустарниковым тундрам и в подгольцовом поясе. Добыча проводится капканами и самоловами.

- Заяц — численность этого зверька очень непостоянна, пики повторяются раз в пять-шесть лет. Распространен почти по всем угодьям; основные места размещения — тальники и каменноберезняки.

- Боровая дичь — тундровая куропатка малочисленна, поэтому промысловое значение имеет только белая куропатка. Белая куропатка держится преимущественно по припойменным ивнякам и распадкам. В каменноберезняках и по закустаренной тундре крупных скоплений не образует. Добыча практикуется стрельбой из гладкоствольных охотничьих ружей и малокалиберной винтовки.

- Пернатая дичь — распространена практически на всей низменной части, поймах рек. Добыча осуществляется преимущественно стрельбой из гладкоствольных охотничьих ружей.

Промысловые объекты водных биологических ресурсов: сельдь тихоокеанская, треска, минтай, навага, камбалы дальневосточные, палтус черный, палтус белокорый, окунь морской, терпуги, бычки, корюшка, краб камчатский, краб синий, краб колючий, краб равношипый, краб волосатый четырехугольный, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди, креветка северная, креветка углохвостая, морские гребешки и т. д.

Морскую группу млекопитающих составляют китообразные (кит, дельфин, кашалот), ластоногие (морж, сивуч, ларга, акиба, крылатка, лахтак, антур). Морские млекопитающие в большей своей части являются краснокнижными видами, промысел которых повсеместно запрещён.

В прибрежных водах и внутренних водоемах сельского поселения воспроизводятся все виды тихоокеанского лосося – горбуша, кета, нерка, чавыча, кижуч.

Кроме вышеперечисленных видов, можно назвать: голец, хариус, щука, конек.

Восточную часть территории СП Карага и прилегающей межселенной территории занимает ключевая орнитологическая территория России «Бухта Карага» площадью 29543,32 га — важный район размножения и место остановок водных и околоводных птиц во время осенней миграции.

Рисунок 3. Ключевая орнитологическая территория России «Бухта Карага»

Охрана и защита лесов

На территории Карагинского муниципального района ведет деятельность Корякское лесничество, которое также захватывает соседние Тигильский, Пенжинский и Олюторский районы. Деятельность лесничества регулируется лесохозяйственным регламентом (утв. Приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 29.05.2020 №373-пр), срок действия текущей редакции с 11.08.2023 по 28.05.2030. Участковые лесничества Карагинского муниципального района размещены в п. Оссора, с. Карага и с. Ивашка.

Леса Карагинского муниципального района относятся к зоне притундровых лесов и редкостойной тайги, слабой лесопатологической угрозы.

Лесопользование в Карагинском муниципальном районе сводится к заготовке дров местными жителями для собственных нужд, эксплуатационная территория крайне невелика и прилегает к населенным пунктам.

Лесовосстановление в Карагинском муниципальном районе не производится. Впервые на территории Камчатского края оно было произведено в 2023 году в Мильковском лесничестве: высажено 25 тысяч саженцев березы Эрмана на площади 14,6 га.

Лесные участки могут использоваться для одной или нескольких следующих целей:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- осуществление рекреационной деятельности;

- осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

Таблица 4. Ограничения по видам целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения по использованию лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Леса водоохранных зон по руслам рек | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений. - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. - создание лесных плантаций. В прибрежных защитных полосах запрещается: - распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных. - проезд транспорта по необозначенным маршрутам. - движение трелёвочных тракторов. |
| 2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Запрещается: - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои функции, обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов. - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. - создание лесных плантаций. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и повреждённых лесных насаждений. |
| 3 | Эксплуатационные леса | Допускаются ограничения только на особо защитных участках. На особо защитных участках лесов запрещается: - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. - создание лесных плантаций. |

Оценка экологического состояния территории

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Несбалансированность экономического развития при возрастающих масштабах хозяйственной деятельности может привести к деградации экосистемы, создать угрозу для здоровья населения, потребует больших средств на возмещение ущерба и оздоровление природной среды.

На большей части территории СП Карага нет ни постоянного населения, ни промышленных предприятий.

Основные загрязнители — промышленные объекты, которые увеличили выработку за последние годы. В будущем их роль в загрязнении не изменится, откуда следует, что для улучшения экологической обстановки основное внимание необходимо уделять именно очистным сооружениям и защитным зонам в промышленности. Так как уровню экологической грамотности населения долгое время не уделялось достаточно внимания, текущий его уровень весьма невысок, а у представителей временной трудовой миграции отсутствует также и мотивация; в такой ситуации рекомендуются для внедрения и использования проекты с полностью готовой экологической защитой, которая не требует для работы заметных усилий от персонала.

Доклады «О состоянии санитарно-экологического благополучия населения в Российской Федерации по Камчатскому краю» за 2023 и 2024 гг. отмечают, что Карагинский район с 2019 по 2022 гг. находился на втором месте в Камчатском крае по уровню загрязнения, однако, в 2023 году количество загрязняющих веществ, выброшенных от стационарных источников в расчете на 1 жителя, резко уменьшилось: с 1674,7 кг/год в 2022 г. до 411,4 кг/год в 2023 г., что вывело район на пятое место в крае по уровню выбросов.

Тем не менее, уровень заболеваемости по различным группам хронических заболеваний в Карагинском муниципальном районе в 2,2-8,7 раза выше среднекраевого. Также район относится к неблагополучным по заболеваемости туберкулезом.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания в виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических веществ в организм человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха определяется интенсивностью загрязнения его выбросами как от стационарных (промышленные предприятия, источники отопления), так и передвижных (автотранспорт) источников.

В с. Карага основным стационарным источником загрязнения атмосферного воздуха является котельная (собственной ДЭС в с. Карага не имеется). Выбросы продуктов сгорания и последующее загрязнение местности золо-шлаковыми отходами содержат диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO2) в форме сажи, оксиды азота (NO, NO2).

Количество выбросов от передвижных источников (автотранспорта, морского и авиатранспорта) ввиду отсутствия стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не известно.

Наибольший риск возникновения неблагоприятных эффектов для здоровья возможен у населения, проживающего вблизи источников выброса, то есть у всего населения с. Карага, так как это достаточно компактный населенный пункт.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий и объектов, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону или санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона или санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Состояние водных ресурсов

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», гигиеническая оценка протокола лабораторных испытаний №41-00/14171-24 от 07.06.2024 г.), добываемая АО «Оссора» питьевая подземная вода в сельском поселении «село Карага» соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также другим нормативным документам в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Организован производственный контроль за составом и качеством поставляемой питьевой воды, контроль осуществляется лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в г. Петропавловск-Камчатский.

Состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Причиной загрязнения поверхностных водных объектов является сброс неочищенных сточных вод от коммунальных и промышленных объектов.

Система канализации в с. Карага отсутствует. Наличие большого количества выгребов, которые в большинстве случаев не откачиваются и водопроницаемы, приводит к загрязнению водоносных горизонтов.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли в сочетании с высокими удельными (на 1 жителя) расходами по строительству новых объектов.

Наиболее крупными источниками антропогенного воздействия на окружающую среду по массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты являются предприятия рыбной промышленности.

При размещении объектов, которые могут нанести вред окружающей среде, расположенные в водоохранной зоне водных объектов, следует соблюдать регламент Водного кодекса РФ № 93-ФЗ статья 65 пункт 15 и 16.

Естественные водоемы располагаются в ненаселенной части СП Карага, имеют высокую чистоту воды, которая пригодна для питья, что подтверждается и нерестом промысловых видов рыб, весьма чувствительных к загрязнению.

Состояние почв и земельных ресурсов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Почва как фактор окружающей среды может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняет жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Особенность территории с. Карага заключается в том, что село находится на мысе шириной менее 500 м, с севера и юга омываемом водами бухты. В результате этого, почва насыщена влагой, на береговой линии засолена, слабо подходит для роста растений, к востоку и северо-востоку от села имеются участки заболачивания.

В остальной части СП Карага почва практически не задета деятельностью человека, но, в силу холодного климата, почвенный покров имеет небольшую мощность (17-19 см), очень уязвим перед всеми видами загрязнения и разрушения, а его возможности к восстановлению очень ограничены. Короткий вегетационный период и невысокая прогреваемость почв в сочетании дают очень малый прирост биомассы в течение года, активность почвенных организмов и микроорганизмов также находится на низком уровне.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории населённого пункта, вывозимых на несанкционированные свалки, не отвечающие природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям. Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

В Карагинском районе отсутствуют стационарные источники химического и радиационного загрязнения, значительно влияющие на состояние окружающей природной среды. Острой экологической проблемой на территории района является организация сбора, вывоза и захоронения отходов производства и потребления.

Радиационная обстановка

На территории СП Карага отсутствуют источники радиационного загрязнения и предприятия, использующие радиоактивные материалы в рабочем цикле. Загрязнения участков местности не обнаружено.

Естественная радиация от Солнца (ультрафиолетовое излучение) поступает неравномерно в течение года. Округ расположен в высоких широтах, поэтому на территории наблюдается дефицит ультрафиолета в зимнее время, негативное влияние на здоровье людей отсутствует. Облучение природными источниками излучения формируется за счет природных радионуклидов, которые содержатся в среде обитания людей (воздух, почва, строительные материалы и прочее) и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения.

Санитарная очистка территории

Согласно ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов (далее — ГРОРО). Размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено.

Источниками образования отходов являются государственные и муниципальные структуры, детские сады, школы, учебные заведения, больницы, промышленные и производственные предприятия, население МО Карагинского муниципального района и прочие хозяйствующие субъекты. Сложившаяся ситуация по обезвреживанию и утилизации бытовых отходов в Карагинском муниципальном районе основана на захоронении образующихся отходов на свалках и полигонов ТКО без извлечения утилизируемой фракции и ведёт к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьёзную угрозу здоровью людей.

Санитарную очистку территорий МО СП с. Карага (сбор, вывоз и захоронение ТКО) осуществляет специализированное предприятие — АО «Оссора», имеющее на балансе транспортно-производственную базу, которая включает в себя здания и сооружения необходимые для осуществления административной деятельности и выполнения ремонтно-эксплуатационных работ. Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется в соответствии с графиком по мере наполнения контейнеров. Кратность вывоза определяется сроком хранения отходов в местах временного хранения на территории жилой застройки.

Администрацией Карагинского муниципального района в 2018 году была проведена работа по подготовке и обоснованию технического задания на разработку проектно-сметной документации для строительства полигона ТКО для п. Оссора, с. Карага и межселенной территории (бывшее поселение «с. Кострома») Карагинского муниципального района. Также Администрация Карагинского муниципального района подготовила шесть кадастровых паспортов земельных участков в целях разработки проектной документации по строительству полигонов ТКО:

Полигон МО ГП п. Оссора, площадь земельного участка 3,17 га, производительность 2,5 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет.

Полигон МО СП с. Ивашка, площадь земельного участка 1,6887 га, производительность 0,7 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет.

Полигон межселенная территория, площадь земельного участка 1,02 га, производительность 0,1 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет.

Полигон МО СП с. Карага, площадь земельного участка 7,975 га, производительность 15 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет.

Полигон МО СП с. Тымлат, площадь земельного участка 1,45 га, производительность 0,8 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет

Полигон МО СП с. Ильпырское, площадь земельного участка 1,21 га, производительность 0,2 тыс. м3 в год, срок эксплуатации 15 лет.

Земли для полигонов должны быть переведены из лесного фонда в земли промышленности. На учёт поставлен земельный участок с кадастровым номером 82:00:000000:10, на 12 километре автодороги Оссора-Карага.

Регулярно появляются несанкционированные места скопления отходов, чаще всего рыбной промышленности, которые, помимо загрязнения, также привлекают медведей в количестве десятков особей, создающих опасность для местных жителей, особенно для водителей мусороуборочных машин. Свалки отходов располагаются в непосредственной близости от поселений, поэтому в зону риска попадают все жители, в том числе и дети. Только применение инсинераторных установок сведет к нулю количество пищевых отходов в местах захоронения ТКО, лишив их привлекательности для медведей, однако, такие установки требуют привозного топлива (приблизительно 80-100 кг дизельного топлива на 1 т отходов) и предварительной сортировки ТКО с отделением пищевой фракции. Простое сжигание пищевых отходов на основе горючей фракции ТКО недопустимо, так как не гарантирует полного сгорания и загрязняет окружающую среду. Также необходимо рассмотреть возможность полезного использования выделяющегося от их работы тепла.

В большинстве случаев невозможно установить виновное лицо, организовавшее свалку, поэтому расходы по их ликвидации несет администрация района. Ликвидации незаконных свалок может способствовать только организация переработки рыбных отходов в готовый продукт (рыбная мука, подкормка для животных и т.п.) и системы сбыта этой продукции. Возможным путем утилизации рыбных отходов также можно считать вывоз их в охотничьи хозяйства для создания мест постоянной подкормки, однако, это превращает отходы в товар и требует регулярной проверки качества и санитарной чистоты.

Зарегистрированные скотомогильники на территории СП Карага отсутствуют, создание новых запрещено действующим законодательством.

Озеленение территории

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является озеленение.

Озелененные территории — часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты — территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озеленение территорий населенного пункта производится в соответствии с СП 82.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

Местные природные условия ограничивают озеленение на территории СП Карага: короткий вегетативный период и продолжительная зима, скудная почва, отсутствие питомников растений в Караге, Оссоре и на севере Камчатки вообще. В селе распространено травянистое покрытие, кустарниковые посадки, древесные посадки.

Нормативным актом, регулирующим благоустройство территории, в том числе и озеленение, является Положение «О правилах благоустройства и содержания территории сельского поселения «село Карага», утвержденное решением Совета депутатов СП Карага от 27.05.2016 №9.

Особо охраняемые природные территории

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае».

На территории СП Карага ООПТ отсутствуют, создание новых не планируется.

Территории и объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 73-ФЗ), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

На территории Карагинского муниципального района Камчатского края отсутствуют объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия. Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

На территории СП Карага имеются объекты, которые при проведении надлежащих мероприятий могут быть отнесены к объектам культурного наследия, инициатива в этом вопросе должна принадлежать администрации Карагинского муниципального района.

Таблица 5. Памятные места СП Карага

| № | Объект | Местонахождение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора От-Он | С. Карага | природный | Место поклонения |
| 2 | Оз. Тангеран | С. Карага | природный | Место поклонения |

Всего в Карагинском муниципальном районе обнаружено более двухсот древних стоянок возрастом до 13 тыс. лет, на них найдены железные наконечники стрел и инструменты, посуда, фрагменты воинских доспехов, предметы быта. Обнаруженные объекты могут стать основой для развития познавательно-исторического туризма, однако для этого требуется развитие инфраструктуры района в целом, в особенности повышение транспортной доступности.

Сохранение историко-культурного наследия на рассматриваемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы в и течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Современное использование территории СП Карага

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Вышестоящим документом территориального планирования является схема территориального планирования Карагинского муниципального района (утверждена решением Совета депутатов Карагинского муниципального района Камчатского края от 22 мая 2025 г. №134).

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Камчатского края, Карагинского муниципального района и СП Карага:

- Постановление Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года».

- Стратегия социально-экономического развития Карагинского муниципального района на период до 2030 года (утв. постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 25.12.2019 № 458.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения с. Карага Карагинского муниципального района на 2016-2030 гг. (утверждена постановлением МКУ администрации МО СП с. Карага Карагинского муниципального района от 29.05.2016 № 56).

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения с. Карага Карагинского муниципального района (утверждена постановлением администрации МО СП с. Карага Карагинского муниципального района от 24.07.2017 № 18).

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения с. Карага Карагинского муниципального района до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов МО СП с. Карага Карагинского муниципального района от 24.07.2017 № 18).

- Муниципальная программа «Создание условий для развития экономического потенциала в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 11.03.2024 № 107).

- Муниципальная программа «Развитие образования в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 05.07.2023 №273).

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карагинского муниципального района» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 13.05.2024 № 177).

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 13.03.2024 №110).

- Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 15.03.2024 № 114).

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 20.04.2023 № 178).

- Муниципальная программа «Развитие информационного общества и совершенствование системы муниципального управления Карагинского муниципального района» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 14.08.2023 № 308).

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Карагинского муниципального района» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 30.03.2023 № 132).

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 29.08.2023 № 327).

- Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 28.08.2023 № 325).

- Муниципальная программа «Содействие занятости населения Карагинского муниципального района» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 27.04.2020 № 154).

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Карагинского муниципального района на 2020-2022 годы» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 20.07.2020 № 280).

- Муниципальная программа «Развитие туризма в Карагинском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 20.04.2023 № 111).

- Муниципальная программа «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карагинском муниципальном районе на 2019-2024 год» (утверждена постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 30.12.2019 № 478).

Анализ демографической ситуации

Общая ситуация

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Численность населения СП Карага по данным администрации на начало 2025 года составила 378 человек.

Рисунок 4. Динамика численности населения СП Карага, чел.

Численность населения остается на приблизительно постоянном уровне, это говорит о том, что село Карага является привлекательным местом для проживания и работы. Дополнительным фактором является расположение поблизости от районного центра.

СТП Карагинского района ожидает стабильно высокую занятость населения и увеличение заработной платы.

Таблица 6. Возрастная структура населения

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсио-неры | Инвалиды | Школь-ники | Дошколь-ники | Студен-ты | Не занятые трудовой деятельностью и учёбой |
| с. Карага | 165 | 98 | 3 | 48 | 23 | 10 | 31 |

Структура остается приблизительно постоянной в течение последних лет. В среднем по Карагинскому МР структура 19,9 % населения моложе трудоспособного возраста, 62,9 % трудоспособного и 17,2 % старше трудоспособного.

Таблица 7. Количество детей, чел.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего детей | 88 | 85 | 88 | 74 | 71 | 75 |
| Дошкольники | 25 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 |
| Школьники | 63 | 64 | 66 | 54 | 49 | 52 |

Количество детей стабильно снижается.

Таблица 8. Основные показатели, характеризующие демографические процессы в СП Карага

| Показатель | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднегодовая численность населения (чел.) | 407 | 406 | 408 | 395 | 379 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -3 | -4 | -1 | 0 | -2 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 4,9 | 2,5 | 4,9 | 7,6 | 5,3 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | -12,3 | -12,3 | -7,4 | -7,6 | 10,6 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -7,4 | -9,8 | -2,5 | 0 | -5,3 |
| Прибыло мигрантов (чел.) | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 |
| Выехало жителей (чел.) | 14 | 2 | 9 | 35 | 5 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -3 | +1 | +2 | -29 | -2 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | -7,4 | 2,5 | 4,9 | -73,4 | -5,3 |

Рисунок 5. Динамика естественного движения населения, чел.

Миграционное движение в СП Карага превышает естественное, в целом имеется миграционный рост населения. Миграция связана в основном с перемещением трудовых ресурсов, до трех четвертей всех из общего количества — трудоспособного возраста как среди прибывших, так и среди уехавших. В будущем можно ожидать нарастание численности мигрирующих из-за развития рыбодобывающей промышленности и транспорта, что повлияет затем и на естественный прирост населения.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 г., миграционная активность в обоих направлениях (в край и из края) достаточно велика. В Камчатский край пребывают преимущественно лица в молодом и трудоспособном возрасте. В качестве основной причины прибытия является желание мигрантов найти работу. Уезжают из Камчатского края в поисках лучших условий жизни в поисках работы на материке или на учебу.

Рисунок 6. Динамика миграционного движения населения, чел.

Согласно Стратегии СЭР Камчатского края миграционная политика в Камчатском крае и в дальнейшем будет рассматриваться как один из важнейших инструментов развития демографического, трудового и социально-экономического потенциала региона. Регулирование межрегиональных и внутренних потоков миграции, привлечение всеми силами трудовых ресурсов из других регионов и стран позволит решить масштабные социально-экономические задачи, стоящие сегодня перед краем.

Занятость и уровень жизни

Камчатский край является одним из самых дефицитных в России в плане наличия трудовых ресурсов. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8 %, а в Карагинском муниципальном районе — 0,4 %.

Карагинский район полностью исчерпал свои трудовые ресурсы, и дальнейшее развитие промышленности может быть связано только с трудовой миграцией из других регионов или решительным внедрением автоматизации труда. В то же время очевидно, что миграция из других регионов РФ или из-за границы положительно повлияет только на южные районы Камчатки, которые более привлекательны и в плане климата, и в плане возможностей.

Внутри Карагинского района наиболее привлекательным населенным пунктом для миграции является п. Оссора, а с. Карага, несмотря на свое положение вблизи от районного центра, не выделяется среди остальных населенных пунктов. Потенциальная привлекательность с. Карага может проявляться в высоком уровне заработной платы, в уровне развитости инфраструктуры для жизни.

Карагинский муниципальный район относится к отдаленным районам Камчатки, это ограничивает сезонную трудовую миграцию. Ежедневная маятниковая миграция из Оссоры (или в обратном направлении) возможна, но несущественно влияет на рынок труда, так как уровень зарплат приблизительно одинаков. Предпочтительным способом организации трудовой миграции становится найм на несколько лет с проживанием у места работы, что требует развития инфраструктуры населенного пункта.

Средняя напряженность на рынке труда составила 0,1 чел. на 1 вакансию.

В 2023 году средняя номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 216,8 тыс. руб., а в 2024 г. — 193,2 тыс. руб.

Таблица 9. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Карагинского муниципального района, чел.

| Вид деятельности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации муниципальной формы собственности | 2942 | 2850 | 2805 | 2842 | 3310 | 3210 |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 326 | 332 | 335 | 307 | 440 | 460 |
| Раздел Н Транспортировка и хранение | 83 | 69 | 73 | 73 | 79 | 79 |
| Обрабатывающие производства | 1129 | 1093 | 1230 | 962 | 1284 | 1166 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 340 | 320 | 341 | 326 | 352 | 348 |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | 22 | 25 | 26 | 19 | 452 | 504 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | н/д | 27 | 28 | 38 | 33 | н/д |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 221 | 196 | 187 | 162 | 154 | 152 |
| Образование | 266 | 267 | 285 | 285 | 268 | 265 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 156 | 148 | 147 | 138 | 134 | 127 |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга | 55 | 57 | 45 | 47 | 44 | 43 |
| Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Средняя заработная плата работников организаций (без субъектов МСП) на территории Карагинского муниципального района, руб.

| Вид деятельности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации муниципальной формы собственности | 154434,4 | 103579,4 | 167850,9 | 143143,8 | 216798,7 | 193214,1 |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 198889,7 | 90917,5 | 209481,6 | 158969,1 | 300037,2 | 240490,4 |
| Раздел Н Транспортировка и хранение | 98955,4 | 111144,4 | 109295,1 | 109942,3 | 127638,4 | 133479,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 110903,1 | 110848,3 | 107168,3 | 123087,4 | н/д | н/д |
| Обрабатывающие производства | 205130,1 | 122737,9 | 198880,1 | 197361,3 | 243787,7 | 238392,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 80541,7 | 83398,9 | 89295,9 | 99244,0 | 107205,4 | 116528,8 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 64817,5 | 70234,6 | 59323,3 | 68257,8 | 75572,6 | н/д |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | 64233,1 | 91051,1 | 84144,7 | 97910,0 | 111250,6 | н/д |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 114551,9 | 140843,4 | 65302,9 | 71728,3 | 74116,5 | н/д |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи | 86983,3 | 87768,8 | 98627,8 | 106800,0 | 106512,6 | н/д |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая | 60440,5 | 60520,8 | 71777,8 | 78777,1 | 82661,8 | н/д |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | 91032,1 | 85450,2 | 94344,3 | 103814,7 | 142412,5 | 157424,0 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 77098,3 | 74595,6 | 70887,6 | 84857,9 | 84997,5 | н/д |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 85897,2 | 91116,4 | 98099,7 | 98071,7 | 125883,3 | 132854,5 |
| Образование | 67842,9 | 70948,9 | 77207,5 | 84360,5 | 95705,1 | 105377,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 79721,5 | 87332,3 | 91583,2 | 100267,9 | 110865,3 | 132871,6 |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга | 83159,4 | 86274,2 | 97878,7 | 98559,9 | 111922,1 | 128981,0 |
| Раздел S Предоставление прочих видов услуг | 29487,7 | 31590,6 | 41394,4 | 75849,4 | 85307,2 | н/д |

Наиболее востребованными на региональном рынке труда остаются электрогазосварщики, водители автомобиля, механики, рабочие порта, рыбаки. Население региона достаточно мобильно, поэтому оценивать рынок труда в с. Карага необходимо с учетом положения в соседних населенных пунктах, а по дефицитным специальностям — в целом по северу Камчатки.

Низкий уровень безработицы соответствует общероссийским тенденциям, вопрос трудовой миграции будет актуальным в течение всего расчетного срока настоящего генерального плана.

Основные направления экономики

Всего по данным статистики в СП Карага на 01.04.2025 было зарегистрировано 6 индивидуальных предпринимателей, что составляет 100 % от общего числа хозяйствующих субъектов.

В настоящее время структурообразующей отраслью экономики сельского округа является рыболовство.

Таблица 11. Количество хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности

| Вид деятельности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

Изменений в этом отношении не ожидается, основой экономики на расчетном сроке останутся рыбохозяйства. Инвестиции также вкладываются в транспортировку и хранение.

Таблица 12. Выручка нетто (без акцизов и НДС) хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности, млн. руб.

| Вид деятельности | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 248634 | 232082 | 305337 | 593941 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 248634 | 228366 | 301539 | 591723 |
| Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | 3716 | 3798 | 2218 |

Промышленность и агропромышленный комплекс

Крупнейшим промышленным предприятием СП Карага является ООО «Карага» — лов и переработка дикого лосося; среднесписочная численность сотрудников 25 чел. Выручка: 2021 г. — 235,9 млн. руб., 2022 г. — 225,32 млн. руб., 2023 г. — 301,18 млн. руб., 2024 г. — 578,48 млн. руб. Предприятие использует рыбопромысловый участок на выходе из б. Карага всего в 15 км от завода. Основной продукцией являются мороженая рыба и икра. По критериям численности (до 100 чел.) и величины выручки (до 800 млн. руб. без НДС) предприятие относится к малым.

Глубокая переработка сырья в консервы в пределах СП Карага не производится.

Сельское хозяйство в СП Карага представлено только личными подсобными хозяйствами, которые не производят продукцию на продажу. Земли сельскохозяйственного назначения в составе территории поселения не выделены.

Развитие сельского хозяйства может быть связано только с оленеводством. В настоящее время на территории СП Карага имеются участки оленьих пастбищ, которые пока никак не используются.

СП Карага почти полностью зависимо от поставок продовольствия извне. Развития растениеводства не планируется в связи с суровым климатом.

Транспорт и логистика

Основным видом транспорта в СП Карага является морской. Морем завозятся топливо, строительные материалы, продукты питания, потребительские товары, оборудование для предприятий и организаций. Навигация длится с мая по октябрь (5-6 месяцев в зависимости от погоды).

Роль автомобильного транспорта существенно ниже, так как дороги связывают с. Карага только с п. Оссора и с. Кострома. Автотранспорт обеспечивает пассажирские перевозки по маршруту «Оссора — Карага» и доставку мелких грузов, прибывших воздухом в аэропорт Оссора.

Складское хозяйство обеспечивает хранение продукции местной промышленности, в том числе имеются холодные склады для мороженой рыбы. Транспорт и складское хозяйство являются значимой частью местной экономики, обеспечивая рабочие места и налоговые поступления.

СП Карага не имеет собственного порта, используется причал.

Основным портом назначения для грузов из СП Карага являются п. Оссора и Петропавловск-Камчатский (рыбный порт).

Федеральная схема территориального планирования в области транспорта предусматривает строительство до 2030 года автодороги III класса (ответвление трассы Р-504 «Колыма»), связывающей Камчатку и Чукотку, которая пройдет по восточному побережью Камчатки. С. Карага непосредственно на пути следования не лежит, однако, находится достаточно близко от предполагаемой траектории прокладки, около 20 км.

Малое и среднее предпринимательство

Малый и средний бизнес позволяет минимизировать налоговые отчисления, упростить отчетность и облегчает получение субсидий и грантов. В СП Карага он носит исключительно производственно-торговый характер, организации и предприниматели сферы обслуживания бытовыми услугами отсутствуют.

Администрация Карагинского муниципального района оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству: различные субсидии, гранты, имущественная поддержка, консультации специалистов, информационная поддержка, услуги по подготовке документов и отчетности.

Приоритет при получении грантов и субсидий имеют:

1) бывшие зарегистрированные безработные;

2) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

3) инвалиды;

4) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 51%);

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;

6) многодетные родители (иные законные представители), воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних детей;

7) женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей в возрасте до 3-х лет;

8) СМП, осуществляющие обрабатывающие производства, развитие туризма и гостиничного бизнеса, бытовое обслуживание, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, занимающихся развитием сельского хозяйства и ремесленной деятельностью;

9) СМП, относящиеся к социальному предпринимательству. Социальное предпринимательство — социально ответственная деятельность СМП, направленная на решение социальных проблем, по следующим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также, лиц, освобожденных в течение двух лет из мест принудительного заключения, если среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников СМП составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50% от величины ежегодных доходов субъекта в следующих сферах деятельности: содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости; социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне средних для Камчатского края, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю);

в) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Туризм и рекреация

Туристическая сфера в СП Карага отсутствует.

Туризм на территории СП Карага может развиваться по направлениям видового, пешего, охоты и рыбалки. Территориями развития могут стать ненаселенные области поселения, вдали от промышленности, с учетом ограничений посещения нерестовых рек и ключевой орнитологической территории «Бухта Карага» (см. разд. 4.2.6.2).

Для развития туризма необходимо иметь развитую транспортную доступность, так как в настоящее время район доступен только самолетом (дорого и зависит от погоды) или морем (долго и зависит от погоды).

Жилищная сфера

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В ближайшие годы задачи жилищного строительства в сельском округе, в значительной мере определяются государственной политикой в сфере жилищного рынка. Ключевая цель жилищной политики Российской Федерации определена в материалах к Национальному проекту «Инфраструктура для жизни» — обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия комфортности жилищного фонда потребностям населения. Нацпроект включает в себя следующие инициативы:

- Формирование комфортной среды обитания людей;

- Жилье;

- Новый ритм строительства;

- Модернизация коммунальной инфраструктуры;

- Развитие инфраструктуры в населенных пунктах;

- Региональные дороги;

- Безопасность дорожного движения;

- Общественный транспорт.

В рамках нацпроекта задается комплексный подход к развитию инфраструктуры с целью создания благоприятной среды для жизни человека.

В условиях оптимизации территориального развития округа, концептуальный подход к развитию жилищной сферы заключается в следующем:

- в формировании новых участков малоэтажного жилищного строительства с применением современных проектных решений;

- в создании рынка недорогого, но качественного жилья, исходя из новых, перспективных градостроительных подходов отечественной и зарубежной практики;

- в обеспечении безопасности проживания, наличия современных систем удаления коммунальных отходов, хорошей инсоляции, наличия парковок автомобилей вблизи домов и т. д.;

- в повышении интенсивности использования территории проектируемых районов строительства в условиях ограничений, предусмотренных градостроительными нормами.

Малоэтажная застройки 1-2 этажа составляет 100%. По состоянию на 01.01.2025 года количество домов на территории СП Карага составило 39 ед. общей площадью 9126,7 м2. Ветхое жилье отсутствует.

За 2024 г. разрешения на строительство не выдавались, новые дома не возводились.

Благоустроенное жилье является одним из важных факторов для привлечения трудовой миграции, а также поддержки молодых семей. Вновь возводимые дома должны иметь полный список коммунальных услуг (водопровод, канализация, центральное отопление, электроснабжение, связь, транспортную доступность до места работы) и развитую инфраструктуру прилегающего района.

Таблица 13. Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2025

| Населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карага | 8497,3 | 8497,3 | - | - | - |

Доля жилья без центрального отопления и водоснабжения — 6,9 %.

Жилищное строительство в СП Карага базируется на привозных материалах, ближайший источник строительного камня находится в п. Оссора.

Основными причинами, сдерживающими рост объёмов ввода в эксплуатацию жилья, являются:

- ограниченные возможности приобретения жилья для нуждающихся;

- недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок для большинства граждан и юридических лиц;

- недостаток площадок, обустроенных инженерными коммуникациями.

Основная доля домов построена в период 1950-1989 гг., в период наиболее быстрого роста села.

С. Карага имеет ограниченную территорию для застройки, так как окружено природными барьерами, поэтому для увеличения жилфонда необходимо замещать одноэтажные индивидуальные дома многоквартирными. Строительство многоэтажных домов сдерживается необходимостью доставки всех строительных конструкций морем, а также подвижными грунтами на территории села.

Обеспеченность жильем в СП Карага составляет 24,1 м2/чел, тогда как в среднем по Камчатскому краю — 28,2 м2/чел. Однако, следует отметить, что данный показатель достигнут за счет уменьшения населения, и еще в 2009 году, когда население с. Карага составляло 517 человек, он был существенно ниже.

СТП Карагинского муниципального района предусматривает рост жилищной обеспеченности до 39,0 м2/чел к 2034 году и до 42,0 м2/чел — к 2044 г.

Таблица 14. Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2025

| Населенный пункт | Теплоснабжение, тыс. м2 | Водоснабжение, тыс. м2 | Горячее водоснабжение, тыс. м2 | Канализация, тыс. м2 | Газ, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карага | 8497,3 | 8497,3 | - | - | - |

В с. Карага работает одно предприятие ЖКХ (АО «Оссора»), имеющее в своем распоряжении 1 ассенизационную машину и 8 единиц другой техники.

В Камчатском крае действует государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденная постановлением правительства Камчатского края от 21.02.2024 № 55-П. В рамках программы оказывается поддержка молодым семьям, молодым учителям, поддержка по выплате первоначального взноса по ипотеке, переселение из ветхого жилья и другие меры поддержки.

Социальная инфраструктура

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. к социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливается в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования СП Карага, утвержденными решением Совета депутатов сельского поселения «село Карага» от 29.11.2016 № 22.

Образование

В СП Карага населению доступен образовательный цикл от дошкольного образования до среднего общего, а также дополнительное образование школьников по разным направлениям.

Учреждения профессионального образования на территории района отсутствуют, ближайшие находятся в Усть-Камчатске (Камчатский индустриальный техникум), Мильково (Камчатский сельскохозяйственный техникум) и в Петропавловске-Камчатском (техникумы, колледжи, училища). Таким образом, для получения средне-специального образования учащиеся должны на весь срок обучения покидать Карагинский муниципальный район, после чего высока вероятность, что они найдут работу в более обеспеченных южных районах Камчатского края, и это является одним из важных факторов ухудшения демографической обстановки в Карагинском муниципальном районе.

Одним из вариантов решения проблемы может стать дистанционное обучение по специальностям, которые востребованы в Карагинском муниципальном районе, в учреждениях среднеспециального образования Камчатского края. Дистанционное обучение может быть организовано на базе общеобразовательных школ, которые имеют свободные помещения из-за низкой загрузки, с прохождением практики на предприятиях Карагинского муниципального района.

Таблица 15. Перечень образовательных организаций в СП Карага

| Учреждение образования | Местона-хождение | Вмести-мость, мест | Кол-во учащихся, чел. | Кол-во персонала / педсостав | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Карагинская основная школа» | Ул. Обухова, 31 | 100 | 30 | 26/13 | 33% |
| МБДОУ «Детский сад» | Ул. Обухова, 13 | 35 | 11 | 11/3 | 41% |
| На площадях МБОУ «Карагинская основная школа», специализация «политический клуб» | Ул. Обухова, 31 | 15 | 13 | 0/1 | 33% |

В школе имеется столовая на 48 мест, обеспечивающая питанием всех учащихся.

В школе имеется спортзал площадью 288 м2 и спортплощадка площадью 277 м2.

Очередь в детский сад отсутствует.

Учреждения образования недозагружены, очередь в детский сад отсутствует. Строительство новых не требуется.

Обеспечение доступа общеобразовательных организаций к сети «Интернет» составляет 100 %. Постоянно развивающаяся IT-инфраструктура позволяет создать условия для активной самостоятельной работы учащихся, проектной и исследовательской деятельности, формирования ключевых компетенций, гибкой организации образовательного процесса, доступного и качественного образования.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Основной целью развития системы здравоохранения является создание условий для сохранения и улучшения здоровья населения.

Основными задачами развития системы здравоохранения являются:

- снижение общего уровня заболеваемости населения;

- снижение смертности;

- улучшение качества медицинского обслуживания

- повышение доступности медицинской помощи.

Медицинскую помощь жителям СП Карага оказывает ФАП с. Карага. Также в пределах транспортной доступности имеется районная больница в п. Оссора, станция скорой медицинской помощи в п. Оссора.

Новый ФАП ГБУЗ «Карагинская районная больница» в с. Карага построен в 2025 г. по СТП Камчатского края, он рассчитан на 20 посещений в смену. Размещается по адресу ул. Лукашевского, 22, площадь 182,4 м2, штат 2 ед.

Объектов социального обеспечения на территории СП Карага не имеется.

Объекты медицинского назначения и социального обеспечения относятся к региональному уровню планирования, расчет потребности в настоящем документе не приводится.

Развитие здравоохранения возможно за счет следующей системы мероприятий:

- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- развитие высокотехнологичной медицинской помощи;

- развитие сети медицинских учреждений, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждения здравоохранения в сельской местности, повышение роли клинико-диагностических центров, развитие семейной медицины.

Основной проблемой здравоохранения является дефицит кадров, как врачей, так и среднего медперсонала. Меры поддержки отдельных категорий медперсонала определяются Законом Камчатского края от 27.04.2010 № 429 «О мерах социальной поддержки молодых специалистов из числа учителей и врачей государственных учреждений Камчатского края и муниципальных учреждений в Камчатском крае» (с изм. от 23.03.2017) — единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация за найм жилья, уплата первоначального взноса по ипотеке, компенсация расходов по переезду.

Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

В целях реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, свободу творчества и право граждан на участие в культурной жизни, созданы условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Муниципальные учреждения культуры испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.

Основные цели и задачи в области развития культуры являются:

- сохранение историко-культурного наследия;

- сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение доступности информационных ресурсов жителей через библиотечное обслуживание;

- привлечение квалифицированных кадров;

- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов.

Всего в СП Карага имеется 1 библиотека, оборудованная широкополосным доступом к сети Интернет, имеются рабочие места для посетителей. Мощность библиотечного фонда 10,3 тыс. ед. хранения.

Карагинский сельский дом культуры открыт в октябре 2021 г. взамен старого. На базе ДК работают девять клубных формирований:

- вокальная группа «Ассорти»;

- кружок «Умелые ручки» — дети;

- кружок «Умелые ручки» — взрослые;

- танцевальная группа «Бродяги»;

- танцевальная группа «Рассвет»;

- национальный ансамбль «Энер»;

- детский национальный ансамбль «Энерок» — старшая группа;

- детский национальный ансамбль «Энерок» — младшая группа;

- театральная студия «Сказка».

Таблица 16. Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Вместимость, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУК Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система, филиал №3 | Ул. Лукашевского, 14 | 15 | 41% |
| МБУК Карагинский сельский дом культуры | Ул. Лукашевского, 18 | 70 | 5% |

Кроме того, организованы объекты благоустройства (см. раздел 5.11) — место отдыха в традиционном стиле «Нерпа» и музей под открытым небом в национальном стиле, созданный из традиционных построек в натуральную величину «Юкольника», «Землянки», беседок в этническом стиле.

МНГП содержат следующие нормативы в области культуры:

- помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности — 50-60 м2 на 1000 чел.;

- культурно-досуговые учреждения клубного типа в сельских поселениях с населением до 500 чел. — 15 зрительских мест на 1000 чел.;

- общедоступная универсальная библиотека для сельских населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. — 1 филиал;

Остальные объекты не нормируются.

Дополнительно имеются объекты культуры в п. Оссора, находящиеся в пределах транспортной доступности 30 минут.

Физическая культура и спорт

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и массовый спорт в настоящее время является основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека.

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта являются привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подростков.

Таблица 17. Перечень спортивных сооружений СП Карага

| Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта, м2 (пола, зеркала воды) |
| --- | --- | --- |
| Универсальная хоккейная коробка | Между детским садом и магазином «Дружба» (82:02:000010:438) | 273 |
| Спортплощадка школы | Ул. Обухова, 31 | 277 |
| Спортзал школы | Ул. Обухова, 29 | 400,2 |

Также имеется игровая детская площадка между зданием СДК и зданием Администрации с. Карага площадью 1638 м2, которая отнесена к объектам благоустройства.

Ежегодно в Карагинском муниципальном районе проводятся спортивные соревнования, в том числе и по национальным видам спорта, жители района принимают участие в краевых соревнованиях. Спортивно-массовая работа налажена не только с детьми школьного возраста, но и дошкольниками.

В СП Карага нет учреждений дополнительного образования спортивной направленности, ближайшее находится в п. Оссора (МБУДО «Детско-юношеский центр «Юность»).

В течение последних лет материально-техническая база физкультуры и спорта улучшается.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта являются:

- развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

- развитие молодёжного и детско-юношеского спорта;

- выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодёжи в систему физического воспитания;

- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

- содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

- стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;

- реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;

- создание условий для роста спортивных достижений;

- развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;

- укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта;

- совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта.

Торговля и общественное питание

Сфера торговли и общественного питания относится к числу развитых видов экономической деятельности и играет важную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса, а также обеспечивает рабочие места.

Особенностью региона является необходимость иметь при магазине дополнительные складские площади, так как товары завозятся только во время летней навигации.

В настоящее время в с. Карага работают 3 магазина общей площадью 462,7 м2, все смешанного типа. Это диктуется особенностями сельской местности, удаленного положения населенного пункта и не нуждается в регулировании, а требует только организации товарного соседства и условий хранения (СанПиН 2.3.2.1324-03 «О требованиях к сроку годности и правилам хранения продуктов питания», СанПиН 2.3.6.1066-01 «О требованиях к организациям, осуществляющим торговую деятельность с продуктами питания»).

Предприятий общественного питания в с. Карага не имеется. В качестве объекта общественного питания может быть использована школьная столовая на 48 посадочных мест.

Аптеки или аптечные пункты также отсутствуют, ближайшая аптека находится в п. Оссора (удаленность 20 км или 30 мин. на транспорте).

Частичная потребность в аптечных товарах может быть закрыта торговым автоматом, установленным в любом общественном месте (за исключением рецептурных препаратов, которые требуют подтверждения личности, и алкогольсодержащих препаратов, которые запрещено продавать таким способом Законом РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Бытовое обслуживание

Сфера бытового обслуживания должна развиваться в соответствии со спросом населения на бытовые услуги.

В СП Карага предприятия бытового обслуживания отсутствуют, потребности населения закрываются в п. Оссора.

Практика показывает, что предприятия бытового обслуживания должны находиться в пределах шаговой доступности от места проживания (30 минут пешком) или в пределах часа езды на автомобиле, иначе они не будут востребованы. В небольших населенных пунктах этому нужно уделять внимание.

Прочие объекты

К числу прочих объектов относятся отделения связи, банков, пункты выдачи заказов, юридические консультации, нотариальные конторы, административные здания, места размещения приезжих.

Отделения банков размещаются по территории в соответствии с внутренними нормативами банковских организаций, повлиять на которые градостроительными нормативами невозможно. Развитию банковской сферы способствует устойчивая мобильная связь, необходимость лично посещать банк значительно снизилась в последние годы. Ближайшее отделение банка находится в п. Оссора.

Отделения Почты России располагаются в соответствии с отраслевыми нормативами Минсвязи, в с. Карага имеется 1 отделение.

Размещение прочих служб доставки нормативами не регламентируется. Ближайший пункт выдачи заказов находится в п. Оссора. Карагинский район относится к числу труднодоступных, поставки возможны во время навигации морем или за высокую стоимость самолетом, поэтому развитие служб доставки сталкивается с существенными объективными трудностями.

В связи с низкой численностью и плотностью населения, строительство административных зданий схемой территориального планирования Карагинского муниципального района не предусматривается. Для обслуживания населения могут быть использованы личные компьютеры и смартфоны граждан, доступные публичные компьютеры (для доступа на сайт Госуслуг, где можно решить многие вопросы дистанционно) или выездные мероприятия различных ведомств. В с. Карага расположено здание администрации СП Карага, в котором также размещаются библиотека и отделение почты (ул. Лукашевского, 14).

Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Камчатского края представлен автомобильным, морским и воздушным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Все три вида транспорта представлены на территории Карагинского муниципального района и СП Карага. Железнодорожное сообщение и трубопроводный транспорт в районе отсутствуют.

Автомобильный транспорт

На данный момент в Карагинском муниципальном районе сеть автомобильных дорог отсутствует, есть только короткие участки дорог, соединяющие близко расположенные населённые пункты, и зимники. В силу установившегося уровня местных перевозок по неизменным маршрутам с небольшой интенсивностью, местная автодорожная сеть много лет пребывает в стабильно слаборазвитом состоянии. Достаточно развитая рыбопромышленность района полагается исключительно на морской транспорт.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 09.10.2009 № 373-П (с изменениями от 28.12.2010), по территории СП Карага проходят только две автодороги общего пользования межмуниципального или регионального значения: Оссора — Карага (19,241 км, из них 4,4 км по территории СП Карага) и Карага — Кострома (14,839 км, целиком по территории СП Карага). Автомобильные дороги с капитальным типом покрытия на территории района отсутствуют.

Развитие сети дорог северной Камчатки и соединение с перспективной трассой М-12 «Восток» на севере заложено в СТП РФ в сфере транспорта, а с федеральным участком трассы «Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск» на юге — в СТП Камчатского края, это обеспечит существенное улучшение транспортной доступности в течение всего года, оживление экономики региона и рост численности населения. Однако, в настоящее время сроки строительства точно не определены, а транспортную нагрузку берет на себя морской транспорт, доступный лишь сезонно в летнюю навигацию.

Уровень автомобилизации населения превысил 500 автомобилей на 1000 человек и является самым высоким в России, снижения его не предполагается. Средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет.

Автодорожная инфраструктура

Дорожная инфраструктура в СП Карага не развита. Основные объекты обслуживания транспорта на территории всего Карагинского района (станции технического обслуживания и автозаправочные станции) отсутствуют, ремонт и обслуживание индивидуального транспорта осуществляется кустарным способом индивидуально или в гаражах предприятий, заправка производится на территории складов ГСМ, качество запчастей и топлива не гарантируется.

Пассажирские перевозки

Регулярные перевозки осуществляются автобусом по маршруту «п. Оссора — с. Карага» с периодичностью 3 или 4 раза в день, кроме выходных. Внутри с. Карага нет потребности в организации общественного транспорта.

Улично-дорожная сеть

Территория с. Карага имеет практически плоский рельеф, селитебная территория расположена компактно. Это соответственно отразилось на структуре улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть не подразделяется по значимости, все улицы и дороги — местного значения.

Таблица 18. Перечень улично-дорожной сети СП Карага

| № | Наименование | Покрытие | Категория | Протяженность, км | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лукашевского | низшее, грунтовое | IV | 1,073 | 7 |
| 2 | ул. Обухова | низшее, грунтовое | IV | 0,729 | 7 |
| 3 | ул. Обухова | низшее, грунтовое | IV | 0,736 | 7 |
| 4 | ул.Центральная 1 | низшее, грунтовое | IV | 0,273 | 6 |
| 5 | ул.Центральная 2 | низшее, грунтовое | IV | 0,340 | 6 |
| 6 | пер. Обухова-Солодчука 1 | низшее, грунтовое | IV | 0,333 | 6 |
| 7 | пер. Обухова-Солодчука 2 | низшее, грунтовое | IV | 0,290 | 6 |
| 8 | пер. Обухова-Солодчука 3 | низшее, грунтовое | IV | 0,236 | 6 |
| 9 | пер. Обухова-Солодчука 4 | низшее, грунтовое | IV | 0,306 | 6 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,316 |  |

Мостовые переходы на территории поселения отсутствуют.

Развитие сети автомобильных дорог в пределах СП Карага должно быть направлено на улучшение существующих дорог. В случае строительства дороги, связывающей Карагинский район с югом Камчатки, которая пройдет по западной части территории СП Карага, необходимо будет появление объектов инфраструктуры (АЗС, СТО, места отдыха).

Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог являются:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- разрушительное действие местного климата;

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);

- ежегодный, на протяжении многих лет, дефицит финансовых средств для выполнения капитального и текущего ремонтов дорог.

Непоименованные проезды между улицами в настоящее время могут быть обозначены только по кадастровым номерам участков, что может создать определенные неудобства при проектировании инженерных коммуникаций, поэтому рекомендуется присвоить им наименования или номера, а также провести ревизию улично-дорожной сети.

Водный транспорт

Водный транспорт является основным для СП Карага по объемам перевозок, тем не менее, инфраструктура представлена только одним причалом, оборудованным грузоподъемными механизмами.

Основным пунктом назначения в Карагинском муниципальном районе является п. Оссора. Навигация проводится с апреля по ноябрь.

Существенно замедляет грузооборот с Большой землей необходимость перегрузки с магистральных сухогрузов на каботажные суда в порту Петропавловска-Камчатского и обратно. В силу небольшого объема грузов, необходимых в Карагинском муниципальном районе и идущих из него, нет необходимости строить причальные сооружения для судов большого водоизмещения, поэтому избавиться от перевалочных работ не представляется возможным.

Основной проблемой является высокий износ инфраструктуры.

Судоремонтные предприятия в СП Карага отсутствуют, малые промысловые суда ремонтируются на месте внедоковым способом.

Развитие портовой инфраструктуры может понадобиться в случае появления новых рыбоперерабатывающих предприятий.

Воздушный транспорт

В СП Карага имеется одна необорудованная вертолетная площадка с грунтовым покрытием. Регулярное сообщение воздушным транспортом не производится, площадка обслуживает нужды предприятий, МЧС и может принимать медицинский вертолет.

Ближайший аэропорт находится в п. Оссора (20 км). В 2021 году аэропорт Оссора получил новую бетонную взлетно-посадочную полосу. Сообщение осуществляется самолётами с Петропавловском-Камчатским и с п.г.т. Палана, Тиличики, Тигиль, Манилы, вертолётами — п.г.т. Палана, с. Манилы и с. Тиличики, п.г.т. Тигиль, с. Каменское, на внутренних линиях Карагинского района вертолётами до с. Ильпырское, с. Тымлат, с. Ивашка.

Село Карага попадает в 3, 4, 5 и 6 охранные зоны аэропорта Оссора.

Сфера обращения с отходами

Обращение с отходами составляет существенную часть экосистемы поселения. Природа Севера имеет низкую скорость переработки попавших в нее отходов. Неорганизованные свалки не только нарушают хрупкое природное равновесие, но и являются приманкой для медведей.

Обращение с отходами в Камчатском крае

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 05.10.2023 №29-Н.

В регионе действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры.

Таблица 19. Объекты системы обращения с отходами производства и потребления в Карагинском муниципальном районе

| Наименование | Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Координаты | Площадь, м2 | Мощность, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО | СП Оссора | 82:00:000000:10 | 59,147530 163,120274 | 79750 | 1100 |
| Объект термического обезвреживания | СП Ивашка |  | 58,558675 162,304165 |  | 300 |
| Объект термического обезвреживания | СП Ильпырское |  | 59,961697 164,184689 |  | 200 |
| Объект термического обезвреживания | СП Тымлат |  | 59,489593 163,188574 |  | 600 |

Одним из основных целевых показателей является доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов. Доля направленных на обработку (сортировку) отходов в общей массе ТКО должна быть не менее 50%, а доля выявленных отходов, направляемых на утилизацию, — не менее 14,4%. Утилизации подлежат металлические, стеклянные, целлюлозные и пластиковые отходы, которые могут быть сравнительно легко включены в повторный оборот. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» устанавливает запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение потребителями по установленным видам и складирование в отдельных контейнерах утильных фракций (желтые контейнеры) и ТКО с пищевыми отходами (зеленые контейнеры), а также создание пунктов приема и накопления вторсырья, в том числе передвижных.

В Карагинском районе отсутствуют мощности по обработке (сортировке) ТКО, отходы вывозятся для захоронения на полигон или объекты термического обезвреживания, однако, планируется организовать раздельный сбор по видам отходов. СТП Карагинского муниципального района предусматривает строительство в п. Оссора мусоросортировочного комплекса мощностью 628 т/год.

Сбор электронных отходов осуществляется одним из способов:

- на специальных площадках;

- с использованием мобильных и стационарных приемных пунктов, организованных региональным оператором;

- организациями розничной торговли.

Запрещается помещать отходы электронного оборудования в контейнеры для накопления ТКО. Собранные электронные отходы передаются на извлечение компонентов с последующей утилизацией.

Система раздельного сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.) регламентируется Правилами обращения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314. В соответствии с ними, на территории Камчатского края необходимо создать места накопления люминесцентных ламп. Управляющие компании обязаны найти компанию-подрядчика, которая будет заниматься утилизацией таких отходов, и заключить от имени жильцов договор на оказание услуг.

Обращение с отходами в СП Карага

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и коммунальные, а также свалки захоронения ТКО и несанкционированные свалки.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в СП Карага нет объектов размещения, эксплуатируется 1 объект размещения на территории СП Оссора.

Несанкционированные свалки отсутствуют.

На территории СП Карага отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, сибиреязвенные и другие захоронения животных, склады ядохимикатов и удобрений.

СТП Камчатского края для СП Карага на сроке 1 очереди предусматривает строительство площадки накопления мощностью 143 т/год и инсинераторной установки для сжигания пищевых отходов.

Сортировка и раздельный сбор ТКО не применяются.

Норма на 1 чел. в год, согласно Приказу Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 02.10.2017 № 35, с учётом накопления крупногабаритных отходов, для сельских поселений равна 469,2 кг в год на человека, проживающего в многоквартирных домах и 493,32 кг в год на человека, проживающего в индивидуальных домах.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов (ККО) следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. ККО складируются и вывозятся отдельно от ТКО, на полигонах применяется дробление для уменьшение занимаемого объема.

Согласно исследованиям, проведенным ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова, годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %, он обусловлен повышением потребления и увеличением среднего количества упаковочных материалов на единицу товара. При этом также возрастает и количество ТКО, которые возможно пустить в переработку (пластик, целлюлоза, металл, стекло), поэтому дальнейшее совершенствование системы обращения с ТКО должно включать в себя производственные мощности по сортировке и переработке.

Таблица 20. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с. Карага

| № п/п | Почтовый адрес | Географические координаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лукашевского, 7 | 59 град 10 мин 82,6 сек СШ; 163 град 12 мин 81,77 сек ВД |
| 2 | ул. Лукашевского, 21 | 59 град 10 мин 92,95 сек СШ; 59 град 10 мин 92,95 сек СШ |
| 3 | ул. Лукашевского, 38 | 59 град 10 мин 98,18 сек СШ; 163 град 12 мин 47,22 сек ВД |
| 4 | ул. Обухова, 22 | 59 град 10 мин 82,46 сек СШ; 163 град 12 мин 27,0 сек ВД |
| 5 | ул. Обухова, 33 | 59 град 10 мин 97,94 сек СШ; 163 град 11 мин 70,08 сек ВД |

Отходы I – III классов опасности по отдельным договорам сдаются для дальнейшей утилизации (обезвреживания) различным лицензированным предприятиям Камчатского края. Медицинские организации СП Карага в работе по сбору, хранению и удалению медицинских отходов руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Требования к обращению с отходами», в соответствии с которыми, отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания, подразделяются на пять классов опасности. Медицинскими организациями сбор и транспортировка медицинских отходов, а также твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с договорами, заключенными со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Сбор хозяйственно-бытового мусора вывозится специальным транспортом.

Пункты приема вторсырья отсутствуют. В малом населенном пункте допустимо иметь один пункт приема, работающий раз в неделю, однако, СП Карага относится к удаленным территориям, и собранные отходы слишком дорого вывозить для переработки на большую землю. Сжигаемая фракция может быть использована в качестве топлива, что и ранее практиковалось местными жителями, остальное вывозится на полигон и захоранивается.

Переработка отходов рыбного производства является важным вопросом.

Таблица 21. Перечень предприятий по переработке рыбных отходов Карагинского муниципального района, расположенных на территории СП Карага

| № | Предприятие | Максимальная суточная мощность, тонн | Максимальный суточный объем отходов, тонн | Максимальный суточный объем переработки отходов, тонн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Колхоз им. Бекерева" | 150 | 35 | 0 | Планируется собственная переработка до 150 тонн |
| 2 | ООО "Восточный берег" | 450 | 100 | 0 |  |
| 3 | ООО "Корякморепродукт" | 400 | 55 | 75 |  |
| 4 | ООО РПЗ "Максимовский" | 350 | 50 | 150 |  |
| 8 | ООО "Укинский лиман" | 186 | 48 | 48 |  |
| 9 | РК "Оссорский" | 50 | 15 |  | Планируется собственная переработка до 36 тонн |
| 10 | ООО "Начикинское" | 150 | 20 |  |  |
| 11 | ООО "Асуас" | 50 | 0,17 |  |  |
| 12 | ООО "СВК" | 150 | 20 |  |  |
|  | Итого по району | 3226 | 538,17 | 498 |  |

Часть рыбных отходов может быть утилизирована в соответствии пунктом 22.8 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267 (в соответствии с которыми, измельченные отходы переработки уловов водных биоресурсов могут сбрасываться в территориальном море, во внутренних морских водах Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации за пределами 3 морских миль от ближайшего берега).

Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В настоящее время на территории СП Карага действует централизованная система водоснабжения. Источником являются подземные скважины, расположенные на водозаборе к востоку от с. Карага, кадастровый номер участка 82:02:000014:272, площадь 24750 м2.

Таблица 22. Скважины подземного водозабора СП Карага

| № скважины | Год | Глубина, м | Производительность, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-267 | 1988 | 40 | 475,2 | В резерве |
| 16-286 | 1988 | 40 | 864,0 | В резерве |
| 16-287 | 1988 | 24 | 576,0 |  |

Санитарно-защитные зоны установлены:

1 пояс – 50 м

2 пояс – не установлена

3 пояс – не установлена

Скважины дают чистую воду, пригодную для питья и бытовых нужд, без дополнительной очистки.

Сооружения водоочистки отсутствуют. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры от 2016 г. предусматривала их создание к 2021 г., фактически проект пока не реализован.

Имеется станция водоподготовки серии БКИ, мощностью 6м3/час в блок-контейнере 2023 г., резервуар на 200 м3 2022 г., электронасос центробежный Wilo-IL 65/160-5/5/2 2014 г.

Водонапорные башни отсутствуют.

Водовод 1988 г. (кадастровый номер участка 82:02:000010:117).

Протяженность сетей 3841 м, нуждается в замене 0 м.

Все потребители воды располагаются в с. Карага или в непосредственной близости, вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды и полив.

На материковой территории поселения скважина может быть обустроена практически в любом месте, так как подземные воды имеются по всей территории, но в данный момент такой потребности нет.

Эксплуатирующая организация систем водоснабжения — АО «Оссора». Лицензия ПТР 05181 ВЭ «На пользование недрами», выдана до 20.04.2035 г. В границах участка недр промышленно значимым является водоносный горизонт верхнечетвертичных ледниковых отложений, представленный валунно-галечным материалом, суглинками, глинами с линзами и прослоями песка. Территориально участок недр Карагинский совпадает с одноименным участком Северокарагинского месторождения питьевых подземных вод (Атлас месторождений и участков месторождений пресных подземных вод на территории Камчатского края, Камчатский филиал ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» 2017 г.).

Основными проблемами системы водоснабжения являются большие потери и отсутствие очистных сооружений. Природная чистота источника не гарантирует чистоты воды в будущем, устойчивости к авариям, защиты от загрязнения промышленными предприятиями, природными явлениями и инфекциями.

Таблица 23. Баланс водоснабжения СП Карага за 2024 г., тыс. м3

| Населенный пункт | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | населению | организациям |
| с. Карага | 36,51 | 11,56 | 24,95 | 12,95 | 12,00 | 8,91 | 3,09 |

Анализ существующего состояния системы водоснабжения сельского округа установил наличие следующих особенностей:

- высокий охват застройки централизованной системой водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителю после очистных сооружений, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232–98;

- в целом по СП имеется резерв производственных мощностей объектов водоснабжения, что позволяет обеспечить потребителей водой в полном объеме, а также позволит подключить объекты новой жилой застройки и промышленных потребителей;

- отсутствие системы водоочистки;

- высокие расходы на собственные нужны и потери (более 67 %).

Водоотведение

В настоящее время в СП Карага централизованное водоотведение отсутствует. Прием стоков осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда затем вывозится со сбросом на рельеф. Выгребные ямы имеют недостаточный уровень гидроизоляции.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Ливневая канализация по всей территории с. Карага отсутствует.

Теплоснабжение

В настоящее время на территории СП Карага действуют централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления. В рамках действующей схемы теплоснабжения разработан перечень мероприятий, направленных на подключение к централизованному теплоснабжению существующего и вновь возводимого жилого фонда, а также общественных зданий.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная «Центральная», которая обеспечивает теплом объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, большую часть жилой застройки.

Децентрализованное теплоснабжение представлено индивидуальными котлами и печами. Топливом служат дрова и уголь.

Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность сетей теплоснабжения 2,47 км, диаметр 76-219 мм, прокладка подземная, в замене нуждается 0,354 км (14,3 %).

Уголь и дизельное топливо завозятся во время летней навигации морским путем.

Таблица 24. Характеристика источников теплоснабжения СП Карага

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |
| Год ввода в эксплуатацию/капремонта | 2007 |
| Марка котла |  |
| Температурный режим | 90/70 °С |
| Топливо | Каменный уголь |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,024 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, Гкал | 6978,58 |

В целом по СП Карага имеется резерв тепловой мощности, позволяющий подключить и неохваченный в настоящее время жилой фонд, и запланированный.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокая степень износа котельного оборудования;

- высокий уровень износа теплосетей;

- ограничение возможности присоединения перспективной нагрузки в связи с отсутствием трубопроводов на части территории, резерва пропускной способности существующих трубопроводов.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение отсутствует, сжиженный природный газ в баллонах не используется. Мероприятия по газификации не запланированы из-за отсутствия источника дешевого газа и удаленности района.

Электроснабжение

Субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике выступает ПАО «Камчатскэнерго». Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2023-2027 годы утверждены распоряжением губернатора Камчатского края от 24.07.2023 № 497-Р.

Генерация электроэнергии производится на дизельной электростанции в северной части с. Карага. Хранилище дизельного топлива расположено в северной части села (ул. Солодчука, 5), топливо подается по трубопроводу (ø50 мм, длина 0,3 км, материал — сталь, подземная прокладка).

Таблица 25. Характеристики ДЭС «Карага»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количественная характеристика |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение | кВ | 0,4 |
| Мощность | кВт | 1280 |
| Количество генераторов | ед. | 5 |
| в том числе в резерве | ед. | 4 |
| Вид топлива | - | Дизельное |

Передача электроэнергии до потребителей осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции отсутствуют. Опоры металлические и деревянные. Материал — голый провод. Износ электрооборудования 100%.

Требуется замена генератора или подключение мощности по ЛЭП из п. Оссора, где запланировано строительство гелиогенератора и большой избыток мощности генерации.

Необходима замена голого провода на самонесущий изолированный.

Необходима замена деревянных опор на металлические или железобетонные.

Согласно СТП Карагинского муниципального района, в границах Карагинского муниципального района запланировано размещение, ремонт и замена объектов электроснабжения, отслуживших не менее 90 % нормативного срока.

Таблица 26. Объем полезного отпуска, тыс. кВт×ч

| Населенный пункт | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карага | 1477,04 | 1698,05 | 1484,03 | 1656,57 | 1435,35 |

Рост потребления в ближайшие годы может быть связан с развитием промышленности и строительством нового жилья.

Основными проблемами электроснабжения являются:

- высокий износ части оборудования;

- неудовлетворительное состояние части передающих сетей.

Альтернативные способы генерации энергии

Благодаря источникам энергии на сжигаемом топливе Карагинский муниципальный район считается одним из самых загрязненных в Камчатском крае (на территории проживания населения), поэтому на территории СП Карага планируется постройка ветро-дизельной электростанции мощностью 0,5 МВт. Ветропотенциал побережья высок и равномерно распределен в течение всего года.

Ветровая генерация может быть использована для снижения расхода дизельного топлива. Комбинированная ветро-дизельная установка может обеспечить существенное снижение тарифа для потребителей (Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2023-2027 годы приводит расчет с выгодой до 7,7 руб на кВт×ч в с. Ильпырское), так как в прибрежной зоне ветер имеет устойчивый характер и слабо меняется со временем. Полностью безветренной погоды на побережье не бывает, шквалистые усиления ветра на генерацию не влияют, поэтому ветрогенерация отключается только в случае ветра штормовой силы (от 20 м/с).

Мобильные ветровые электростанции могут найти применение в отдаленных районах для электроснабжения постоянных мест проживания коренного населения, мест проживания оленеводческих бригад, пунктов обслуживания туристических маршрутов.

Термальные источники высокой температуры на территории с. Карага не обнаружены. Дранкинские ключи находятся далеко от обитаемых мест и являются памятником природы, где запрещено любое строительство.

Солнечная генерация требует значительных незанятых площадей и в местных условиях фактически не работает в зимнее время года, однако, применима для обеспечения энергией рыбоперерабатывающих предприятий в течение всего сезона лова.

Связь

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Карагинского муниципального района, достаточно широкий. Услуги предоставляются на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как средний.

Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ПАО «Ростелеком».

Жители с. Карага имеют возможность пользоваться сотовой связью ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2»), ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ПАО «Мегафон», установлен таксофон. Мобильная связь работает в пределах действия вышек.

Вышка сотовой связи установлена в северной части с. Карага и соединена с п. Оссора волоконно-оптической линией связи. Обеспечивается доступ к сети Интернет по технологии LTE (сети 4-го поколения). К сети «Интернет» подключены учебные заведения, ФАП, администрация, библиотека, сельский дом культуры, а также организации и частные лица.

АТС типа «КБС» емкостью 120 номеров установлена по ул. Лукашевского, 18, связь с абонентами беспроводная по стандарту DECT. В настоящее время в с. Карага фактически работают две системы мобильной связи с разными характеристиками.

Телевизионный сигнал передается с передатчика в п. Оссора. Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Петропавловск-Камчатский Почтамт — обособленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Камчатского края — филиала АО «Почта России». В с. Карага находится почтовое отделение (ул. Обухова, 19), доставка и прием почтовых отправлений осуществляется два раза в неделю; почтовая связь с селами района и Петропавловском-Камчатским осуществляется на базе морского и воздушного транспорта. В отделении для населения организованы рабочие места с оборудованием доступа к сети Интернет.

Существующая инфраструктура информатизации и связи приспособлена к дальнейшему развитию и к внедрению новых технологий, не содержит препятствующих этому элементов и решений.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания, по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

Места погребения

К западу от с. Карага на расстоянии 500 м расположено кладбище площадью 1,0 га. Расстояние от границ участка до берега составляет 30 м (СЗЗ для открытого кладбища — 100 м, для закрытого — 50 м).

Благоустройство территории

Благоустройство территории является важным направлением в деятельности по улучшению среды проживания людей.

Климат севера Камчатки с его коротким вегетационным периодом создает сложности в организации природных элементов, тем не менее, на территории села возможно создание зеленых насаждений из местных растений.

Таблица 27. Перечень благоустроенных площадок с. Карага

| № | Наименование | Место размещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественное пространство, посвященное Великой Отечественной войне — мемориал «Стела Победы» | ул. Лукашевского Кадастровый номер ЗУ 82:02:000010:462 | 1653 |
| 2 | Место отдыха в традиционном стиле «Нерпа» | ул. Обухова (ориентир здание школьных мастерских по адресу: с. Карага, ул. Обухова, д. 28). Кадастровый номер ЗУ 82:02:000010:460 | 1146 |
| 3 | Музей под открытым небом в национальном стиле «Этнографический парк» | ул. Лукашевского, д. 18, территория возле здания МБУК «Карагинский СДК» Кадастровый номер ЗУ 82:02:000010:414 | 2516 |
| 4 | Игровая детская площадка открытого типа | между зданием СДК и зданием Администрации с. Карага (82:02:000010:502) | 1638 |

Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации — ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждённые Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённые Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972.

Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) — от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т. е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчётов.

Правообладатели объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию до дня вступления в силу постановления Правительства от 03.03.2018 № 222, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (её территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, рас-положенных в границах санитарно-защитных зон, в срок не более одного года со дня вступления в силу постановления Правительства от 03.03.2018 № 222. При этом приведение вида разрешённого использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в соответствие с режимом использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, допускается в течение 2 лет с момента её установления.

Компенсация ущерба, причинённого правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в связи с установлением (изменением) санитарно-защитной зоны, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ — на расстоянии 2 м для ВЛ напряжением ниже 1 кВ, 10 м для ВЛ от 1 до 10 кВ, 15 м для ВЛ 35 кВ, 20 м для ВЛ до 110 кВ, 25 м для ВЛ до 220 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках — в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т. д.).

Придорожные полосы автомобильных дорог

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Размеры придорожных полос автомобильных дорог регионального значения установлены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (редакция, действующая с 21.07.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- 75 метров — для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров — для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров — для автомобильных дорог пятой категории.

Размеры придорожных полос на железной дороге установлены в соответствии с приказом Минтранса РФ от 6.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». Ширина охранной зоны должна быть не менее 500 метров в пустынных и полупустынных районах и не менее 100 метров в остальных районах.

В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства от 03.03.2018 № 222 СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в единый государственный реестр недвижимости (далее — ЕГРН).

При этом до внесения сведений о СЗЗ в ЕГРН в генеральном плане отображается ориентировочный (нормативный) размер санитарно-защитных зон на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, что не противоречит действующему законодательству.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, при размещении жилой застройки, торгово-развлекательных и иных объектов социального назначения вблизи железнодорожных путей необходимо проводить мероприятия, обеспечивающие допустимые уровни шума и вибрации, санитарно-эпидемиологические требования, а также обеспечить условия по безопасному проезду транспорта и переходу людей через железнодорожные пути.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги). Согласно п.2.6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее — санитарные разрывы).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, рыбоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

  - до десяти километров — в размере 50 метров;

  - от десяти до пятидесяти километров — в размере 100 метров;

  - от пятидесяти километров и более — в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Ширина прибрежной защитной полосы реки, озёр, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

Из этого следует, что ширина прибрежной защитной полосы рек, имеющих рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере 200 метров и совпадает с водоохранными зонами этих рек.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше прописанными ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 28. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос основных водных объектов СП Карага

| № | Наименование | Протяженность, км Площадь, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бухта Карага | 191,598 | 500 | 200 | 20 |
| 2 | р. Дранка | 94 | 200 | 200 | 20 |
| 3 | р. Макаровка | 48 | 100 | 200 | 20 |
| 4 | р. Каюм | 48 | 100 | 200 | 20 |
| 5 | р. Карага | 109 | 200 | 200 | 20 |
| 6 | р. Зимник | 67 | 200 | 200 | 20 |
| 7 | р. Гильмимильваям | 28 | 100 | 200 | 20 |
| 8 | р. Хай-Псиканваям | 31 | 100 | 200 | 20 |
| 9 | р. Гыткаткинваям | 29 | 100 | 200 | 20 |
| 10 | р. Каюм | 48 | 100 | 200 | 20 |
| 11 | лагуна Каюм | 20,4 | 50 | 200 | 20 |
| 12 | лагуна Макарьевская | 24,6 | 50 | 20 | 20 |
| 13 | оз. Орлиное | 5,02 | 50 | 20 | 20 |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов. Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина рыбоохранной зоны Карагинского залива Берингова моря установлена в размере 500 метров.

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды, необходимых для сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов.

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»);

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности в рыбоохранных зонах вводятся при принятии Федеральным агентством по рыболовству решения об установлении рыбоохранных зон.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс — граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс — радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс — радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской Федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения, должны соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов — санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) — не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-маслоуловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В планировочной структуре СП Карага, которая сложилась на предшествующих этапах развития, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются локально или формируются в промышленные зоны, соседствующие с жилой застройкой. Все такие зоны располагаются в пределах населенного пункта с. Карага.

На Карте зон с особыми условиями использования территории в составе материалов по обоснованию данного генерального плана показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 — 03 (новая редакция)) и стоящие в Едином государственном реестре прав (ЕГРП).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Таблица 29. Регламент хозяйственной деятельности в санитарно-защитных зонах согласно СанПиН 2.1.3684-21

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. | Жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счет изменения планировочной организации территории предприятия, усовершенствования технологии производства, замены технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих установок.

На территории СП Карага отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, сибиреязвенные и другие захоронения животных.

Свалки и полигоны ТКО также на территории отсутствуют, однако создание полигона ТКО, инсинераторной установки и мусоросортировочного комплекса предусмотрено СТП Карагинского района на сроке первой очереди (до 2034 г.), СЗЗ составляет 500 м согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п.8.6 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий:

- до 300 м — 60 %

- свыше 300 м до 1000 м — 50 %

- от 1000 до 3000 м — 40 %

- 3000 м — 20 %.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия. В соответствии со ст. 34 того же закона в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

- охранная зона территории, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Законом Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения приказом регионального органа охраны объектов культурного наследия.

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения подлежит государственной историко-культурной экспертизе. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для принятия решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, утверждения требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия) принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются приказом регионального органа охраны объектов культурного наследия по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Согласно ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ, сохранение объекта культурного наследия — меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного наследия или его частей возможно исключительно путём проведения предусмотренных настоящим Федеральным законом работ по сохранению объекта культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требованиями Закона №73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Перечень объектов культурного наследия на территории СП Карага приведен в разделе 4.4.

Санитарно-защитные зоны аэропорта Оссора

В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ, приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности.

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Для аэродрома п. Оссора приказом Камчатского межрегионального территориального управления воздушного транспорта от 21.02.2023 г. № 88-П установлена приаэродромная территория с выделением следующих подзон:

1.	Первая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.724.

2.	Вторая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.723.

3.	Третья подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.726.

4.	Четвертая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.727.

5.	Пятая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.725.

6.	Шестая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.721.

7.	Седьмая подзона, реестровый номер границы в ЕГРН 82:02-6.722.

На территории СП Карага частично располагаются 3, 4, 5, 6 и 7 подзоны. Село Карага целиком попадает в 3, 4, 5 и 6 подзоны.

Иные зоны с особыми условиями использования территории

Действующим законодательством предусмотрены также иные виды зон с особыми условиями использования территории. Они выделены в данный подраздел по признаку их отсутствия на территории СП Карага и приводятся на случай их появления в течение расчетного срока действия данного проекта генерального плана.

Запретные зоны военных объектов

Согласно п.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»: на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества; в пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств; использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории СП Карага объекты обороны и безопасности отсутствуют.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны создают вокруг стационарных пунктов наблюдения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» с изменениями на 29 сентября 2021 года (далее Закон о гидрометеорологической службе). В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержденным Постановлением № 972 (далее Положение о создании охранных зон). Согласно п. 6 Положения в пределах охранных зон устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. Охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный на плане местности замкнутой линией. Отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правильно, не менее 200 метров во все стороны.

Основная цель установления охранной зоны — предотвращение застройки территории, так как возведение зданий и сооружений в пределах границы охранной зоны и в непосредственной близости от гидрометеорологических пунктов наблюдения оказывает существенное влияние на точность измерений, ведет к недостоверности сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении. Всё это создает опасность причинения вреда в будущем для жизни и здоровья граждан вследствие получения недостоверных сведений об экологической и метеорологической обстановке.

В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устаивать свалки, выливать растворы солей, кислот, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного, водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- выделять рыболовные участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Запрет на возведение любых зданий и сооружений в охранных зонах гидрометеорологических станций установлен п. 14.6 Свода правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 42.13330.2011, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820.

На территории СП Карага стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды отсутствуют.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления определяется в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее — Положение о зонах затопления, подтопления). В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории округа в целом;

- организация поверхностного стока по направлению к пониженной части рельефа;

- вертикальная планировка территорий муниципального округа;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- русло регулирование водотоков в границах села, в том числе для защиты от затоплений половодьем 1 % обеспеченности;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированные СНиП 2.06.15-85» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки — не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений — не менее 1 м.

На территории СП Карага зоны затопления и подтопления не установлены. Анализ многолетних наблюдений свидетельствует о низкой степени риска затопления и подтопления участков территорий МО СП «с. Карага» в период весеннего половодья и нагонной волны с моря.

Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

При недропользовании согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходимо обеспечить:

- соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр;

- соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами;

- представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;

- представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики;

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители сведений, отнесённых к государственной тайне;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

На территории Карагинского СП месторождений полезных ископаемых не зарегистрировано. Недропользование ведется только на водозаборе с. Карага, лицензия ПТР 05181 ВЭ «На пользование недрами» выдана АО «Оссора», срок действия до 20.04.2035 г.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Нормативно-правовая база

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

- ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения»;

- ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.1.01-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменением №1) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;

- ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации»;

- ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СП 104.1330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с Изменением № 1)»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 700-П, с изм. от 01.04.2025).

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (далее также — ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федеральные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера — это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

Ключевые постановления по тематике ГО и ЧС, действующие на территории СП Карага:

- постановление Администрации МО СП «с. Карага» от 26.12.2016 №43 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага» (в редакции постановления от 04.04.2022 №21);

- постановление администрации Карагинского муниципального района от 17.03.2016 №57 «О создании сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения в Карагинском районе» (в редакции постановления от 19.12.2022 №459). Согласно постановлению сборно-эвакуационным пунктом в с. Карага является здание МБОУ «Карагинская основная школа», расположенное по адресу: с. Карага, ул. Обухова, д. 31. Приказом директора школы от 01.12.2022 №133 определен порядок работы СЭПа.

- постановление администрации Карагинского муниципального района от 19.08.2022 №308 «О создании на территории Карагинского муниципального района пунктов временного размещения пострадавшего населения, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении ЧС (в редакции постановления от 24.06.2024 №227). Согласно постановлению пунктом временного размещения пострадавшего населения определено здание МБУК «Карагинский СДК», расположенное по адресу: с. Карага, ул. Лукашевского, д. 18. Возможное временное размещение человек – 50.

- постановление администрации МО СП «с. Карага» от 20.09.2022 №44 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории МО СП «с. Карага» (в редакции постановления от 14.02.2023 №227). Согласно постановлению утверждены номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории МО СП «с. Карага».

- постановление администрации МО СП «с. Карага» от 22.04.2024 №31 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования сельского поселения «село Карага».

Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера

Согласно «Руководству по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённому первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

- Риск — количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

- Риск чрезвычайной ситуации — потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

- Риск индивидуальный — частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

- Риск социальный — зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

- Риск экономический — в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

- Риск коллективный — ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

- Риск материальный — в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

- Риск предельно допустимый — нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

- Риск неприемлемый (недопустимый) — риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

- Риск допустимый — риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

- Риск повышенный — риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

- Риск условно приемлемый — риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

- Риск приемлемый — риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

- Опасность — способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

- Пострадавшие — количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

- Ущерб — потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

- Ущерб материальный — потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

- Ущерб социальный — потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

- Ущерб социально-экономический — стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

- Ущерб эколого-экономический — сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

- Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории округа и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из четырех типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска — это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т. д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска — это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Губернатора Камчатского края или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска — территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска — территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Камчатского края по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Камчатского края.

Границы зон в координатах «частота ЧС — число пострадавших» и «частота ЧС — материальный ущерб» представлены в таблицах ниже.

Таблица 30. Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС — число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 31. Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС — материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

- идентификация опасности;

- построение полей поражающих факторов;

- выбор критериев поражения;

- оценка последствий воздействия поражающих факторов;

- расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Территория СП Карага не относится к промышленно развитым, однако, для нее характерны как природные, так и техногенные ЧС.

Территория СП Карага и всего Карагинского муниципального района не отнесена к категории по гражданской обороне. На территории района не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне, в том числе особой важности. Исходя из анализа произошедших ЧС, на территории Карагинского муниципального района прогнозируется муниципальный и объектовый уровень реагирования. Территория Карагинского муниципального района не принимает население по эвакомероприятиям.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», зоны возможных разрушений для СП Карага не определены.

В рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 700-П, с изм. от 01.04.2025) основные приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены как:

  - предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций;

  - организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

  - создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка;

  - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;

  - осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;

  - реализация государственной политики в области противодействия терроризму, профилактика терроризма;

  - осуществление мониторинга, а также оценки развития наркоситуации в Камчатском крае;

  - обеспечение возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Камчатского края;

  - обеспечение комплексной безопасности среды обитания человека;

  - обеспечение мероприятий по совершенствованию охраны общественного правопорядка, в том числе, с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения.

Исходя из этих приоритетов основной целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории Камчатского края.

Так как Карагинский район Камчатского края относится к отдаленным и труднодоступным, ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Данные наблюдений за опасными природными явлениями свидетельствуют об определённой цикличности явлений, во многом связанной с проявлением солнечной активности и другими природными явлениями, а также техногенным и антропогенным факторами. Однако, с точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, можно говорить только об общих особенностях природного фона, на котором будут развиваться события. Этот фон сохраняет в целом глобальные тенденции и закономерности, зафиксированные в предшествующих годах.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 32. Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций на территории СП Карага

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 | Оползень Обвал Землетрясения | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещённых масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2 | Цунами | Гидродинамический | Удар волны, затопление местности, разрушение зданий и сооружений, вибрация, сотрясение земной поверхности |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган, тайфун, смерч) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад, снежные лавины | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололёд | Гравитационный | Гололёдная нагрузка |
| 3.3.1 | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев тёплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения, являются:

- землетрясения и иные опасные геологические (сейсмические) явления;

- цунами;

- сильные ветры, ураганы;

- природные пожары;

- сильные морозы, снежные заносы;

- обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд.

Паводковые явления на реках, протекающих по территории СП Карага, затрагивают часть территории, на которой не проживает постоянное население и не размещаются промышленные предприятия и инженерная инфраструктура.

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории сельского поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, а также в экстремальных проявлениях представляют опасность для жизни и здоровья населения.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

При проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений, выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий. При этом первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости функционирования потенциально-опасных объектов на территории, линий связи, сетей электроснабжения, транспорта, защиту береговых территорий.

За период 2019-2024 гг. ЧС природного характера на территории СП Карага не зарегистрировано.

Землетрясения

Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Причинами возникновения землетрясений являются тектонические процессы, извержение вулканов, падение космических тел, обрушение подземных карстовых пустот, обвалы, оползни, деятельность человека. Тектонические явления (движения литосферных плит) приводят к резким разрывам пород и их смещению, вызывая колебания поверхности земли.

Вулканические землетрясения возникают в результате высокого напряжения в недрах вулкана, в связи с движениями лавы или вулканического газа. Подобные землетрясения не несут большой угрозы для человека, но продолжаются долго и многократно. Крупнейшая вулканическая зона в южной зоне Камчатки. Сила землетрясения вулканического происхождения значительно ослабевает на расстоянии.

Обвальные землетрясения обычно вызваны обвалами и большими оползнями. Они имеют локальный характер и небольшую силу.

Техногенные землетрясения вызываются деятельностью человека — обрушение подземных инженерных сооружений, сооружение искусственных водохранилищ с большим объёмом содержания воды, добыча нефти или природного газа, взрыв большого количества взрывчатых веществ. Землетрясения в таких случаях могут быть опасными для небольшого участка поверхности, а также провоцировать более серьёзные тектонические изменения, что влечёт повышение напряжения пород в коре планеты.

Вся территория СП Карага расположена в сейсмически опасной зоне, где возможны землетрясения силой 8-9 баллов.

Плотность населения на территории низкая, плотность застройки населенного пункта также низкая, наибольшая этажность — 2 этажа. На территории имеются объекты большой высоты (вышка сотовой связи, труба котельной).

В результате разрушительного землетрясения получат различные степени разрушения до 70 % жилых домов, зданий и сооружений социального назначения, из них обвалы до 5 % зданий, разрушений 25 % зданий, тяжёлые повреждения 35% зданий.

Возможны возникновение пожаров, аварий на объектах ЖКХ, энергетики и связи, что приведёт к нарушению тепло-, водо- и электроснабжения населения и предприятий. В целом коммунально-энергетическое хозяйство в результате землетрясения может быть практически полностью выведено из строя.

Ожидается повреждение автомобильных дорог и мостов, вследствие чего работа наземного транспорта будет существенно ограничена.

В настоящее время на территории СП Карага отсутствует система противопожарных гидрантов на водопроводе, однако, ее создание запланировано. В число возможных последствий землетрясения войдет также повреждение этой противопожарной системы.

Согласно СП 42.13330.2016 в районах сейсмичностью 8 баллов зонирование территории населенных пунктов следует предусматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. В районах с высокой сейсмичностью необходимо предусматривать расчлененную планировочную структуру населенных пунктов, а также рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения и имеющих повышенную пожарную и взрывопожарную опасность.

Оползни и обвалы

Преобладающая часть территории проектируемого района относится к зонам малой и умеренной оползневой опасности. Развитие обвально-оползневых процессов связано, прежде всего, с подмывом и переувлажнением склонов в результате выпадения обильных осадков. При этом возможны отдельные случаи малых по объёму, но быстрых оползневых смещений и небольших обвалов, которые могут привести к незначительным повреждениям автомобильных дорог, редким разрушениям сетей.

Существующая оползневая опасность усиливается в периоды проявления землетрясений. Сейсмические воздействия на снижение устойчивости склонов состоят в кратковременном увеличении горизонтальных напряжений в массиве горных пород при сейсмических толчках (землетрясениях).

Основная опасность возникновения оползней и обвалов связана с ненаселенной территорией СП Карага, поэтому их опасность оценивается как низкая. Возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня наиболее вероятно.

Опасные гидрологические явления

Цунами

Цунами — это высокие, длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу океанской или морской воды и приносящие основной ущерб прибрежным поселениям.

Цунами порождаются при резком вертикальном смещении литосферных плит, составляющих земную кору. Эти гигантские вибрации приводят в колебание всю толщу воды, создавая на её поверхности ряд чередующихся гребней и впадин. Причём в открытом океане эти волны достаточно безобидны, их высота не превышает и одного метра, поскольку основная масса колеблющейся воды простирается под её поверхностью. Расстояние между гребнями (длина волны) достигает сотен километров. Скорость их распространения, зависящая от глубины, колеблется в пределах от нескольких сот километров до 1000 км/час.

По мере приближения к берегу, скорость и длина волны начинает уменьшаться. Из-за торможения на мелководье каждая последующая волна нагоняет предыдущую, передавая ей свою энергию и увеличивая амплитуду. Иногда их высота достигает 40–50 метров. Такая огромная масса воды, обрушившись на берег, за считанные секунды полностью опустошает прибрежную зону. Протяженность района разрушений вглубь территории в отдельных случаях может достичь 10 км.

Территория СП Карага относится к цунамиопасным. Карагинский залив, пролив Литке и бухта Карага относительно мелководны и являются хорошей средой передачи цунами; в то же время, о. Карагинский и форма бухты Карага являются защитными факторами. При сильных и неглубоких землетрясениях высота волны в бухте Карага может составлять до 5 м, в районе расположения с. Карага — до 3 м. Территория населенного пункта с. Карага находится на высоте 10 м от уровня моря, поэтому зоны захлеста воды в его пределах не определены.

Основными способами спасения при цунами являются своевременное обнаружение волн и эвакуация населения. В с. Карага все население проживает в опасной зоне, все здания и сооружения находятся в опасной зоне, ни одно здание не является безопасным.

Наводнение

Наводнение — затопление территории водой, достигшее степени стихийного бедствия. В период прохождения максимальных уровней половодья возможно достижение неблагоприятных и опасных отметок, подтопление дорог и хозяйственных объектов, возникновение оползней.

Наводнения на реках полуострова вызываются преимущественно таянием снега в весенне-летний период, заторами льда во время весеннего ледохода и реже дождевыми паводками. Весенне-летнее половодье начинается со второй половины мая и проходит, как правило, двумя волнами. Первая волна обусловлена таянием долинных и предгорных снегозапасов, проходит в конце мая — начале июня. Подъем второй, основной волны половодья, сформированной таянием горных и высокогорных снегозапасов возобновляется с середины июля.

На территории сельского поселения Карага наводнение возможно в результате паводка на реках за пределами населенной и промышленной зон. Опасность для населения, предприятий, дорожной и коммунальной инфраструктуры отсутствует. Защитные гидротехнические сооружения на территории отсутствуют и к созданию не запланированы.

В СТП Камчатского края запланировано строительство автодороги вдоль всего восточного побережья Камчатки. Для данного объекта наводнения будут являться опасным фактором, разрушающим автодорогу, мосты и объекты дорожной инфраструктуры, в результате чего может быть нарушена нормальная жизнедеятельность района.

Ландшафтные (природные) пожары

Ландшафтный (природный) пожар — неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Лесные пожары разделяют на верховые, низовые и подземные пожары.

Низовой пожар характерен распространением огня по напочвенному покрову, пламя достигает в высоту 50-150 см. Имеет две формы:

а) беглый низовой пожар — развивается, как правило, в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой напочвенного покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня довольно значительна — 180-300 м/час и находится в прямой зависимости от скорости ветра в приземном слое. На участках с повышенной влажностью покрова площадь, пройдённая огнём, имеет пятнистую форму.

б) устойчивый низовой пожар характеризуется полным сгоранием напочвенного покрова и лесной подстилки. Развивается обычно в середине лета, когда подстилка просыхает по всей толщине загорания. Во время такого пожара сгорают подрост, подлесок, лесная подстилка, обгорают корни и кора в нижней части деревьев, деревья получают серьёзные повреждения, а часть прекращают рост и гибнут. Скорость движения огня в устойчивом низовом пожаре может быть от нескольких метров до 180 м/час. На торфяниках эти пожары могут перейти в подземные, а в молодняках и многоярусных насаждениях с наличием хвойного подроста — в верховые.

Специалисты отмечают, что доля низовых пожаров от общего количества пожаров в лесах достигает 98 %, а пройдённая ими площадь составляет 89 %.

Верховые пожары охватывают верхний полог леса и распространяются со скоростью 8-25 км/ч, а иногда и до 100 км/ч. Огонь распространяется по кронам деревьев, но при этом горит практически весь древостой. Наиболее подвержены такому пожару хвойные молодняки на сухих возвышенных местах, заросли кедрового леса. Возникновению верховых пожаров способствуют засуха и сильные ветры.

Пожары такого типа составляют около 2 % от общего количества возгораний, а пройдённая ими площадь достигает 11 %.

Подземный (торфяной) пожар — возникает в результате воздействия огня низового пожара на торфяной слой почвы. Скорость распространения огня — от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки. Подземные пожары случаются не часто, их доля в общем числе возгораний редко превышает 1 %, но они очень опасны и сложны для тушения, носят затяжной характер и могут привести к сильному задымлению близлежащих населённых пунктов.

По данным Агентства Лесного хозяйства лесной фонд по степени природной пожарной опасности дифференцирован по пяти классам пожарной опасности:

- I класс, очень высокая пожарная опасность — не покрытые лесом земли (вырубки, гари, редины) и редкостойные насаждения со злаково-разнотравным напочвенным покровом (каменноберезняки, лиственничники) и лишайниковым (лиственничники, заросли кедрового стланика), которые занимают 15,5 % лесного фонда лесничества;

- II класс, высокая пожарная опасность — лиственничники лишайниковые с кедровым стлаником, подгольцовые заросли кедрового стланика, 42,5 % лесного фонда лесничества;

- III класс, средняя пожарная опасность — лиственничники и ельники с травяно-моховым покровом, горные кустарничково-лишайниковые тундры, 24,4 % лесного фонда лесничества;

- IV класс, умеренная пожарная опасность — ольховый стланик, тундры осоково-пушицевые кочкарные в сочетании с болотами, 16,6 % лесного фонда лесничества;

- V класс, низкая пожарная опасность — болота кустарничково-сфагновые и сфагновые, торфяники, 1 % лесного фонда лесничества.

Лесорастительные условия на территории СП Карага способствуют развитию преимущественно низовых пожаров: леса занимают большую площадь вне населенной зоны и имеют редкостойный характер с плотным кустарником. Период пожароопасности начинается с начала мая и продолжается до начала ноября. Пожарная угроза низкая из-за высокой влажности.

Пожаротушение в Карагинском муниципальном районе осуществляется: ПСЧ п. Оссора ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю», расположенной в п. Оссора, ул. Советская, 23а и ПП КГКУ «ЦОД», расположенными во всех поселениях района. Состав сил и средств: 46 человек, а также 12 единиц техники

- АЦ-30 — 10 единиц;

- лесопожарный трактор — 1 единица;

- снегоход — 1 единица.

Основной поражающий фактор пожаров — высокая температура — определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор (в 75 % случаев) в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для всей территории Карагинского муниципального района.

В зонах возникновения природных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- территории населённого пункта (улицы, жилые дома), предприятия промышленного комплекса.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

Охрана территории от пожаров является одной из первостепенных задач при предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Опасные метеорологические явления и процессы

Ветровые явления

Ураган — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с. Распространяется на всей проектируемой территории. Вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, перенос почвы, снега, затруднения в работе транспорта, строительства.

Циклон (тайфун) — атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей. Распространяется на всей проектируемой территории. Повторяемость тайфунов составляет 2-3 раза в год. В основном происходят с июля по сентябрь, сопровождаются обильными ливнями и ураганными ветрами.

Буря — это ветер скорость которого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра ещё меньше, 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водоснабжения.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории СП Карага, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Таблица 33. Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным — более 20 м/с.

Таблица 34. Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Здания, сооружения и оборудование | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Производственные и административные здания | Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проёмов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей | Разрушение перегородок, кровли, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах | Значительные деформации несущих конструкций; сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей |
| Технологическое оборудование | Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики | Повреждение шестерён и передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов управления, разрыв приводных ремней | Смещение с фундаментов и деформация станин. трещины в деталях, изгиб валов и осей |
| Подъёмно-транспортные механизмы, крановое оборудование | Частичное разрушение и деформация обшивки, повреждение стёкол и приборов | Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения | Опрокидывание, срыв отдельных частей, общая деформация рамы |
| Резервуары для нефтепродуктов | Небольшие вмятины, деформация трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Смещение на опорах, деформация оболочек, подводящих трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Срыв с опор, опрокидывание, разрушение оболочек, обрыв трубопроводов и запорной арматуры |
| Трубопроводы | Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП | Разрывы стыковых соединений, повреждения КИП и запорной арматуры, переломы труб на вводах в отдельных местах | Переломы труб на вводах. Разрыв и деформация труб. Сильные повреждения арматуры |

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении урагана:

- наблюдение и прогнозирование направления распространения урагана, оценка степени опасности для населения;

- задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и самостоятельных вывод (вывоз) населения из опасных зон;

- информирование населения о правилах поведения;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения, коммунальных служб, медицинских сил и средств;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- отказ от использования транспортных средств во время прохождения урагана.

Обильные атмосферные осадки, град, обледенения и гололёд, гроза

Катастрофический ливень — кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега с дождем, которые могут вызвать жертвы и разрушения. Распространяется на всей проектируемой территории. Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. Происходит размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Вызывает затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях.

Сильный снегопад — кратковременные атмосферные осадки в виде снега большой интенсивности. Распространяется на всей проектируемой территории. Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, затрудняет работу транспорта, ухудшает видимость.

Сильная метель — осадки в виде снега в сочетании с сильным или шквалистым ветром. Распространяется на всей проектируемой территории. В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 15-20 дней в году. Характеризуется сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта, ухудшает видимость.

Гололед — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли. Гололедица — слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели происходит понижение температуры воздуха и почвы (переход к отрицательным значениям температуры). Проявляется на всей проектируемой территории. Наибольшую опасность представляет на трассах воздушных линий электропередач. Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку на ЛЭП, увеличивая вероятность их обрыва, повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды. Обычно сопровождаются сильными ветрами, сильным дождём, а иногда снегом, или градом.

На территории СП Карага в период выпадения обильных снегопадов, прохождения циклонов, тайфунов возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера. На территории Карагинского муниципального района — до межмуниципального. Возникновение чрезвычайных ситуаций выше межмуниципального характера — маловероятно.

Основные мероприятия по снижению риска при угрозе возникновения ураганов, бурь, гроз: оповещение населения об угрозе возникновения явления, отключение ВЛ, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей, укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны. Защита от молний должна предусматриваться согласно СО 153–34.21.22–2003 и РД 34.21.122–87.

Сильные туманы

На территории Камчатского края среднее многолетнее число дней за год с сильным туманом (видимостью 50 м и менее) составляет 20 дней в году, что обуславливает возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, авиапроисшествиями и столкновениями судов на воде. Оценка степени опасности по территории края колеблется от низкой до высокой степени опасности. Проявления тумана происходит в основном в весенний и осенний периоды, однако иногда образование интенсивных туманов возможно и в зимние месяцы, в периоды оттепелей. Продолжительность туманов может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.

На территории СП Карага возможно образование сильного тумана и над сушей, и над водной поверхностью. Туман представляет опасность для морского и автомобильного транспорта.

Криогенные процессы

Криогенные процессы определяются характером мерзлоты. Их многообразие — важнейший фактор, определяющий современное состояние геологической среды, осложняющий инженерно-геологическую обстановку и условия освоения строительства, устойчивость инженерных сооружений.

Неблагоприятными для развития наледей являются условия морского климата с мягкими многоснежными зимами при отсутствии многолетнемерзлых пород или их островном и прерывистом распространении на Камчатке.

Наледи образуются в результате излияния на дневную поверхность в зимний период речных или подземных вод. Преобладают речные и родниковые наледи. Наиболее крупные наледи в котловинах и речных долинах имеют площадь 1-2 км2 и толщину льда до 4 м. Интенсивность образования наледи на территории края колеблется от умеренной до высокой.

Основными причинами образованиями наледи являются:

- нарушение водно-теплового режима грунтов и водотоков в естественных условиях;

- нарушение водно-теплового режима в результате инженерной деятельности.

На территории Камчатского края по условиям возникновения выделяются два рода наледей, которые приводят к ЧС:

- наледи, формирующиеся в естественных условиях, без вмешательства человека;

- наледи техногенные, возникающие при нарушении водно-теплового режима грунтов, а также водотоков в результате инженерной деятельности.

Инъекционные и повторно жильные льды — результат многократного морозобойного растрескивания глинистых и оторфованных грунтов на поверхности пойм, речных и озёрных террас в районах со среднегодовой температурой грунтов ниже -3 ºС. Трещины заполняются льдом, который формируется в виде вертикальных клиньев, шириной поверху 0,7-1,0 м и длиной 3-4 м. Поверхность террас, содержащих такие льды, отличается характерным полигональным микрорельефом. Использование таких террас под строительство практически невозможно.

Основными причинами жильного льда являются:

- развитие трещинно-полигонального рельефа;

- нарушение водно-теплового баланса пород.

Солифлюкция, или течение протаявших переувлажнённых грунтов на поверхности мёрзлых, широко развита на пологих, лишённых растительности склонах. Она сопровождается образованием натёков и солифлюкционных террас, сложенных щебнистым, реже щебнисто-глыбовым материалом с мелкозёмом, нередко преобладающим в составе грунтов террас. Основными причинами солюфикации являются:

- наличие пологого склона, верхняя часть разреза которого сложена протаивающими переувлажнёнными дисперсными грунтами;

- нарушение растительного покрова;

Понижение температуры

Заморозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м, обычно развиваются в низменных местах рельефа при слабом ветре. Наибольшую опасность представляют для сельского хозяйства, которое в СП Карага представлено только личными теплицами, и нижних слоев сельских зеленых насаждений (кустарники, трава, цветы).

Морозы — продолжительное понижение температуры ниже среднеклиматических значений, ожидаемых по многолетним наблюдениям. Представляют опасность как для людей, так и для всех систем ЖКХ, вызывают перегрузки отопительной системы, могут дополнительно быть причиной гололеда, нарушают штатный порядок работы транспортных, производственных предприятий и общественных организаций.

Основными мероприятиями по снижению риска из-за понижения температуры воздуха являются прогнозирование и превентивная подготовка различных систем к работе в экстремальном режиме, теплозащита зданий, резервирование источников теплоснабжения, ветрозащита селитебных территорий планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений, частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, учебных заведений и других организаций.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения аварии или катастрофы на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т. д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-2022 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории СП Карага возможны ЧС техногенного характера, связанные с авариями на:

- промышленные аварии на потенциально-опасных объектах;

- пожары и взрывы;

- опасные происшествия на транспорте;

- нарушения в жизнеобеспечении населения и объектов.

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных и биологически опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения. Для химически опасных объектов риск нужно спрогнозировать в случае постройки холодильных складов, использующих жидкий хладагент.

Определение перечня потенциально опасных объектов и их классов опасности осуществляется комиссией, формируемой уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения осуществляет МЧС России, региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

За период 2019-2024 гг. ЧС техногенного характера на территории СП Карага не зарегистрировано.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

К пожаровзрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей:

- на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, применение легко воспламеняемых и горючих жидкостей, твердого топлива, СУГ);

- на объектах, где перемещаются, перерабатываются и хранятся горючие вещества, которые способны образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, взрываться, самовозгораться или возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

- на объектах хранения и распределения горючих веществ, взрывчатых материалов, на складах и базах нефтепродуктов, нефтеналивных станциях на АЗС и т. д.

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Размещение ВПОО в границах населенного пункта должно соответствовать требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоёмы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

При техногенных авариях на пожаро-взрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов — при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своём прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Таблица 35. Степень разрушения объектов

| Объект | Давление ΔР, кПа, соответствующее степени разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное | Сильное | Среднее | Слабое |
| Здания |  |  |  |  |
| Жилые |  |  |  |  |
| кирпичные малоэтажные | 35…45 | 25…35 | 15…25 | 8…15 |
| деревянные | 20…30 | 12…20 | 8…12 | 6…8 |
| Промышленные |  |  |  |  |
| с тяжёлым металлическим или ж/б каркасом | 60…100 | 50…60 | 40…50 | 20…40 |
| с лёгким металлическим каркасом или бескаркасные | 60…80 | 40…50 | 30…50 | 20…30 |
| Промышленные объекты |  |  |  |  |
| ТЭС | 25…40 | 20…25 | 15…25 | 10…15 |
| котельные | 35…45 | 25…35 | 15…25 | 10…15 |
| трансформаторные подстанции | 60…100 | 40…60 | 20…40 | 10…20 |
| ЛЭП | 120…200 | 80…120 | 50…70 | 20…40 |
| водонапорные башни | 60…70 | 40…60 | 20…40 | 10…20 |
| Резервуары |  |  |  |  |
| стальные наземные | 90 | 80 | 55 | 35 |
| газгольдеры и ёмкости ГСМ и химических веществ | 40 | 35 | 25 | 20 |
| частично заглублённые для нефтепродуктов | 100 | 75 | 40 | 20 |
| подземные | 200 | 150 | 75 | 40 |
| Транспорт |  |  |  |  |
| металлические и ж/б мосты | 250…300 | 200…250 | 150…200 | 100…150 |
| автомашины грузовые | 70 | 50 | 35 | 10 |

Слабые разрушения – повреждение или разрушение крыши, оконных и дверных проёмов. Ущерб — 10-15 % от стоимости здания.

Средние разрушения – разрушение крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей. Ущерб — 30-40 %.

Сильные разрушения — разрушение несущих конструкций и перекрытий. Ущерб — 50 %. Ремонт нецелесообразен.

Полное разрушение — обрушение зданий.

Таблица 36. Степень поражения людей

| ΔР, кПа | Степень поражения |
| --- | --- |
| < 10 | Безопасное |
| 10 – 40 | Легкие поражения (ушибы, потери слуха) |
| 40 – 60 | Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясение мозга) |
| 60 – 100 | Тяжёлые поражения (контузии) |
| > 100 | Смертельное (безвозвратные потери) |

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов и возгонки токсичных соединений из негорючих. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определённые условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, токсичны.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В режиме нормального функционирования данные объекты оказывают влияние на людей и экологическую обстановку в пределах расчетных показателей.

Последствия разрушений в климате Камчатки могут быть более значимыми: задержка с ремонтом наружных элементов зданий в зимнее время приводит к тому, что природные воздействия продолжают разрушать неотремонтированные здания.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и ёмкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.06.2024 № 533.

Таблица 37. Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов

| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, ёмкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0×10-5 |
|  |  | 12,5 | 1,0×10-5 |
|  |  | 25 | 6,2×10-6 |
|  |  | 50 | 3,8×10-6 |
|  |  | 100 | 1,7×10-6 |
|  |  | Полное разрушение | 3,0×10-7 |
| Насосы (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3×10-3 |
|  |  | 12,5 | 6,1×10-4 |
|  |  | 25 | 5,1×10-4 |
|  |  | 50 | 2,0×10-4 |
|  |  | Диаметр подводящего / отводящего трубопровода | 1,0×10-4 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 5 | 1,1×10-2 |
|  |  | 12,5 | 1,3×10-3 |
|  |  | 25 | 3,9×10-4 |
|  |  | 50 | 1,3×10-4 |
|  |  | Полное разрушение | 1,0×10-4 |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее – ГЖ) при давлении, близком к атмосферному | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8×10-5 |
|  |  | 100 | 1,2×10-5 |
|  |  | Полное разрушение | 5,0×10-6 |
| Резервуары с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 4,6×10-3 9,3×10-4 |
| Резервуары со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0×10-5 9,0×10-5 |

Таблица 38. Частоты утечек из технологических трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 × год-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100 мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 × 10-6 | 2,4 × 10-6 | - | - | 1,4 × 10-6 |
| 100 | 2,8 × 10-6 | 1,2 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | - | 2,4 × 10-7 |
| 150 | 1,9 × 10-6 | 7,9 × 10-7 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 2,5 × 10-8 |
| 250 | 1,1 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | 1,9 × 10-7 | 7,8 × 10-8 | 1,5 × 10-8 |
| 600 | 4,7 × 10-7 | 2,0 × 10-7 | 7,9 × 10-8 | 3,4 × 10-8 | 6,4 × 10-9 |
| 900 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 5,2 × 10-8 | 2,2 × 10-8 | 4,2 × 10-9 |
| 1200 | 2,4 × 10-7 | 9,8 × 10-8 | 3,9 × 10-8 | 1,7 × 10-8 | 3,2 × 10-9 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на ПВОО исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- разделение объемов хранимых взрывопожароопасных веществ и разнесение их на безопасные расстояния, препятствующие распространению взрывов и пожаров по цепочке от одного места хранения к другому;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах с обваловкой и заглубленного типа;

- соблюдение норм строительства опасных объектов и использование сертифицированного оборудования, материалов и изделий, имеющих разрешение Ростехнадзора на их применение;

- установка отключающих устройств на входе и выходе с опасных передающих устройств (газо-, нефтепроводы, трубопроводы для передачи химически опасных веществ, ЛЭП);

- соблюдение норм эксплуатации опасных объектов;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов к ним;

- поддержание территории, дорог и подъездов к опасным объектам в надлежащем состоянии (расчистка, выкашивание травы, разборка ветхих строений);

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- резервирование систем безопасности;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации, проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии,

- создание системы оповещения, а также проведение профилактической работы среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На территории СП Карага расположены: котельная, склад топлива, дизельные генераторы, склады ГСМ.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут возникнуть вследствие опасных природных явлений таких как:

- сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек приводит к обрыву проводов и повреждению опор ЛЭП напряжением до 10 кВ);

- сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередач);

- продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);

- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач);

- землетрясение (приводит к обрушению опор линий электропередачи);

- цунами (приводит к смещению или разрушению опор, затоплению трансформаторных подстанций).

Помимо опасных природных явлений причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры, механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ, техногенные пожары и др.

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создают пожароопасную ситуацию. Причинами аварий на объектах энергетики являются сильный порывистый ветер, снегопады, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов на линии ЛЭП), при несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба. Факторы, вызывающие ЧС, одновременно возникают в п. Оссора, с. Карага и с. Кострома из-за их сходного географического расположения.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы теплоснабжения.

Нарушение в работе телефонной и сотовой связи могут возникнуть в результате отключения электроснабжения и неблагоприятных погодных явлений (сильные ветра, обледенение), которые могут повлечь обрыв линий связи.

На случай отключения электроснабжения на объектах связи имеются источники резервного электроснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Возможные сценарии развития аварий на котельной и в системах теплоснабжения, порядок действия персонала и план ликвидации аварий предусмотрены Схемой теплоснабжения МО СП «с. Карага» до 2028 года, актуализация на 2026 год.

Аварии на транспорте

В пределах территории СП Карага используется автомобильный, морской и воздушный транспорт. Сеть автодорог редкая. Трубопроводный и железнодорожный транспорт отсутствует.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей. В силу местных условий причиной аварии на транспорте могут также стать сложные гидрометеорологические условия (тайфун, шквал, туман, гололед).

Автомобильный транспорт

На территории СП Карага проложены дороги местного значения без твердого покрытия, техническое состояние дорог не соответствует установленным нормативам, защитные полосы не оформлены.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог, нарушение технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести невыполнение необходимых требований безопасности при перевозке опасных грузов. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

По автомобильной дороге возможна перевозка ГСМ в автоцистернах — 16300 литров, сжиженные углеводороды (СУГ) в автоцистернах ёмкостью 8, 10, 11, 20 м3 и других веществ.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.

Таблица 39. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Одним из поражающих факторов при авариях типа BLEVE на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлёт осколков при разрушении резервуаров.

По данным экспертов, анализ статистики по 130 авариям типа BLEVE показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлётом осколков, в 24 — просто огненный шар, а в 17 случаях — только разлёт осколков. При этом количество осколков обычно не превышало 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90 % случаев разлёт осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчёте поражающих факторов при авариях типа BLEVE следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Воздушный транспорт

На территории СП Карага отсутствуют аэропорты, но размещается часть зон с особыми условиями использования территории аэропорта Оссора (см. п. 6.6), в том числе зона взлетно-посадочного коридора. Также на территории имеется необорудованная грунтовая вертолетная площадка, на которую могут совершать полеты вертолеты МЧС и медицинской службы.

ЧС на воздушном транспорте может возникнуть в результате следующих причин:

- человеческий фактор: ошибки экипажа или диспетчерской службы, плохое самочувствие или усталость пилотов, нарушение требований руководящих документов по управлению воздушным судном;

- технические: отказ, неисправность или поломка бортовой техники, плохое качество топлива, оледенение поверхности летательных аппаратов;

- сложные метеорологические условия;

- террористический акт.

В результате аварий на воздушном транспорте возможны большие человеческие жертвы, а также ущерб от возникновения очагов пожаров в населённых пунктах, очагов лесных пожаров и загрязнения окружающей среды в местах падения воздушных судов. Ликвидация чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на воздушном судне, связана со значительными затратами материальных и финансовых ресурсов на поиск потерпевшего аварию судна, доставку аварийно-спасательных и специализированных формирований Камчатской ТП РСЧС.

На объектах воздушного транспорта прогнозируются чрезвычайные ситуации техногенного характера, способных достигнуть масштабов ЧС локального или муниципального уровня.

Для предупреждения возможных ЧС на воздушном транспорте необходимо осуществлять:

- поддержание в надлежащем состоянии аэропортов, вертолетных площадок;

- контроль за техническим состоянием воздушных судов;

- контроль летной обстановки;

- соблюдение правил полета;

- соблюдение технологических норм погрузки и разгрузки;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта воздушных судов;

- обеспечение контроля доступа к инфраструктуре обеспечения полетов с целью недопущения посторонних.

Морской транспорт

На территории СП Карага морской транспорт является основным видом для грузоперевозок, обслуживает существенную долю пассажиропотока и является основой рыбодобывающей отрасли. Безопасность морского транспорта регулируется «Правилами безопасности морской перевозки грузов», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.04.2003 № ВР-1/п, и «Правилами морской перевозки пассажиров», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.06.2015 № 190.

К основным видам ЧС на водном транспорте относятся:

- столкновение с другим судном или препятствием, удар;

- затопление судов;

- посадка на мель;

- повреждение гидротехнических сооружений;

- повреждение инфраструктуры при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- повреждение, утечка опасного груза при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- пожар или взрыв на борту;

- потеря или утечка опасного груза в море;

- потеря хода судов из-за различных причин, приводящая к возникновению опасности для людей;

- падение человека за борт;

- противоправные действия.

Причинами возникновения ЧС являются:

- погодные условия (сильный ветер, туман, ледовая обстановка);

- человеческий фактор;

- нарушение правил и условий эксплуатации морских судов;

- техническая неисправность.

Опасность ЧС на водном транспорте зависит:

- от эксплуатационных характеристик транспортных средств;

- количества одновременно транспортируемых опасных и вредных веществ;

- нахождения аварийных судов на значительном расстоянии от аварийно-спасательных служб;

- погодных условий (тумана, усилений ветра, осадков, ледовой обстановки).

Для предупреждения возможных ЧС на водном транспорте необходимо осуществлять:

- трассировку маршрутов перевозки опасных грузов с целью избежать сближения судов;

- устройство площадок для перегрузки и перекачки, накопления опасных грузов с удалением от жилых домов, производственных и складских зданий, мест стоянки других транспортных средств;

- оборудование системами постановки водяных завес и заливки водой на случай разлива;

- поддержание в рабочем состоянии локальных систем оповещения об аварии для персонала и населения, проживающего в зонах возможного поражения;

- контроль за состоянием оборудования портов, маяков, средств сигнализации;

- контроль за техническим состоянием судов;

- контроль за судовождением;

- соблюдение технологических норм погрузки и разгрузки;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта судов, портового хозяйства.

ЧС на морском транспорте приводят к человеческим жертвам и существенному материальному урону, требуют для ликвидации значительных усилий, времени и средств.

ЧС с локализацией близ берега имеет локальный или муниципальный уровень и ликвидируется силами местных властей. Утечка опасных веществ или другой риск загрязнения окружающей среды вблизи государственных заказников имеет региональный уровень. ЧС в открытом море имеет региональный уровень.

Чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов

Нефтепродукты доставляются в населенные пункты Карагинского района морем в порты, далее перевозятся наземным транспортом к месту хранения. ЧС, связанные с разливом нефтепродуктов, могут возникать на этапах доставки, хранения и погрузки.

Предприятия района, эксплуатирующие нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, разрабатывают собственные Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов (ПЛРН).

Возможными источниками чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов (ЧС(Н)) являются любые объекты и оборудование, связанные с обращением нефтепродуктов.

Возможные причины ЧС(Н) на объектах:

- коррозия металла внешних и внутренних стенок технологического оборудования;

- механические повреждения технологического оборудования при строительстве, нарушении правил эксплуатации, скрытом производственном браке;

- повреждения, связанные с перевозкой опасных грузов в районе расположения объекта;

- природные катаклизмы.

Операции ЛРН выполняются аттестованными аварийно-спасательными формированиями (АСФ(Н)), оснащёнными специальными техническими средствами ЛРН. Тушение пожаров осуществляется лицензированными подразделениями пожарной охраны. Ремонтные работы – аварийно-восстановительными формированиями (АВФ).

На основании расчёта сил и средств – время для локализации разлива нефтепродуктов с привлечением аварийно-спасательного формирования не превышает нормативов, количества сил и средств, имеющихся на вооружении АСФ для локализации разлива, достаточно.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 в ПЛРН предусматривается проведение комплекса организационных, инженерно-технических, экологозащитных и специальных мероприятий, направленных на проведение наблюдения и осуществление контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, за соблюдением мер защиты жизни и здоровья населения, персонала потенциально опасных объектов и подразделений АСФ(Н), АВФ(Н), штатных пожарных частей и команд организаций, на выявление и устранение причин возникновения ЧС(Н), а также на подготовку к ЧС(Н).

Организационные мероприятия по предотвращению ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов:

- плановая работа администрации;

- проверка соблюдения требований нормативных правовых документов по предотвращению ЧС(Н) в звеньях муниципальных образований территориальной подсистемы РСЧС;

- контроль сроков разработки и корректировки Планов ЛРН КЧС и ОПБ звеньев муниципальных образований и организаций;

- профессиональная и противоаварийная подготовка АСФ(Н), АВФ(Н), штатных пожарных частей территориальной подсистемы РСЧС, её звеньев муниципальных образований и функциональных подсистем РСЧС;

- проведение аттестации штатных и нештатных АСФ(Н), а также ДПД;

- контроль сроков создания штатных АСФ(Н) и заключения договоров с аттестованными АСФ(Н);

- своевременная проверка знаний норм и правил обеспечения безопасности персоналом АСФ(Н), АВФ(Н) и штатных пожарных частей проведения работ по локализации и ликвидации ЧС(Н);

- контроль техническою состояния оборудования и снаряжения АСФ(Н) и штатных пожарных частей с целью своевременного обнаружения и устранения неисправностей;

- заблаговременное эшелонированное складирование средств локализации, сбора нефтепродуктов и восстановления территорий (для проведения работ по локализации и ликвидации ЧС(Н) на объектах);

- создание запаса резервов материально-технических средств для локализации и ликвидации последствий ЧС, обусловленной разливом нефтепродуктов;

- контроль за подготовкой к проведению всех огневых работ только по оформленным нарядам-допускам и разрешениям при соответствующей подготовке рабочего места;

- организация взаимодействия сил и средств организаций различной ведомственной принадлежности (РСЧС МЧС РФ, МВД РФ, Минздрав России, СМИ, нештатных формирований организаций крупных компаний на территории округа).

Инженерно-технические мероприятия:

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического

- обслуживания техники и технологического оборудования АСФ(Н), АВФ(Н) и штатных пожарных частей территориальной подсистемы РСЧС и её звеньев муниципальных образований, а также функциональных подсистем министерств;

- содержание в постоянной готовности средств индивидуальной зашиты, грузовых автомобилей, специальной техники, инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов, сорбирующих средств;

- возведение обвалования вокруг резервуаров с нефтепродуктами с целью минимизации площади разлива.

Экологозащитные мероприятия:

- в технологических операциях запрещается применение химических реагентов и веществ, не прошедших биотестирование, и не имеющих установленные ПДК для рекультивации земель и водоёмов рыбохозяйственного значения;

- все работы по транспортировке, хранению и реализации нефтепродуктов выполняются на основе проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Специальные мероприятия:

- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей объектовой системы оповещения и связи;

- подготовка руководящего состава организации по вопросам действий в условиях ЧС, обусловленной разливом нефтепродуктов:

- проведение тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по отработке навыков действий в условиях чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов;

Поддержание в готовности к немедленному действию эвакуационной комиссии и эвакуационного автотранспорта:

- наращивание технической оснащённости аварийно-спасательных формирований, аварийно-восстановительных формирований и частей пожарной безопасности и обеспечивающих технических групп;

- накопление запасов СИЗ для персонала аварийно-спасательных формирований и других подразделений территориальной подсистемы РСЧС;

- поддержание в технически исправном состоянии специальных сооружений;

- поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС России по вопросам организации оповещения и эвакуации при возникновении ЧС(Н) па территории Карагинского района;

- разработка паспортов безопасности административно-территориальных единиц (ГОСТ Р 22.2.03-96);

- разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов (Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

- разработка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов организаций, комиссий по ЧС и противопожарной безопасности (КЧС и ОПБ) соответствующих уровней территориальных и функциональных подсистем РСЧС.

Подготовка руководящего состава и персонала к действиям в условиях чрезвычайной ситуации включает:

- проведение учебно-тренировочных занятии;

- подготовку и аттестацию руководящего состава и персонала предприятий по вопросам обращения с нефтепродуктами.

Сроки проведения учебно-тренировочных занятий планируются заранее, согласно утверждённому плану.

Основные технологические и организационные решения, рассматриваемые в Плане ЛРН направлены на предотвращение или исключение аварийных ситуаций, что позволяет уменьшить угрозу жизни и здоровью персонала, проживающего вблизи от опасных объектов, снизить ущерб окружающей природной среде.

Эксплуатация объектов нефтехранения осуществляется в соответствии с РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций».

Обслуживание и ремонт оборудования объектов нефтехранения проводят специалисты, имеющие право на обслуживание данного вида оборудования.

Все работники объектов нефтехранения обязаны знать и выполнять действующие инструкции, правила охраны труда и пожарной безопасности в объёме возложенных на них обязанностей.

Приём и отпуск нефтепродуктов на объектах нефтехранения осуществляется через специальные сливоналивные устройства.

Нефтепродукты каждой марки хранятся в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах.

На резервуарные ёмкости имеются градуировочные таблицы, определяющие номинальную вместимость ёмкостей по видам нефтепродуктов.

Персонал аттестован в соответствии с квалификационными требованиями «Правил работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения», утверждённых приказом Минэнерго РФ № 225 от 17.06.2002.

Проводятся консультации по вопросам необходимых условий безопасности, находящихся на смене рабочих и служащих силами ФПС.

В соответствии с РД-153-39.2-080-01 проводится комплекс мероприятий, при которых:

- металлические корпуса наземных резервуаров, контейнеров и блоков хранения топлива оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте и отдельно стоящими в соответствии с расчётами;

- пространство над газоотводными трубами защищено от прямых ударов молнии. Защите подлежат также дыхательные клапаны и пространство над ними;

- в качестве заземлителей молниезащиты используются все заземлители электроустановок;

- соединение молниеприемников с токоотводами, а также заземлителей между собой и с токоотводами сварное. Наземная часть токоотводов, кроме контактных поверхностей, окрашена в чёрный цвет;

- все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования заземлены, независимо от применения других мер защиты от статического электричества;

По защите подземных вод в соответствии с СП 2.1.5.1059-01 проводится комплекс мероприятий при которых:

- обеспечена защита подземных вод от загрязнения при эксплуатации нефтепродуктов;

- обеспечивается водонепроницаемость подземных ёмкостей для хранения нефтепродуктов;

- осуществляется предупреждение фильтрации загрязнённых вод с поверхности почвы в водоносные горизонты путём организации ливневой канализации, сброс от которой поступает на очистные сооружения предприятия;

- обеспечивается герметизация системы хранения и транспортирования нефтепродуктов путём периодической проверки герметичности резервуаров, фланцевых соединений и трубопроводов.

По защите поверхностных вод в соответствии с СанПиНом 2.1.5.980-00 проводится комплекс мероприятий, при которых:

- размещение объектов нефтехранения, условия хранения нефтепродуктов исключают попадание нефтепродуктов в водоёмы и речные акватории.

По защите атмосферного воздуха проводится комплекс мероприятий, направленный на предупреждение выбросов в соответствии с СанПиНом 2.1.6.1032-01 (при утилизации загрязнённого нефтешлама методом сжигания).

По работе с отходами в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 проводится комплекс мероприятий при которых:

- временное хранение собранного нефтепродукта осуществляется на производственной территории на открытой площадке исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны).

Аварии на химически опасных объектах

Наиболее тяжелыми по возможным последствиям являются аварии на химически опасных объектах (ХОО) и происшествия на транспорте с участием аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), при которых территория сельского округа может оказаться в зоне химического загрязнения.

Зона химического заражения — территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

К объектам, аварии с распространением АХОВ, которые могут привести к образованию зон ЧС, относятся автодороги, железная дорога, предприятия, имеющие на своей территории запасы АХОВ для технологических нужд.

При постройке холодильных складов для нужд рыбопромышленности возникают риски утечки хладагента, в большинстве случаев аммиака, как во время перевозки, так и по месту использования. Зоны ЧС образуются в портах, на автодорогах и на промышленных предприятиях, имеющих на своей территории запасы АХОВ для технологических нужд.

Основными причинами возникновения ЧС являются:

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;

- сложные метеоусловия (гололед, ураган, туман);

- техническая неисправность автотранспорта;

- техническая неисправность емкостей для хранения АХОВ;

- нарушения правил техники безопасности при работе с опасными веществами;

- опасные природные явления (землетрясение, ураган, цунами).

Прогнозирование масштабов зон заражения выполняется в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51 90»).

По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.

Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при –101 °С и сжижается при –34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т. е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.

Хлор растворим в воде: в одном объёме воды растворяется около двух его объёмов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения — электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Минимально ощутимая концентрация хлора – 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30-60 мин 100-200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.

Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м; максимальная разовая – 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия – 1 мг/м3.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), в (жёлтый), П (чёрный), Г (чёрный и жёлтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов – 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из неё всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную ёмкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре –78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,73 кГ/м3, т. е. он легче воздуха. На открытой местности аммиак сравнительно быстро поднимается и развеивается ветром из-за своей низкой плотности, но недостаточно быстро, чтобы исключить отравление людей. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных процентов NH3, либо слабогорючие смеси, опасные при наличии рядом источников открытого огня или искрения.

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака. Полученный раствор нашатырного спирта (гидроокиси аммония) ядовит для всех растений и водных организмов.

Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населённых мест: среднесуточная и максимально разовая – 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).

Основным поражающим фактором аммиака является его токсическое действие на живые организмы. Взрывное действие расширения сжатого газа представляет опасность лишь в непосредственной близости от места разгерметизации.

Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), к (светло-зелёный) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л — при просасывании воздуха в объёме 250 мл; до 0,3 мг/л — при просасывании 30 мл. Концентрацию NH3 находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.

В случае аварии на химически опасном объекте экстренная (безотлагательная) эвакуация населения, попадающего в зону заражения, проводится за границу распространения облака АХОВ.

Для защиты населения в случае аварий с АХОВ необходимо предусматривать:

- экстренную эвакуацию населения в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов).

Население, проживающее в непосредственной близости от химически опасного объекта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, не выводится из опасной зоны заражения, а укрывается в защитных сооружениях, в жилых, служебных и производственных помещениях с проведением дополнительной герметизации и с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания на нижних этажах.

Работающая смена химически опасных объектов укрывается в убежищах с тремя режимами вентиляции (по расчету загазованности). Все убежища на ХОО должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Работающая смена предприятий на прилегающей к ХОО территории должна быть обеспечена средствами индивидуальной защиты и при угрозе аварии на ХОО немедленно эвакуирована.

Основной подход к снижению химической опасности объектов базируется на принципе естественной безопасности, присущей самим объектам, включает повышение их антитеррористической устойчивости и устанавливает 4 стратегии обеспечения химической безопасности:

- уменьшение объемов опасных веществ;

- замена веществ менее опасными;

- использование веществ в менее опасном состоянии;

- проектирование (техническое перевооружение) объектов с наименьшим уровнем сложности, менее чувствительных к ошибкам или несанкционированным воздействиям.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжелых последствий, вследствие их возникновения на химически опасных объектах необходимы следующие организационно-технические мероприятия:

- организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ, содержание в полной готовности дегазирующих средств, постоянная тренировка персонала по предотвращению чрезвычайных ситуаций, надежная охрана потенциально опасных объектов;

- совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования АХОВ, заменой на менее опасные реагенты;

- совершенствование надежности службы оповещения работников химически опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения, организация локальных систем оповещения (должны быть организованы на всех химически опасных предприятиях);

- создание фонда средств индивидуальной защиты;

- поддержание в постоянной готовности системы оповещения КСЭОН.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории СП Карага предлагается осуществлять по направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, в том числе снижение вероятности возможного негативного воздействия аварий на ПОО на территорию сельского округа;

- Проведение инженерной подготовки территории для уменьшения риска от ЧС природного характера (см. раздел 9.8);

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского округа;

- Обеспечение безопасности на водных объектах сельского округа;

- Планирование и реализация мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- содержание фонда ЗС ГО в состоянии готовности для укрытия определенных категорий населения в установленные сроки;

- эвакуация населения в безопасные районы из зон ЧС, в соответствии с планом эвакуации сельского округа;

- обеспечение медицинской защиты — размещение на территории сельского округа лечебных учреждений с нормативным количеством коечных мест;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории сельского округа:

- инженерная защита и инженерная подготовка территории строительства;

- усовершенствование транспортных магистралей (уплотнение улично-дорожной сети, создание дублирующих магистралей, увеличение количества въездов-выездов на планируемую территорию, обеспечение безопасности движения путем устройства объектов транспортной инфраструктуры, строительство обхода);

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения территории, создание резерва материальных ресурсов для ремонта в случае ЧС.

- Обеспечение пожарной безопасности:

- строительство противопожарного водопровода (совмещенного с хозяйственно-питьевым) на территории всего сельского округа, оборудование системы водоснабжения пожарными гидрантами;

- ремонт аварийного жилого фонда и расселение ветхого, в расположенного, в том числе, в санитарно-защитных зонах предприятий;

- дооснащение существующих пожарных депо недостающим количеством пожарных автомобилей;

- строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты;

- устройство пожарных пирсов (подъездов) на водоемах, для заправки пожарных машин в любое время года;

- устройство минерализованных полос в местах, где лесные массивы прилегают к застройке населенного пункта.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории СП Карага и в целом Карагинского муниципального района остаётся низкой, что необходимо учитывать при разработке оперативных и превентивных мероприятий.

Приняты муниципальные нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах и создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований:

- Постановление администрации Карагинского муниципального района от 12.05.2025 № 169 «Об утверждении перечня спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения на территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление администрации Карагинского муниципального района от 06.05.2025 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации Карагинского муниципального района от 22.08.2022 № 314 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Карагинского муниципального района»;

- Постановление администрации Карагинского муниципального района от 15.10.2014 № 364 «Об утверждении муниципальной Программы Карагинского района «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района»;

- Постановление администрации Карагинского муниципального района от 27.12.2024 №583 «Об утверждении Перечня сил постоянной готовности Карагинского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление администрации Карагинского муниципального района от 29.11.2024 № 495 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района».

Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю разработаны мероприятия при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Предупреждение ЧС на потенциально-опасных объектах, гидротехнических сооружениях и объектах жизнеобеспечения, основные требования:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжёлых последствий, вследствие их возникновения на взрыво-, пожароопасных объектах необходимы следующие организационно-технические мероприятия:

- организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением пожароопасных веществ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надёжная охрана потенциально опасных объектов;

- совершенствование надёжности службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих территорий о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения;

- организация локальных систем оповещения (ЛСО должны быть организованы на всех опасных объектах).

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды

Создание и совершенствование систем мониторинга окружающей среды, и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях необходимо для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации.

Обеспечение безопасности на водных объектах

Для своевременного предупреждения происшествий и спасения пострадавших необходимо в прибрежных зонах отдыха размещение спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и своевременное проведение противопаводковых мероприятий.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация — это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных и домашних животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относятся:

- инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии;

- инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии;

- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений;

- террористическая угроза.

Инфекционные болезни

Эпизоотическое благополучие территории — важнейший фактор, определяющий здоровье население, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.

По информации Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, по результатам многолетнего мониторинга за циркуляцией возбудителей инфекционных болезней, обстановка по природно-очаговым инфекциям остается благополучной, заболеваемости людей на территории Карагинского муниципального района не зарегистрировано. На территории поселений за всю историю наблюдений редко наблюдались вспышки заболеваний людей и животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, общими для человека и животных, такими как сибирская язва, бруцеллёз и др., однако исключать их из рассмотрения нельзя в силу значительной опасности заболеваний. В Камчатском крае регистрировались случаи бешенства среди животных в 1970-1980 гг., что позволяет с уверенностью сказать, что природный резервуар заболевания существует до сих пор.

В соответствии с письмом Управления Роспортребнадзора по Камчатскому краю от 27.07.2020 № 41-00-02/71-8398-2020, на территории Карагинского муниципального района Камчатского края риски проявления природно-очаговых заболеваний отсутствуют.

Однако, на территории района возможно развитие массовых инфекционных заболеваний людей и животных при любых видах аварий, катастроф и стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов водоснабжения, канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического состояния территории, интенсивной миграцией различных контингентов населения и животных, повышением восприимчивости людей и животных к инфекциям и т.д. При этом одновременно может возникнуть несколько эпидочагов разных заболеваний.

Особую опасность инфекционные заболевания представляют для лиц, прибывших из стран, где календарь прививок не предусматривает иммунизации от заболеваний, распространенных на территории Камчатского края.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» производятся:

- ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней ревакцинации;

- против кори — взрослые от 18 до 55 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

- против клещевого вирусного энцефалита — лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях, лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты, проведение инструктажей и учений;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Болеют все виды теплокровных животных, а также человек. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и природного типов.

Мероприятия по недопущению возникновения и распространения бешенства проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утверждённых Приказом Минсельхоза Российской Федерации от 25 ноября 2020 года №705, санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28 января 2021 №4.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Возбудитель сибирской язвы сохраняет жизнеспособность в почве в течение длительного времени.

Основными мероприятиями по профилактике сибирской язвы являются вакцинация животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, лабораторный контроль, проведение убоя животных только на убойных комплексах, площадках, а также контроль за оборотом животноводческой продукции.

Мероприятия по недопущению возникновения и распространения сибирской язвы проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, утверждённых Приказом Минсельхоза России от 23 сентября 2021 года №648, санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28 января 2021 №4.

Террористическая угроза

На территории СП Карага отсутствуют объекты обороны и безопасности государства.

Объектами, в отношении которых возможны террористические акты, являются учреждения образования, здравоохранения, культурно-досугового назначения, объекты инфраструктуры.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» определена цель государственной политики в области пожарной безопасности — обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Приоритетными направлениями в области пожарной безопасности являются:

- актуализация нормативно-правовой базы;

- обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;

- обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;

- выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.

Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» определены стратегические цели в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года:

- повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей за счет использования современных и перспективных спасательных технологий и образцов спасательной техники;

- достижение такого уровня реагирования органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Пожарная безопасность в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Разделом 3 Свода Правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение» (Утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17 июня 2020 г.) даны определения:

- источники поверхностного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;

- пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

- система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

- система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

Пожарная безопасность населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности СП Карага, т. е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории муниципального округа и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Противопожарные расстояния

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей:

Таблица 40. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Проезды

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки не менее 15 м.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12×12 метров.

Источники наружного противопожарного водоснабжения

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского округа относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Пожарные гидранты на водопроводной сети устанавливаются на расстоянии не более 100 м друг от друга. Расстояние от пожарных гидрантов до оснований штабелей и куч открытого хранения, а также до закрытых складов лесоматериалов должно быть не менее 8 м и не более 25 м. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду — 1 гидрант.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Рекомендуется предусматривать новые противопожарные пирсы на естественных водоемах с учетом проектных решений Генерального плана по размещению площадок нового строительства.

Проектом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию сельского поселения оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом

Расходы воды для нужд пожаротушения с. Карага принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 и СП 10.13130.2020 и составляют 5 л/с (1 пожар по 5 л/с).

Пожарный запас для трехчасового тушения составит: 5 х 3,6 х 3 = 54 м3.

При дальнейшем развитии застройки, в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требовании статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3.

Системы оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства, и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут (федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории сельского округа

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-Ф3.

Взрывоопасные объекты должны размещаться за границей сельского округа, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.

При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Требования пожарной безопасности в лесах

Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69 ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляется по следующим направлениям:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов» меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

- проведение работ по гидромелиорации;

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- прочистка и обновление просек, прочистка противопожарных минерализованных полос;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, кустарников, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии Федеральным законом № 123-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации систем связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

- организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;

- своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации, пребывание граждан в лесах может быть ограничено.

Силы и средства пожарной охраны на территории СП Карага

Пожарная часть располагается в п. Оссора. В с. Карага размещен пожарный пост краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае». На вооружении пожарного поста состоит две пожарные автоцистерны на базе автомобилей повышенной проходимости марок «ЗИЛ» и «ГАЗ», штат из 2 человек, в наличии средства пожаротушения и аварийно-спасательный инструмент.

Перечень превентивных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Карагинского муниципального района, направленных на защиту населения от техногенных пожаров:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В число источников противопожарного водоснабжения входит градирня ДЭС по адресу: с. Карага, ул. Солодчука, д. 20, V – 20 м3.

Объекты и мероприятия гражданской обороны

Проектируемая территория, в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», находится за пределами зон возможного радиоактивного загрязнения, химического, биологического заражения, катастрофического затопления и возможных сильных разрушений.

Проектируемая территория расположена на территории, не отнесенной к группе по гражданской обороне.

Защитные сооружения гражданской обороны

На территории сельского поселения защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют. Для укрытия населения предлагается приспосабливать под защитные сооружения гражданской обороны заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

В связи с тем, что новых объектов строительства, отнесенных к категориям по гражданской обороне на проектируемой территории не запланировано, то строительство новых защитных сооружений не предусматривается.

Эвакуационные мероприятия

Пункт временного размещения эвакуируемого населения предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации.

Основными задачами пункта временного размещения являются:

а) при повседневной деятельности:

- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему населения, выводимого из зон возможных чрезвычайных ситуаций;

- разработка необходимой документации по пункту временного размещения эвакуируемого населения;

- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;

- обучение администрации пункта временного размещения действиям по приему, учету и размещению эвакуируемого населения в чрезвычайных ситуациях;

- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации пункта временного размещения;

- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых органом, уполномоченным на решение вопросов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, муниципального района;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации:

- полное развертывание пунктов временного размещения эвакуируемого населения, подготовка к приему и размещению людей;

- организация учета прибывающего населения и его размещения;

- установление связи с эвакуационными (эвакоприемными) комиссиями и комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций населенных пунктов с органом, уполномоченным на решение вопросов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального района, с организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;

- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;

- информирование об обстановке прибывающих в пункт временного размещения людей;

- представление донесений о ходе приема и размещения населения в эвакуационные (эвакоприемные) комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Администрации Карагинского муниципального района от 17.03.2016 № 57 утвержден перечень из 12 пунктов временного размещения пострадавшего населения (6 на базе организаций и 6 палаточных городков) и организационно решены вопросы по направлению пострадавших, оказанию медицинской помощи, обеспечению продовольствием и вещевым имуществом. На территории СП Карага пункт временного размещения установлен в МБУК «Карагинский сельский дом культуры» (ул. Лукашевского, 18), емкость 50 чел. Тем же постановлением установлен перечень сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения Карагинского муниципального района, в с. Карага такой пункт находится в МБОУ «Карагинская основная школа» (ул. Обухова, 31), емкость 250 чел.

Численность населения, подлежащего эвакуации, рассредоточению — 378 человек

Оповещение населения

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории поселения до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории округа поселения и находящегося на территории поселения по рабочей необходимости.

В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»): «Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи — сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания)».

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях является подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи, электросирен (П-160), громкоговорителей, установленных в самых оживленных местах, телефонных каналов и громкоговорящих устройств на автомобильном транспорте отдела ГАИ и МО МВД России по Карагинскому муниципальному району.

Сеть связи гражданской обороны базируется на сети связи общего пользования и сотовой сети.

Системы оповещения предназначены для:

- доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений) о введении установленных степеней готовности;

- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи;

- подачи универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления;

- переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи речевых сообщений и информирования населения с сельского и запасного межселенного пункта управления.

Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено:

- управление системами с сельского, межселенного и подвижного пунктов управления (кроме объектовой системы оповещения);

- размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, защищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соответствии с требованиями нормативных технических документов гражданской обороны;

- автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными и объектовыми системами оповещения;

- прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам связи, в различных системах передачи;

- размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, разрабатываемых в соответствии с требованиями нормативных технических документов Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации;

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

Деятельность по выполнению мероприятий, направленных на поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, регулируется Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». В целях поддержания в постоянной готовности систем оповещения ежеквартально проводится их проверка на своевременное доведение сигналов оповещения до населения округа.

На территории с. Карага установлены следующие средства оповещения и управления ГО:

- аппаратно-программный комплекс региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСОН) Камчатского края марки П-166 ИТК ОС, состоящий из 5 громкоговорителей рупорных, установленных на здании администрации по адресу: с. Карага, ул. Лукашевского, д. 14;

- сирена электромеханическая С-40 с возможностью как автоматизированного, так и ручного запуска, установленная возле здания МБУК «Карагинский СДК» по адресу: с. Карага, ул. Лукашевского, д. 18.

Маскировочные мероприятия

СП Карага не входит в зону маскировки объектов и территорий.

На территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки — частичное или полное отключение освещения.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий открытых площадок, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на проектируемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м² или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м² или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного затемнения не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением. Режим ложного освещения отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Маскировку воздушного, морского, автомобильного транспорта следует проводить в соответствии с требованиями СП 264.1325800, а также иных нормативных документов по маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минобороны России.

Требования к системам водоснабжения

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп водозаборных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зоны возможных разрушений.

Суммарная мощность водозаборных сооружений рассчитана по нормам мирного времени. При выходе из строя одной группы водозаборных сооружений, мощность оставшихся обеспечивает подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех водозаборных сооружений или радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения источников водоснабжения в поселении должны быть предусмотрены резервуары для создания в них не менее трехсуточного запаса питьевой воды для численности населения, с применением средств консервации воды для продления сроков ее хранения.

Резервуары питьевой воды должны быть расположены за пределами зон возможных сильных разрушений. При размещении резервуаров питьевой воды в зоне возможных сильных разрушений они должны быть предусмотрены в защищенном исполнении.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную и переносную тару.

Новые и реконструируемые системы технического водоснабжения должны быть оборотного типа.

Водоводы, магистральные сети систем хозяйственного водоснабжения, вводы воды в подвальные и иные помещения домов, которые могут быть приспособлены для защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, следует дооборудовать пунктами забора и подачи воды в передвижную и переносную тару.

Все существующие водоводы и водозаборные сооружения для водоснабжения должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем розлива в передвижную тару. Водозаборные сооружения с дебитом 5 л в секунду и более должны иметь, кроме того, устройства для забора из них воды мобильными средствами пожаротушения.

В новых и реконструируемых водозаборных сооружениях, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы, сблокированные с электродвигателями.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Конструкции оголовков, действующих и резервных водозаборных сооружений должны обеспечивать их полную герметизацию. Оголовки скважин должны размещаться в колодцах или иных сооружениях, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от фугасного действия обычных средств поражения, вызывающего разрушение зданий, сооружений и коммуникаций.

При подсоединении промышленных предприятий к сетям водоснабжения существующие на указанных предприятиях водозаборные сооружения следует герметизировать (консервировать) и сохранять для возможного использования их в качестве резервных источников водоснабжения.

Водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения — оборудованы регулирующими кранами.

Системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируются с возможностью подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд должна быть обеспечена возможность их использования для пожаротушения согласно требованиям законодательства, в сфере пожарной безопасности.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода должны быть расположены вне зон возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО СП с. Карага

Устойчивость демографической ситуации и стабильность экономики сельского округа района взаимоувязаны. С достаточной точностью спрогнозировать изменения факторов внешней среды не представляется возможным, поскольку невозможно учесть при построении прогностической модели все существующие факторы и степень их влияния на прогнозируемый процесс или явление. В рассматриваемом округе мы имеем дело с компактно проживающим значительным по численности населением, занятым в промышленности, на транспорте и в сфере рекреации.

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления МО СП с. Карага является преодоление тенденции на снижение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию МО СП с. Карага и ограничения оттока.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону потребностей экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации) во взаимодействии с местными работодателями.

Прогноз численности населения

Основой для демографического расчета выступают:

- СТП Карагинского муниципального района;

- Стратегия СЭР Карагинского муниципального района на период до 2030 года;

- СТП Камчатского края;

- Стратегия СЭР Камчатского края до 2035 года;

- Статистическая информация, полученная от Федеральной службы государственной статистики.

СТП Карагинского муниципального района строится на стабилизационном сценарии, который предусматривает незначительный рост населения на 1 % в десятилетие.

Стратегия СЭР Карагинского муниципального района до 2030 г. планирует стабильную численность населения с небольшими колебаниями.

Согласно СТП Камчатского края (умеренно-оптимистичный сценарий) для Карагинского муниципального района запланирован небольшой рост численности населения на 1% за 20 лет до 3660 чел. к 2042 году.

Стратегия СЭР Камчатского края до 2035 года признает сокращение населения с 1990 года и определяет основным фактором миграционную убыль. Это связано с тем, что в Камчатском крае основная цель жизнедеятельности населения — это работа и заработок, а при наступлении пенсионного возраста люди стремятся уехать в климатически мягкие и социально более благополучные регионы страны. Миграционная политика в Камчатском крае и в дальнейшем будет рассматриваться как один из важнейших инструментов развития демографического, трудового и социально-экономического потенциала региона. Цели Стратегии СЭР Камчатского края до 2030 года достигнуты не были ни по росту населения, ни по росту доходов населения, с большим отставанием от цели, поэтому Стратегия до 2035 года планирует рост населения в основном в агломерации Петропавловска-Камчатского, а основным сценарием развития признается базовый: рост ВРП к 2035 г. — 60 %, рост численности населения на 11 тыс. чел., рост численности занятых в экономике на 10 тыс. чел., рост объемов промышленного производства в 1,8 раза за счет роста производительности труда. Для северных районов Камчатки прогнозируется стабильная численность населения.

Статистические данные приведены в разделе 5.2. Основным фактором, влияющим на численность населения в последние 10 лет, являются миграционные потоки. При сохранении этой тенденции, именно миграционный поток с положительным сальдо должен быть целью администрации СП Карага. Для этого необходимо предоставить условия для комфортного проживания взрослых и детей и проводить целенаправленную политику по привлечению населения.

Возможные направления для привлечения миграции заключаются в привлечении временных трудовых ресурсов на продолжительные сроки контракта (3-5 лет), что требует не только роста зарплат, но и создания и поддержания инфраструктуры населенного пункта.

При успешной реализации миграционных ожиданий можно ожидать небольшого роста населения на расчетном сроке. При этом также можно ожидать, что не произойдет старения населения, так как в регион будут прибывать люди трудоспособного возраста.

С учетом вышеприведенного в расчет закладывается рост населения 1 % в десятилетие, данный прогноз является умеренно-оптимистичным.

Таблица 41. Прогноз численности населения СП Карага, чел.

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Факт, 2025 г. | Срок первой очереди 2035 г. | Расчетный срок 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «с. Карага» | 378 | 382 | 386 |

Рост занятости населения ограничен количеством прибывших людей трудоспособного возраста. Зарегистрированных безработных в поселении практически не осталось, однако, к труду может быть привлечена молодежь с 14 лет (в рамках действующих ограничений).

Ожидается увеличение средних зарплат на уровне, превышающем инфляцию.

Часть трудовых ресурсов может быть занята в соседних населенных пунктах.

В соответствии с полученными величинами численности населения определены основные параметры развития округа: отвод территорий жилой и нежилой застройки, объёмы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Существует необходимость роста степени автоматизации производств, так как трудовые резервы ограничены. Это направление требует как капитальных вложений, так и специальной подготовки работников. Также необходимой является более глубокая переработка сырья в продукт (также на основе автоматизации) для увеличения валового продукта района.

Необходимо развитие телекоммуникационных технологий для организации дистанционных рабочих мест, для интеграции в производственную, образовательную, сервисную, торговую, научно-исследовательскую, и иную деятельность за пределами района.

Прогноз численности детей и подростков основан на том, что это более мобильная группа, чем взрослые, и изменения в ней происходят быстрее (как снижение численности, так и рост). Привлечение в округ мигрантов трудоспособного возраста на постоянное место жительства дает основание полагать и рост численности детей и подростков

Таблица 42. Прогноз численности дошкольников и школьников

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Факт, 2025 г. |  | Срок первой очереди, 2035 г. |  |  | Расчетный срок, 2045 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошколь-ники | Школь-ники | Дошколь-ники | Школь-ники | Дошколь-ники |  | Школь-ники |
| Сельское поселение «с. Карага» | 23 | 36 | 24 | 37 | 25 |  | 38 |

Снижения уровня безработицы не произойдет из-за фактически нулевого ее уровня на сегодняшний день.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

Архитектурно-планировочная организация территории

Пространственная структура сельского поселения «село Карага» представляет собой территорию со сложным рельефом, где гористая местность отрогов Корякского нагорья изрезана густой речной сетью Берингова моря.

Единственным населенным пунктом, входящим в состав сельского поселения «село Карага», является село Карага, расположенное в северо-восточной части сельского поселения. Территория села с южной и северной стороны окружена водами бухты Карага, с восточной стороны находится обширный заболоченный участок. Населенный пункт может увеличить территорию в западном направлении.

Село Карага — небольшой населенный пункт, экономической базой которого является рыболовство и рыбообработка.

С северной стороны к населенному пункту подходит автомобильная дорога «с. Карага — п. Оссора», связывающая его с административным центром Карагинского района п. Оссора, и имеющая ответвление в восточном направлении «с. Карага — с. Кострома».

Транспортная система в границах населенного пункта обладает хорошей связностью, имеет малое количество тупиков. Дорожное покрытие гравийное, инженерное обустройство дорог недостаточное. Часть проездов (не имеющих собственного наименования или номера) не соответствует нормативным требованиям.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами и многоквартирными двухэтажными домами.

Здания промышленного и инженерного назначения вынесены на периферию села.

Общественный центр села не сформирован, объекты социально-культурного назначения распределены по всей территории.

В результате анализа современного состояния территории сельского поселения «село Карага», социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населенного пункта: рельеф, лесные массивы, водные объекты;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства или улучшения междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- формирование улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

- благоустройство территории населенного пункта, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников.

Внешние транспортные связи предлагается сохранить.

Генеральным планом на территории населенного пункта с учетом приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» установлены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

- Общественно-деловая зона.

- Производственная зона

- Коммунально-складская зона.

- Зоны инженерной инфраструктуры.

- Зоны транспортной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона озелененных территорий специального назначения

- Зона кладбищ.

- Зона лесов.

- Зона акваторий.

- Иные зоны.

Жилые зоны

Одной из основных, стратегических установок в развитии сельского поселения является повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям, прежде всего по обеспеченности жилым фондом — 30 м. кв. на 1 человека (СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений, таблица 5.1, уровень стандартного жилья). Для внесения изменений в Генеральный план в части планировочных решений по жилым зонам учтены предоставленные земельные участки, Правила землепользования и застройки сельского округа, ранее разработанная градостроительная документация по планировке территории.

Установленные местоположение, виды и параметры жилых зон предусматривают:

- увеличение градостроительной ёмкости населенного пункта посредством освоения внутренних территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

- преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны жилой застройки за счёт их последовательной регенерации и комплексного развития;

- формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

- увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать:

- застройку индивидуальными жилыми домами.

- застройку малоэтажными жилыми домами.

На расчетный срок генерального плана планируемая численность населения сельского поселения составит 386 человек, показатель жилой обеспеченности возрастет до 30 м2 общей площади на человека. Это потребует увеличения жилого фонда и территории жилой застройки.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловая зона предназначена для формирования системы общественных центров, включающих центры деловой, финансовой и общественной активности, в том числе для размещения объектов образования, здравоохранения, объектов культуры, спорта. Генеральный план учитывает небольшие размеры населенного пункта и предлагает сохранение сложившейся системы общественных социально-активных пространств, включающей учреждения обслуживания разного уровня.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт:

- развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

- развития сети местных общественных центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп;

- формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

При этом проектные решения могут быть комплексными, объединяя под одной крышей несколько объектов.

Уточнение общественно-деловых зон позволит закрепить принципиальные позиции по размещению объектов для обеспечения доступности и удобства их использования.

Производственные, коммунально-складские зоны

Производственная, коммунально-складская зона предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов различных классов опасности, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общие мероприятия в производственной сфере:

- благоустройство и озеленение промышленных и коммунально-складских территорий, организация локальных общественных центров, обслуживающих производственные территории, улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, благоустройство и формирование на их территории многофункциональных центров обслуживания;

- организация санитарно-защитных зон для предприятий осуществляется в соответствии с:

1. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»,

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- определение резервных территорий для промышленных и коммунально-складских предприятий;

- упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий, а также организация общественно-деловых зон вблизи мест, где в настоящее время размещены производственные территории.

- размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет имеющихся резервов производственных площадок на существующих предприятиях. В целях рационального использования зон производственного использования необходимо произвести инвентаризацию и упорядочение территории.

По остальным производственным объектам в перспективе сохраняется сложившееся размещение производственных зон с возможным их развитием, как за счет внутренних территориальных резервов, так и прилегающих территорий.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования объектов, сооружений, коммуникаций внешнего и индивидуального, водного, воздушного, автомобильного транспорта, а также производственных объектов, обеспечивающих хранение, переработку и погрузку грузов. Включаются территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких объектов, сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Для развития зон инженерной инфраструктуры зарезервированы территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры по утвержденному генеральному плану и разработанным проектам планировок.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения — озеленённые территории в пределах поселения, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном окружении и создания благоприятной среды в застройке со включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством. На территории рекреационных зон размещаются объекты отдыха общего пользования, к которым относятся парки, скверы, набережные. Рекреационные зоны тяготеют к наиболее благоприятным и привлекательным для отдыха ландшафтным комплексам — озерам, рекам, возвышенностям. Зеленые насаждения населенного пункта включают территории сохранившегося природного ландшафта и участки искусственно созданных насаждений. Они включают благоустроенные скверы у административных и общественных зданий, памятников.

Основу системы образуют искусственно созданные объекты озеленения. Это зеленые насаждения общего пользования, то есть скверы, предназначенные для отдыха всего населения. Озелененные территории селитебной зоны, а также промышленно-складских территорий составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Дополняют систему зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории улиц, дорог, санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбища. Таким образом, формируется гибкая планировочная структура системы озеленения, обеспечивающая пропорциональное развитие всех функциональных зон и сохранение устойчивых связей между ними.

Территория СП Карага обладает значительным объёмом рекреационных ресурсов для длительного, кратковременного, спортивного отдыха, находящихся на значительном расстоянии от обитаемой зоны, но также имеются и значительные площади в с. Карага, которые могут быть задействованы для рекреации.

Генеральным планом предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения, а также включение в композиционную структуру системы зеленых насаждений участков естественной растительности и водоемов.

Проектом выделены зоны рекреационного назначения. Рассматриваются озелененные территории общего пользования, территории зон отдыха, лесов.

Проектируемые зеленые насаждения общего пользования формируются преимущественно на участках сохранившейся естественной растительности, которые используются населением для отдыха. Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников, использование малых архитектурных форм создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

Участки земли, водной поверхности, на которых расположены природные комплексы и объекты, сохранившие свои естественные свойства и не вовлеченные в градостроительную деятельность также отнесены к зонам рекреационного назначения. Основными функциями таких территорий являются природоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция. Территории в основном расположены дисперсно в разных частях с. Карага, градостроительное освоение этих зон не предусмотрено, так как правило, это неудобицы.

Действующим генеральным планом запроектированы рекреационные площадки, повторяющие контур берега в непосредственной окрестности с. Карага, на которых планируется размещение зон отдыха, детских площадок, спортивных объектов.

Территория СП Карага в основном относится к зонам природных территорий, она может быть освоена позднее, после строительства автодороги на юг Камчатки, имеется потенциал для развития туристического направления.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения на территории СП Карага включают в себя территории кладбищ.

Зона кладбищ развития не требует.

Зона складирования и захоронения отходов отдельно не выделяется в связи с тем, что объекты накопления и утилизации ТКО расположены за пределами планируемой территории.

Зоны режимных территорий

Зоны режимных территорий предназначены для размещения объектов оборонного назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается государственными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с администрацией муниципального образования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами и правилами землепользования и застройки.

На территории СП Карага зоны режимных территорий отсутствуют и их появление не планируется.

Зоны лесов

Зона лесов занимает почти всю территорию сельского поселения. Наличие нерестовых рек накладывает ограничение на освоение этой зоны.

Развитие сельского хозяйства на территории возможно лишь в форме кочевого оленеводства. Первоначальное размещение с. Карага в излучине р. Карага говорит о такой возможности, однако, планов освоения этой территории в качестве сельскохозяйственной нет.

Создание ООПТ на рассматриваемой территории не запланировано.

Зона акваторий

Зона акваторий предназначена для размещения водных объектов: бухты, реки, ручьи, озера и другие поверхностные водные объекты. По своему характеру они могут быть разделены на морские и материковые.

Морские объекты (бухта Карага, залив Липке) используются в экономике поселения как место рыбодобычи и как среда сообщения водного транспорта (основного вида транспорта в регионе). Природоохранная зона океана — 500 м, она накрывает собой почти все пригодные для строительства площадки побережья.

Материковые объекты (реки и озера), густая сеть которых покрывает почти всю территорию поселения, не участвуют в экономике района. Они являются ценным ресурсом как для рыбного хозяйства (нерестовые реки), так и для возможной организации туризма.

Зона акваторий будет задета при строительстве автодороги на юг Камчатки, в том числе будет построен мост через нерестовую реку Карага.

Предложения по изменению границ населенных пунктов

Границы населенного пункта предлагается оставить без изменений.

Развитие жилищного строительства

Предложения Генерального плана по строительству жилого фонда и определение объемов жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий в течение расчетного срока, использования объемов незавершенного строительства и предложений для нового жилищного строительства на свободных территориях.

Село Карага ограничено в росте территории морем с юга и севера, заболоченным участком с востока. С запада имеется небольшой участок незанятой территории размером около 2 га, не пересекающийся с санитарно-защитными зонами предприятий и кладбища.

Уровень жилищной обеспеченности составляет 24,1 м2/чел. Качество жилья отстает от современных нормативов.

Преимущественным направлением развития жилищного строительства является замещение старого жилфонда новым в существующих границах функциональной зоны как индивидуальными домами, так и малоэтажными многоквартирными. Существующий и вновь возводимый жилфонд обустраивается системами инженерного обеспечения.

Жилфонд, находящийся в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, эксплуатируется до полного износа, после чего на его месте создается зона рекреации, проводится озеленение.

Проводятся мероприятия по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды, прежде всего, от сжигаемого топлива и отходов производства.

Система зеленых насаждений и рекреационных территорий должна развиваться по всей территории населенного пункта.

Расчет объемов нового жилищного строительства произведен на основе принятого варианта демографического прогноза исходя из средней обеспеченности общей площади жилья на сегодняшний день и планового ее роста. При незначительном росте численности населения, заложенном в данном проекте, необходимо учитывать прежде всего необходимость обновления жилфонда. Обеспеченность жильем в с. Карага — одна из самых низких на Дальнем Востоке, существенно ниже заложенной в СТП Карагинского муниципального района величины 42,0 м2/чел на расчетном сроке.

Целью проектных решений в сфере жилищного строительства является повышение качества жилья и окружающей инфраструктуры.

На территориях, отводимых под индивидуальную застройку, предполагается возведение традиционных для данной местности домов из дерева или камня в 1 этаж площадью от 100 до 200 м2 на семью с участком до 0,1 га.

Таблица 43. Плановое движение жилищного фонда СП Карага

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 г. | 2035 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 9,1 | 10,3 | 11,6 |
| 2 | Население | чел. | 378 | 382 | 386 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,1 | 27,0 | 30,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | 1,4 | 2,9 |
| 5 | Новое строительство | тыс. м2 | - | 2,6 | 5,3 |
| 6 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,3 | 0,3 |

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности застройщиков, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

При планировании территорий необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа инвалидов, а также маломобильных групп населения ко всем объектам, в том числе жилищной сферы. Для маломобильных групп населения должны быть доступными придомовые территории (пешеходные пути движения и площадки), входы во все подъезды, помещения от входов до зоны проживания инвалида (квартира, жилая ячейка, комната, кухня, санузлы) в многоквартирных домах, помещения в жилой и сервисной (в группе обслуживающих помещений) частях гостиниц и других здания временного пребывания. Доступность помещений общежитий устанавливается заданием на проектирование.

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Уровень развития социальной сферы и социальной инфраструктуры определяет качество жизни, уровень социального благополучия и социально-психологического комфорта на территории проживания, формирует удовлетворенность населения деятельностью органов власти, и, в целом, отражает общую эффективность их деятельности.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли:

- дошкольное образование,

- начальное, основное, среднее общее образование,

- дополнительное образование,

- здравоохранение,

- социальное обеспечение,

- культура и спорт,

которые функционируют за счёт бюджетных дотаций и деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

Развитие других отраслей: торговли, общественного питания, бытового обслуживания, размещения приезжих — будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом. В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения; учет реальной посещаемости предприятий обслуживания; организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках населённых пунктов;

- наличие платежеспособного покупательского спроса; рыночно обусловленное формирование цены.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры произведён в соответствии с МНГП и РНГП.

Расчет учреждений дополнительного образования детей производится в свете Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678 р., в настоящее время дополнительное образование получают 81% школьников страны, а к 2030 году их будет не менее 82%, поэтому следует предусмотреть охват не менее 85%. Дополнительное образование школьники могут получать в школьных кружках, в Доме детского творчества, при Доме культуры, в спортивных секциях, клубах патриотического воспитания, на биостанциях, учебных комбинатах и в других специально созданных учреждениях. Количество занятий — 10 часов в неделю.

Образование

Приоритетами региональной политики в сфере образования являются доступность, качество, эффективность и открытость образования. В соответствии с ними проводится планомерная работа по совершенствованию региональной системы образования.

Стратегическими целями развития сферы образования являются:

    - усиление вклада образования в социально-экономическое развитие Камчатского края и обеспечение современного качества и доступности образования для детей и молодежи;

    - обеспечение соответствия качества образования требованиям инновационного социально-ориентированного развития.

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК — профессия) на базе школ с получением удостоверений (водители, слесари, механики);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Нормативы градостроительного проектирования в СП Карага содержат следующие нормы в области образования:

- муниципальные дошкольные образовательные организации — 85% от числа дошкольников; радиус пешеходной доступности 350 м;

- муниципальные общеобразовательные организации — 100% охвата основным общим образованием (I-IX классы), 75% охвата средним общим образованием (I-XI классы);

- муниципальные организации дополнительного образования — 10% от общего числа школьников (по МНГП Карагинского муниципального района — 80 %).

Норматив по дополнительному образованию школьников отстает от Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678р, которая требует охвата не менее 82% школьников дополнительным образованием. Для расчетов закладывается доля школьников 85%.

Радиус пешеходной доступности составляет 500 м для дошкольных учреждений, 2 км для учащихся I ступени, 4 км для учащихся II и III ступени.

Таблица 44. Расчет потребности в учреждениях образования на расчетном сроке

| Наименование поселения, населенного пункта | Дошкольники |  |  | Школьники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расчетная потребность в детских садах, мест | Население, чел. |  | Расчетная потребность в школах, мест | Расчетная потребность в заведениях дополнительного образования, мест |
| Сельское поселение «с. Карага» | 25 | 20 | 56 |  | 53 | 48 |

При расчете обеспеченности следует также учитывать, что школа с. Карага принимает также детей из с. Кострома. На сегодняшний день в с. Кострома дети не проживают, однако, в случае строительства крупного по местным меркам рыбоконсервного завода, население с. Кострома может увеличиться, в том числе там могут появиться и дети, для которых необходимо будет организовать доставку в учебные заведения.

Таблица 45. Избыток или дефицит мест в образовательных учреждениях на расчетном сроке

| Наименование поселения, населенного пункта | Детские сады |  |  | Школы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующие, мест | Потреб-ность, мест | Дефицит (-), избыток (+), мест | Сущест-вующие, мест | Потреб-ность, мест | Дефицит (-), избыток (+), мест |
| Сельское поселение «с. Карага» | 35 | 20 | 15 | 100 | 53 | 47 |

Здание школы имеет износ 33 %, на расчетном сроке он достигнет 50 %, здание детского сада — 41% и 60 % соответственно. В течение расчетного срока необходимо провести капитальный ремонт зданий школы и детского сада.

Среднее специальное образование в СП Карага не представлено. Предприятия СП Карага из-за удаленности не могут вовлекать в трудовую деятельность студентов средне-специального обучения во время обучения через стажировки и практики, поэтому есть необходимость организовать обучение на месте. Аналогичная потребность имеется и в п. Оссора, и в других населенных пунктах севера Камчатки, поэтому имеется необходимость в организации среднего специального образования по требуемым в районе специальностям непосредственно на территории Карагинского муниципального района. Также предприятия могут заключить со студентами договоры о целевом обучении за счет республиканского бюджета, гарантирующие трудоустройство выпускников после получения диплома среднего профессионального образования. Предприятия могут определять под свои запросы спектр дополнительных профессий/квалификаций для выпускников в дополнение к основной специальности. Наличие в районе возможности получить рабочую специальность по применимым профессиям повысит привлекательность и ограничит отток населения.

Крайне важным остаётся и обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда. Достижению этих целей способствует принятая и реализуемая государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае» (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2012 № 714-П), актуальная редакция которой относится к 2025 году.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместителя директора по воспитательной работе как ключевых фигур в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации федеральных образовательных программ;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школ и детских дошкольных учреждений;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

СТП Карагинского муниципального района не предлагает к строительству объекты образования.

СТП Камчатского края также не предлагает объекты образования.

Настоящим проектом генерального плана объекты образования не предлагаются

Капитальный ремонт предусматривается на расчетном сроке по следующим объектам:

- МБДОУ «Детский сад», ул. Обухова, 13;

- МБОУ «Карагинская основная школа», ул. Обухова, 31.

Здравоохранение

Организация здравоохранения строится по ступенчатой схеме: федеральные медицинские центры в крупных городах, узкоспециализированные учреждения в центре субъекта федерации, центральная районная больница в районном центре, амбулатории и участковые больницы в поселениях, фельдшерско-акушерские пункты в небольших населенных пунктах. Вопрос доступности бесплатной медицинской помощи постоянно стоит на повестке дня, поэтому размещение объектов медицины должно быть рациональным.

В соответствии с п.п. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям генерального плана не относится.

В соответствии с МНГП Карагинского муниципального района применяются следующие нормативы для расчета потребности в организациях здравоохранения:

- поликлиники, амбулатории, диспансеры — не менее 13,6 посещений в смену на 1000 жителей;

- стационары всех типов — не менее 7,2 коек на 1000 жителей

- станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи — 1 автомобиль на 6200 жителей.

Также нормированию подлежат аптеки — 3 на 10000 человек.

При учреждениях здравоохранения и в иных публичных местах допускается установка вендинговых автоматов круглосуточной доступности с аптечной продукцией (за исключением рецептурных препаратов, которые требуют подтверждения личности, и алкогольсодержащих препаратов, которые запрещено продавать таким способом Законом РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), которые могут покрыть часть потребности населения.

СТП Камчатского края предлагает к строительству ФАП с. Карага. Строительство завершено в 2025 г., других объектов к размещению нет.

Культура

Основные направления развития культуры сосредоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, закрепленного статьей 44 Конституции Российской Федерации.

Развитие культуры регулируется государственной программой Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 15.03.2024 № 112-П.

Цели и задачи государственной программы определены в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Камчатском крае, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан;

- формирование привлекательной, многомерной и динамичной культурной среды, современной территории с высоким качеством жизни и насыщенным досугом.

МНГП содержат следующие нормативы в области культуры:

- помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности — 50-60 м2 на 1000 чел.;

- культурно-досуговые учреждения клубного типа в сельских поселениях с населением до 500 чел. — 15 зрительских мест на 1000 чел.;

- общедоступная универсальная библиотека для сельских населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. — 1 филиал;

Остальные объекты не нормируются.

В с. Карага имеется библиотека с книжным фондом 10,3 тыс. ед. хранения, дополнительной потребности в библиотеках нет. В целом, современная библиотека является не только местом хранения и чтения книг, но и местом проведения мероприятий культурного характера, преимущественно этим направлением охвачены дети и пенсионеры.

Карагинский сельский дом культуры построен в 2021 году, имеет достаточную мощность 70 мест.

Здание библиотеки имеет износ 41%, в течение расчетного срока он возрастет до 60%, поэтому потребуется капитальный ремонт на расчетном сроке.

СТП Камчатского края и Карагинского муниципального района не предлагают объектов культуры в СП Карага.

Настоящий проект генерального плана также не предлагает объектов культуры местного уровня.

Физическая культура и спорт

Цель развития физической культуры и спорта — повышение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

Особенно важно решить задачу повышения уровня вовлеченности жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Решение этой задачи будет способствовать достижению сразу нескольких целей: улучшению здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для проведения здорового досуга.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Одним из способов повышения спортивной культуры и охвата населения занятиями спортом является наличие нормативного количества оборудованных спортивных объектов, доступных жителям для посещения.

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года в 2023 году доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, достигла уровня 56,8%. Во многом это произошло благодаря совершенствованию структуры спортивных объектов, в том числе развитию сети объектов шаговой доступности.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта являются:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов;

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы;

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

МНГП устанавливают следующие нормативы в области спорта:

- плоскостные сооружения — 1949,4 м2 на 1000 чел.;

- спортивные залы — 350 м2 на 1000 чел.;

- спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания — 70-80 м2 на 1000 чел.;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий — 30 м2 на 1000 чел.

Таблица 46. Расчет обеспеченности объектами спорта СП Карага

| Населенный пункт | Население, чел. | Плоскостные сооружения, м2 |  | Спортзалы, м2 |  | Бассейны. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имею-щиеся | Потреб-ность | Имею-щиеся | Потреб-ность | Имею-щиеся | Потреб-ность |
| Сельское поселение «с. Карага» | 386 | 550,0 | 752,5 | 400,2 | 135,1 | - | 29,0 |

СТП Карагинского муниципального района предлагает строительство плоскостного сооружения площадью 300 м2. СТП Камчатского края спортивных объектов не предлагает.

Строительство бассейна в с. Карага экономически нецелесообразно, так как требуется круглогодичный подогрев воды до нормативной температуры + 28 °С, что не реализуемо на привозном топливе.

Таблица 47. Предлагаемые объекты местного значения

| № | Объект | Площадь | Источник сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортплощадка | 300 м2 | СТП КМР |

Капремонт существующих объектов должен производиться при превышении ими 50% износа.

Торговля и общественное питание

Потребность в строительстве объектов торговли и бытового обслуживания населения формируется рынком, при этом основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в СП Карага являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории с. Карага;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции.

МНГП СП Карага устанавливает следующие нормативы по объектам торговли и общественного питания:

- торговые объекты: всего — 370 м2/1000 чел., в том числе продовольственных товаров — 113 м2/1000 чел., непродовольственных товаров — 257 м2/1000 чел.;

- объекты общественного питания: 40 посадочных мест на 1000 чел.;

- аптека — 1 объект на 6,2 тыс. чел.

Таблица 48. Расчет обеспеченности объектами торговли

| Населенный пункт | Существующие торговые точки, м2 | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Норматив, м2 | Население, чел. | Норматив, м2 |
| Сельское поселение «с. Карага» | 462,7 | 382 | 267,4 | 386 | 270,2 |

Таблица 49. Расчет обеспеченности объектами общественного питания

| Населенный пункт | Существующие объекты, мест | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Норматив, мест | Население, чел. | Норматив, мест |
| Сельское поселение «с. Карага» | 0 | 382 | 15 | 386 | 15 |

Существующая столовая школы на 48 мест может быть использована для проведения мероприятий, но не в ежедневном режиме, поэтому настоящим проектом рекомендуется создание предприятия общепита на 15 мест. Это возможно сделать на базе существующих магазинов, которые имеют избыточную площадь.

Развитие торговли и общественного питания тесно связано с деятельностью малого предпринимательства. Индивидуальные предприниматели и малые предприятия максимально быстро и полно реагируют на запросы рынка.

Бытовое обслуживание

Нормативы МНГП в области бытового обслуживания:

- объекты бытового обслуживания — 7 рабочих мест на 1000 чел.;

- прачечные — 60 кг в смену на 1000 чел.;

- химчистки — 3,5 кг в смену на 1000 чел.;

- бани — 7 мест на 1000 чел.;

Строительство прачечной, химчистки и бани требует наличия канализационных очистных сооружений. Возможна организация прачечной и химчистки в п. Оссора, где имеются КОС, с приемным пунктом в с. Карага.

Таблица 50. Потребность в предприятиях бытового обслуживания в СП Карага

| Срок | Предприятия бытового обслуживания, мест | Общественные бани, мест | Прачечные, кг/смена | Химчистки, кг/смена | Отделение связи, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 3 | 2 | 46,0 | 4,0 | 1 |
| Расчетный срок | 3 | 2 | 46,0 | 4,0 | 1 |

Данная сфера развивается в основном силами малого предпринимательства и достаточно оперативно реагирует на запросы рынка, поэтому в детальном планировании не нуждается. Отсутствие на сегодняшний день в с. Карага предприятий бытового обслуживания означает не отсутствие спроса, а согласие жителей обращаться за услугами в организации п. Оссора. Для оценки ситуации нужно также учесть потребности жителей с. Кострома, особенно с учетом строительства крупного предприятия рыбопереработки и возможного роста числа жителей.

В силу дефицита рабочей силы в рассматриваемом районе будет полезно рассмотреть возможность создания автоматизированных прачечных.

Настоящим проектом предлагается создание:

- предприятий бытового обслуживания — 3 рабочих места;

- автоматической прачечной мощностью 50 кг/смена, размещенной при любом общественном или производственном здании с водоснабжением и водоотведением.

Места размещения приезжих

Местные НГП устанавливают норматив для гостиниц 6 мест на 1000 человек, он не затрагивает сферу туризма, а относится лишь к обеспечению мест при деловых поездках, то есть круглогодичной доступности гостиниц, расположенных поблизости от объекта делового интереса приезжих.

Количество мест по нормативному расчету для с. Карага — всего 2, поэтому создание мест размещения приезжих не планируется, потребность закрывается предприятиями в п. Оссора.

Развитие туризма в с. Карага не планируется. На территории СП Карага возможна организация пешего туризма, которая потребует создания баз для туристов в материковой части поселения. Места размещения и необходимые параметры объектов для обслуживания туристов определяются на стадии проектирования.

Прочие объекты социальной инфраструктуры

В с. Карага имеется здание администрации, в котором также размещены почтовое отделение и библиотека.

Пункты выдачи заказов крупных торговых сетей отсутствуют, ближайший находится в п. Оссора. В связи с труднодоступностью Карагинского района, работа ПВЗ в значительной степени зависит от транспорта (воздушного и морского), и удаленность оссорского ПВЗ от с. Карага (30 минут на автомобиле) большой роли не играет. Создание ПВЗ в с. Карага экономически нецелесообразно.

Банковские услуги доступны дистанционно через приложения банков, что значительно снижает потребность в отделениях банков. Создание отделения банка в с. Карага не планируется.

Административные услуги доступны гражданам посредством сети Интернет, в большинстве случаев нет необходимости личного обращения в органы власти. Строительство дополнительных административных зданий данным проектом не предусмотрено.

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе:

- п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия);

- п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчёта не менее 5 %, расчётной вместимости учреждения или расчётного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

В зависимости от объемно-планировочных решений здания, расчетного числа маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания в проекте следует предусматривать как один из двух вариантов форм обслуживания:

- вариант «А» (универсальный проект) — доступность для инвалидов любого места в здании, а именно — общих путей движения и мест обслуживания — не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных в данном здании.

- вариант «Б» (разумное приспособление) — при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях, не мешающая основному потоку посетителей.

Здания общеобразовательных организаций следует проектировать доступными для всех категорий, учащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим управления в сфере образования на соответствующей территории.

Проектные решения зданий профессиональных общеобразовательных организаций должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, утвержденным действующим законодательством. Число обучающихся инвалидов и их распределение по видам инвалидности устанавливается заказчиком в задании на проектировании.

Здания общеобразовательных организаций следует проектировать доступными для всех категорий, учащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образование на соответствующей территории.

Проектные решения зданий профессиональных общеобразовательных организаций должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, утвержденным действующим законодательством. Число обучающихся инвалидов и их распределение по видам инвалидности устанавливается заказчиком в задании на проектирование.

Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по заданию на проектирование, включающему в себя перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.

В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом для учащихся-инвалидов.

Помещения для занимающихся физической культурой и спортом следует обеспечивать доступность для маломобильных групп населения во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.).

Развитие экономики

Согласно СЭР Камчатского края, развитие местных производительных сил Карагинского муниципального района будет связано со следующими промышленными объектами:

- производственным объектом по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности ООО «Колхоз Ударник», который расположен в с. Кострома. Сроки реализации проекта — 2020-2026 гг., количество рабочих мест 260;

- модернизацией рыбоперерабатывающего завода для увеличения мощности производства на 120 тонн в сутки, срок реализации 2026 год, количество рабочих мест 86.

Таким образом, основа экономики СП Карага не изменится — рыболовство и рыбопереработка.

На территории с. Карага имеются неиспользуемые производственные строения капитального характера: птичник, пилорама, столярная мастерская, механические мастерские, пекарня, теплица. Без надлежащего содержания здания пришли в аварийное состояние, требуют сноса или ремонта с целью возвращения в экономический оборот. Все сохраняемые здания могут быть подключены к электро-, тепло- и водоснабжению.

Создание птицеводческих и животноводческих хозяйств (коровников) нецелесообразно, так как требует завоза кормов и круглогодичного отопления. Расширение оленеводческих хозяйств Карагинского района для деятельности на территории СП Карага возможно (с использованием территории в западной части), но проект требует оценки профильных специалистов.

Для развития энергоемких производств требуется источник электроэнергии, для чего предлагается создание ветрогенератора мощностью 0,5 МВт.

Развитие экономической деятельности позволит решить две главные задачи:

- создание новых качественных рабочих мест за счет видов деятельности, дополняющих рыбодобывающую специализацию;

- существенное улучшение качества среды населенного пункта, повышение привлекательности с. Карага как места жизни, работы, образования, проведения досуга, отдыха.

Развитие промышленных объектов без предложения готовых инвестиционных площадок наталкивается на опасения возможных инвесторов, которым в таком случае приходится проводить самостоятельные изыскания, поэтому администрации Карагинского муниципального района необходимо уделять внимание развитию этого направления. Комплексное предложение территории, дорог и снабжения электричеством, водой, водоотведением снижает опасения инвесторов.

Развитие рекреации и туризма

В сферу рекреации входит и развитие мест отдыха местного населения.

Согласно СТП Карагинского муниципального района, развитие туризма связывается с улучшением транспортной доступности, то есть строительства автодороги по восточному побережью от Петропавловска-Камчатского до севера Камчатки. Строительство дороги запланировано в СТП Камчатского края. Маршрут пройдет через п. Оссора и СП Карага, хотя само с. Карага останется в стороне.

Туризм относится к сфере услуг, повышение конкурентоспособности которой является одной из стратегических задач общероссийского уровня. Туризм стимулирует также рост других отраслей экономики. При этом создаются дополнительные рабочие места, привлекаются инвестиции, развивается малое и среднее предпринимательство, укрепляются связи между субъектами Российской Федерации, расширяются международные контакты. С этой позиции развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Направления развития туризма:

- Природный туризм

по направлениям

- экскурсионный туризм;

- экологический туризм;

- спортивный туризм (пешие прогулки, дайвинг, рыбалка);

- Культурно-познавательный туризм

По направлениям:

- событийный туризм;

- экскурсионный туризм;

- спортивный и экстремальный туризм;

- культурно-исторический туризм.

На территории СП Карага пока не предлагаются инвестиционные площадки для туристических объектов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Транспорт — важнейшая составная часть инфраструктуры территории, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное транспортное обслуживание населения.

Развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один из базовых элементов стратегического планирования территории и хозяйственного комплекса, повышения качества жизни населения.

Постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 25-П утверждена государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», целями которой являются:

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края.

- Повышение доступности транспортных услуг для населения Камчатского края;

- Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Камчатского края.

- Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации.

- Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

- Повышение доступности проведения технического осмотра транспортных средств для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатского края.

Приоритетами программы являются:

- Развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального значения.

- Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В согласовании с данной программой разработаны схемы территориального планирования Камчатского края и Карагинского муниципального района.

СТП РФ в области транспорта не предлагает объектов для строительства на территории СП Карага.

Таблица 51. Объекты в области транспорта СТП Камчатского края и СТП Карагинского муниципального района, размещаемые на территории СП Карага

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характери-стика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап террито-риального планиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТП Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автодороги Ключи — Оссора с подъездом к с. Ивашка | Усть-Камчатский муниципальный район, межселенная территория, Карагинский муниципальный район, с Ивашка, п. Оссора | 428,2 км IV категория | Охранная зона, санитарный разрыв, придорожная полоса | Расчетный срок |
| 2 | Автодорожный мост на автомобильной дороге «Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики» | МО СП Карага, межселенная территория КМР | по проекту | Не устанавливается | Расчётный срок |
| СТП Карагинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги «Карага – Кострома» | МО СП Карага, межселенная территория | 14,6 км V категория | Придорожная полоса – 25 м | Расчётный срок |
| 4 | АЗС СТО автомойка | СП Карага | 2 кол. 2 поста 1 пост | Санитарно-защитная зона – 50-100 м | Расчётный срок |

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является основным способом сообщения в пределах с. Карага и для связи с п. Оссора и с. Кострома. Развитие и совершенствование автомобильных дорог должно обеспечивать устойчивое и надёжное обслуживание населения и хозяйственного комплекса. В течение всего планируемого срока необходимо уделять особое внимание улучшению качества дорог, расширению транспортного сообщения, реконструкции, ремонта автодорог.

Существующая слаборазвитая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе экономического развития округа с учётом природно-географических условий, отвечает требованиям экономики района, но не дает возможности для экономического развития.

Дорожная инфраструктура на территории поселения отсутствует.

Улично-дорожная сеть с. Карага развития, но покрытие всех улиц грунтовое. Техническое состояние не удовлетворяет нормативам.

Уровень автомобилизации

Прогноз уровня автомобилизации составлен на основании данных за прошлые годы (см. раздел 5.7.1). Уровень автомобилизации будет расти соответственно с уровнем насыщения, который ограничен финансовыми соображениями (уровнем дохода населения). По данным на 2024 год (https://ria.ru/20241216/dostupnost_avto-1988825051.html) в Камчатском крае доля семей, которые могут позволить себе недорогой (1,2 млн. руб.) автомобиль, составляет 32,0%, а средний по стоимости (2,9 млн. руб.) — 12,8%. По этому показателю Камчатка занимает 8-е место среди регионов РФ, отчего растет средний уровень автомобилизации. Исходя из этих соображений следует ожидать достижения уровня 600-650 автомобилей на 1000 человек к расчетному сроку.

Полностью автоматический автомобиль, используемый в роли доступного по цене такси или каршеринга, на территории СП Карага малоперспективен из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Таблица 52. Прогноз количества автомобилей в СП Карага

| Населенный пункт | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | уровень автомоби-лизации, авт./1000 чел. | Количество автомо-билей, шт. | Население, чел. | уровень автомоби-лизации, авт./1000 чел. | Количество автомо-билей, шт. |
| Сельское поселение «с. Карага» | 382 | 550 | 210 | 386 | 600 | 232 |

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания — 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- обеспеченность гаражами и стоянками должна быть не менее 70% от количества автомобилей.

Таблица 53. Расчет необходимого количества элементов инфраструктуры на расчетном сроке

| Населенный пункт | Количество автомобилей, шт. | Заправочные станции, мест | СТО, постов | Гаражи и стоянки, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «с. Карага» | 232 | 0,2 | 1,2 | 162 |

Расчетное количество объектов перекрывается теми объектами, которые будут размещены по СТП Карагинского муниципального района, поэтому на местном уровне поселения объекты автодорожной инфраструктуры не запланированы.

Улично-дорожная сеть

Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети на стадии Генерального плана является создание единой транспортной сети, которая обеспечит надежные транспортные связи для любых территорий между собой, а также с объектами внешнего транспорта.

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы населенного пункта являются:

- обеспечение связанности территории населенного пункта;

- увеличение пропускной способности существующих улиц;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Проект учитывает хорошее развитие улично-дорожной сети и предлагает ее улучшение.

Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено:

- Улучшение улично-дорожной сети:

- строительство дорожных развязок;

- реконструкция улиц с приведением ширины их поперечного профиля к нормативной;

- реконструкция улиц в жилой застройке;

- реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- строительство автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта;

- Улучшение дорожной инфраструктуры:

- строительство СТО;

- строительство АЗС;

- строительство автомойки.

- Реконструкция гаражей индивидуального транспорта.

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605), на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях — не далее 100 м следует выделять места для транспорта инвалидов. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъёмным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м, что даёт возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины — 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях

для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций — не менее 30 % мест.

Воздушный транспорт

На территории СП Карага имеется одна необорудованная вертолетная площадка с грунтовым покрытием. Плановые рейсы не осуществляются.

Развитие воздушного транспорта относится к федеральному уровню территориального планирования, объектов на территории СП Карага не запланировано.

Водный транспорт

Федеральная СТП в области транспорта и СТП Камчатского края не предусматривает объектов в области водного транспорта на территории СП Карага.

Морской транспорт является базой для развития рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности СП Карага. На сегодняшний день имеющиеся объекты по мощности удовлетворяют местным потребностям.

Развитие портовой инфраструктуры может понадобиться в случае появления новых рыбоперерабатывающих предприятий, поэтому в проектной документации нового предприятия необходимо предусмотреть оборудованную пристань.

Настоящим проектом объектов местного уровня в области морского транспорта не предусмотрено.

Пешеходное и велосипедное движение

Для передвижения пешеходов в с. Карага должны быть оборудованы тротуары. В местах, где отсутствуют тротуарные дорожки, пешеходное движение происходит по проездам, совмещенным с тротуарами.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по автомобильным дорогам общего пользования.

Строительство отдельно выделенной полосы для движения велосипедистов в составе поперечного профиля дорог (велосипедные полосы) в пределах сформированной застройки неосуществимо из-за недостатка места.

Велосипед возможно использовать лишь в теплую часть года, когда отсутствует снежный покров и интенсивные осадки, поэтому развитие велосипедного сообщения не предусматривается.

Инженерная подготовка территории

Опасные природные явления необходимо учитывать при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного и непроизводственного назначения, линейные объекты). При проектировании и строительстве зданий, сооружений, линейных объектов (трубопроводов, линий электропередачи и др.), должны учитываться специальные требования для районов с повышенными сейсмическими воздействиями, ветровые и снеговые нагрузки для района проектирования.

Инженерная подготовка необходима только в населенной части СП Карага, а также вдоль линейных объектов, проложенных по территории.

Комплекс мероприятий по защите территории от затопления

Затопление территории может происходить при паводках, ливневых дождях, таянии снега и цунами. Основной причиной по частоте возникновения и силе воздействия в населенной части поселения является таяние снега весной и сильные дожди в теплое время года. В ненаселенной части, где предполагается продолжить автодорогу с юга Камчатки, основной причиной будут паводковые воды.

Поверхностный сток с территорий жилой и промышленной застройки отводится сетями дождевой канализации на очистные сооружения, после чего выпускается в залив.

Проектирование дождевой канализации в пределах населенного пункта производится с учетом рельефа местности (наклон на юг и на север), которая позволяет сформировать самотечную канализацию со сбросом на очистные сооружения, а затем в Карагинский залив или в лагуну. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц, и трубопроводов. В состав локальных очистных сооружений и насосных станций перекачки поверхностных стоков могут быть включены емкости, используемые для полива зеленых насаждений и дорожных покрытий, а также для тушения пожаров. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии рабочего проектирования.

Участки застройки, дорожную инфраструктуру и линейные объекты, подвергающиеся опасности затопления, необходимо ограждать защитными дамбами.

На территориях с плоским рельефом наблюдается высокий уровень стояния грунтовых вод. Здания с подвальными помещениями на этих участках должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом. Выпуск дренажных вод предусматривается непосредственно в водоемы или канализационные колодцы в самотечном или напорном режиме.

Промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

При пересечении рек автодорогами необходимо производить берегоукрепление, укрепление откосов. Протяженность берегоукрепительных работ определяется проектом.

Снижение негативных последствий ветра ураганной силы, тайфунов

Основными мероприятиями, направленными на снижение последствий от сильного ветра, наряду с возможно более ранним предупреждением, должны быть:

укрепление легких наземных зданий и сооружений, прежде всего крыш, рекламных конструкций, дополнительное закрепление высотных конструкций;

соблюдение правил эксплуатации ветровой энергоустановки;

оперативная оценка ситуации после окончания штормового явления, принятие мер к ремонту и восстановлению работоспособности хозяйства населенного пункта и промышленных предприятий, расчистка территорий.

Развитие инженерной инфраструктуры

Все расчеты прогнозного потребления ресурсов основаны на прогнозе численности населения с. Карага.

Водоснабжение

В настоящее время на территории СП Карага действует централизованная система водоснабжения. Источником являются подземные скважины, расположенные на водозаборе к востоку от с. Карага, имеющие значительный запас производительности. Система водоснабжения имеет значительные расходы воды на собственные нужды и потери (около 67 %, Таблица 23).

Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей схемы централизованного водоснабжения без увеличения мощности сооружений и сетей водоснабжения. Также предусматривается строительство сооружений водоочистки, новых разводящих сетей для планируемых потребителей, пожарных гидрантов. Проектируемую сеть водоснабжения предлагается выполнить из полимерных труб. Способ прокладки — подземный.

Водоснабжение жилфонда планируется довести до 100 %, на сегодняшний день 93 %.

Водоснабжение планируемых объектов инфраструктуры на незаселенной территории поселения не предусмотрено, при необходимости определяется проектом с использованием локального подземного источника, поверхностный сток для водоснабжения не используется.

Район проектирования относится к районам с сейсмической активностью, поэтому на последующих стадиях разработки проектной и рабочей документации необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012.

Технические характеристики сетей и объектов системы водоснабжения, предлагаемых к строительству и реконструкции, расчетные объемы водопотребления подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Действующие местные НГП содержат в себе следующие нормативы водопотребления:

- для жилой застройки 160 л/сут на чел.;

- на полив индивидуального участка жилой застройки — 60 л/сут на чел.;

- неучтенные расходы — 15%.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Коэффициенты максимального потребления, учитывающие численность жителей вместе с временным населением, определяются согласно СП 31.13330.2012 (таблица 2 п. 5.2):

Таблица 54. Ожидаемое суммарное потребление воды на расчетном сроке в СП Карага

| Объект водоснабжения | Население, чел. | Норма, л/сут. на чел. | К суточной неравномерности | К макс. Потреб-ления | Расход воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сут. | Сут. Макс. | час | Час макс |
| Население | 386 | 160 | 1,2 | 3,25 | 61,8 | 74,2 | 2,6 | 8,4 |
| административные и общественные здания | 10% |  | 1,2 | 3,25 | 6,2 | 7,4 | 0,3 | 0,8 |
| полив | 386 | 60 | 1,2 | 3,25 | 23,2 | 27,8 | 1,0 | 3,1 |
| неучтенные расходы | 15% |  | 1,2 | 3,25 | 13,7 | 16,4 | 0,6 | 1,8 |
| Итого по с. Карага |  |  |  |  | 104,9 | 125,8 | 4,5 | 14,1 |

Годовой расчетный объем потребления составляет 38,3 тыс. м3, тогда как фактически отпущено потребителям за 2024 г. всего 12,0 тыс. м3 (Таблица 23), что говорит о несовершенстве существующих сетей водоснабжения.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения:

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Развитие системы централизованного водоснабжения позволит создать благоприятную инфраструктуру для повышения благосостояния жителей.

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметры водоводов должны уточняться на этапе проведения проектных работ с учётом гидравлических расчётов.

Пожарное водоснабжение производится из пожарных резервуаров. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара, в соответствии с СП 8.13130.2020. Существующая и планируемая максимальная этажность — 2 этажа.

Таблица 55. Расход воды на пожарное потребление

| Населенный пункт | Этажность, эт. | Количество одновременных пожаров | Расход по норме, л/с | Расход воды из расчета времени тушения 3 часа, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Карага | 2 | 1 | 5 | 54,0 |

СТП Камчатского края не содержит объектов водоснабжения на территории СП Карага.

СТП Карагинского муниципального района предлагает установить пожарные гидранты на сетях водоснабжения (6 ед.).

Для уменьшения собственного потребления и потерь на сетях водоснабжения предлагается замена сетей, кольцевая схема.

Таблица 56. Перечень объектов водоснабжения, предлагаемых к размещению

| № | Назначение и наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоочистные сооружения | Строительство | СП Карага, к востоку от с. Карага | 110 м3/сут | 30 м | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2 | Пожарные гидранты | Строительство | На сетях водоснабжения | 6 ед. | Не устанавливается | 1 очередь | СТП КМР | Жилая зона, общественно-деловая зона |
| 3 | Водопровод | Строительство | с. Карага | 1 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |
| 4 | Водопровод | Реконструкция | с. Карага | 3 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |

Водоотведение

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и развития системы канализации является бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей схемы децентрализованного водоотведения СП Карага, строительство индивидуальных септиков полной заводской готовности для планируемой застройки, строительство канализационных очистных сооружений, создание ливневой канализации по всей территории с. Карага.

Производственные сточные воды, которые могут нарушить работу коммунальных сетей и сооружений, должны подвергаться предварительной очистке. Стоки, не загрязнённые в процессе производства (условно чистые), должны быть использованы в системах технического водоснабжения предприятия.

Район проектирования относится к районам с сейсмической активностью, поэтому на последующих стадиях разработки проектной и рабочей документации необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно СП 32.13330.2012.

Технические характеристики сетей и объектов системы водоотведения, предлагаемых к строительству и реконструкции, расчетные объемы водоотведения подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Согласно СП 32.13330.2012 расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принять равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Объем водоотведения промышленных предприятий устанавливается отдельно по ведомственным нормам, характеру производства и внедренным схемам оборотного водоснабжения.

Таблица 57. Ожидаемое водоотведение на расчетном сроке

| Объект водоснабжения | Суточный максимальный объем, м3/сут. | Часовой объем, м3/час | Расчетный объем, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 74,2 | 8,4 | 2,3 |
| Существующие общественные и административные здания | 7,4 | 0,8 | 0,2 |
| Проектируемые общественные и административные здания, 33% | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
| Промышленность, 20% | 14,8 | 1,7 | 0,5 |
| Итого по с. Карага | 98,9 | 11,2 | 3,1 |

СТП Камчатского края и Карагинского муниципального района не содержат объектов для СП Карага.

Таблица 58. Предлагаемые объекты местного значения по системам водоотведения

| № | Назначение и наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | Строительство | СП Карага, к северу от с. Карага | 110 м3/сут | 30 м | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2 | Самотечные сети ливневой канализации | Строительство | С. Карага | 5 км | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Зона инженерной инфраструктуры |

Теплоснабжение

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей схемы централизованного теплоснабжения без увеличения мощности сооружений и сетей отопления. Также предусматривается строительство новых разводящих сетей для планируемых потребителей. Проектируемую сеть теплоснабжения предлагается выполнить из стальных труб. Способ прокладки — подземный.

Использование возобновляемых источников энергии для теплогенерации не планируется.

Теплоснабжение жилфонда планируется довести до 100 %, на сегодняшний день 93 %.

Теплоснабжение планируемых объектов инфраструктуры на незаселенной территории поселения не предусмотрено.

Район проектирования относится к районам с сейсмической активностью, поэтому на последующих стадиях разработки проектной и рабочей документации необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно СП 31.13330.2012.

Технические характеристики сетей и объектов системы теплоснабжения, предлагаемых к строительству и реконструкции, расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

К числу дополнительных мероприятий на системах теплоснабжения относится создание закрытой площадки хранения угля площадью 700 м2. Это уменьшит загрязнение окружающей среды и улучшит условия хранения топлива.

Таблица 59. Суммарный перспективный топливный баланс

| № | Потребитель | Общая площадь, тыс. м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Итого |
| 1 | Объекты общественно-деловой зоны | 5,5 | 0,407 |  | 0,190 | 0,126 | 0,723 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 6,8 | 0,593 |  | 0 | 0,164 | 0,757 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 4,8 | 0,742 |  | 0 | 0,117 | 0,859 |
|  | Итого |  |  | 1,742 | 0,19 | 0,407 | 0,117 |  |

СТП Камчатского края и Карагинского муниципального района не предусматривают объектов в области теплоснабжения для СП Карага.

Инвестиционная программа АО «Оссора» в сфере теплоснабжения на 2024-2033 годы предусматривает реконструкцию или модернизацию 9,865 км тепловых сетей без изменения характеристик системы теплоснабжения.

Таблица 60. Предлагаемые объекты местного значения по системам теплоснабжения

| № | Назначение и наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Функцио-нальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети | Строительство | С. Карага | 1 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |
| 2 | Тепловые сети | Реконструкция | С. Карага | 9,865 км | Не устанавливается | 1 очередь | Инвестпрограмма АО «Оссора» по с. Карага | - |
| 3 | Закрытая площадка хранения угля | Строительство | С. Карага, котельная | 700 м2 | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Зона инженер-ной инфраструктуры |

Электроснабжение

Существующая система электроснабжения с местной генерацией обеспечивает потребности поселения, но имеет высокую степень износа. Часть системы электроснабжения не отвечает современным требованиям: прокладка голым проводом, деревянные опоры.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения и снижение себестоимости генерации. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации Генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Федеральная СТП в области энергетики, СТП Камчатского края и Карагинского муниципального района не предлагают к размещению объектов в области электроснабжения.

Развитие сетей и объектов напряжения 0,4 кВ будет иметь локальный характер, связанный с точечным развитием территории и должно быть рассмотрено на иных стадиях разработки документации (проект планировки, рабочее проектирование и т. д.).

Сохранение действующих линий электропередачи предусмотрено с последующей заменой оборудования и сооружений на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Карага находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II и III категории, за исключением:

- детских садов и школ, объектов здравоохранения в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35–76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве резервного источника питания проектом предлагается использовать передвижные дизельные электростанции (ДЭС), или трансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен ниже по удельным показателям в соответствии с МНГП и РНГП, а также согласно с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94.

Таблица 61. Предлагаемые объекты местного значения в области электроснабжения

| № | Назначение и наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Срок реализации | Источник информа-ции о мероприятии | Функцио-нальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветрогенератор | Строительство | с. Карага | 0,5 МВт | 2 м | 1 очередь | СТП КМР | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2 | Опоры стальные для ЛЭП 0,4 кВ | строительство | с. Карага | 20 ед. | 2 м | 1 очередь | Предложение разработчика | Зона инженерной инфраструктуры |
| 3 | Замена голого провода на самонесущий изолированный | Реконструкция | с. Карага | 1,0 км | 2 м | 1 очередь | Предложение разработчика | Зона инженерной инфраструктуры |

Размещаемые линейные объекты предназначены для расширяемой зоны жилой застройки и улучшения электроснабжения производственных площадок.

Связь и информатизация

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в основные сферы деятельности является одним из приоритетных направлений государственной политики. Речь идет не просто об автоматизации отдельных функций и деловых процессов, а о существенной перестройке работы соответствующих организаций на базе коммуникационных технологий, приводящей к новому качеству оказания государственных и муниципальных услуг (включая услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и др.), развитию новых форм ведения бизнеса, взаимодействия с гражданами и повышению эффективности государственного управления на базе информационно-телекоммуникационных сетей.

Внедрение современной связи уменьшает потребность района в отделениях банка, нагрузку на почтовые отделения, дает возможность решать вопросы в государственных органах дистанционно.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- Улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- организация сетей передачи данных на базе беспроводных технологий;

- дальнейшее развитие телефонной сети стандарта GSM.

Главной целью, согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212, является уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса.

АТС проводной связи в с. Карага отсутствует. Наличие двух станций сотовой связи с двумя вышками не повышает надежности связи, поэтому предлагается перевод в резерв станции стандарта DECT (она имеет меньшую дальность и скорость передачи данных) и применение ее только в случае полного отказа базовой станции стандарта GSM.

СТП Камчатского края и Карагинского муниципального района не содержат объектов связи для СП Карага.

Настоящим проектом генерального плана объектов связи местного уровня не предлагается.

Охрана окружающей среды, благоустройство и санитарная очистка территории

Важнейшим аспектом в реализации генерального плана является создание на территории округа условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования.

Организация системы санитарной очистки чрезвычайно актуальна вследствие трудноустранимых негативных последствий ненадлежащего обращения с отходами.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основную проблему в плане загрязнения воздуха создает котельная с. Карага. На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- установка дымофильтра;

- создание крытой площадки хранения угля.

Также уменьшению выбросов будет способствовать присоединение к системе централизованного теплоснабжения оставшегося жилфонда с отказом от отдельных печей.

Для предприятий, расположенных в с. Карага и в непосредственной близости от него, устанавливаются санитарно-защитные зоны. По мере возможности, за пределы жилой застройки выносятся механические мастерские, производственные предприятия. В санитарных зонах рациональным представляется развитие системы зеленых насаждений.

Зеленые насаждения способствуют снижению уровня загрязненности воздуха, защищают застройку от неблагоприятных ветров, уменьшают шум, но в холодном климате севера Камчатки растения медленно набирают зеленую массу, а завозные виды не приживаются. Для развития зеленых насаждений на Камчатке создан питомник в Мильковском лесничестве, где с 2023 года выращиваются саженцы березы Эрмана. В течение расчетного срока данного проекта (2046 год) они достигнут необходимого для пересадки размера, и из возможно будет закупить в необходимых количествах.

Сохранности зеленых насаждений будет способствовать приведение улично-дорожной сети к нормативному виду. Уменьшение запыленности воздуха зависит и от зеленых насаждений, и от покрытия автодорог, замена покрытия дорожного полотна на твердое с одновременной организацией стока осадочных вод снижает уровень запыленности и повышает комфортность проживания.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (строительство очистных сооружений канализации, реконструкция сетей водоотведения) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов, особенно нерестовых рек.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.03.2025).

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- проектирование канализационных очистных сооружений;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

Мероприятия по охране почвенного покрова

На большей части территории СП Карага почвенный покров не нарушается деятельностью человека. В населенной части он подвергается воздействию и нуждается в рекультивации, так как природная скорость его восстановления очень низкая. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей

- различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.
Современные технологии производства строительных материалов позволяют использовать в качестве сырья золоотходы от сжигания угля.

Благоустройство территории

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания является развитие системы озеленения села, зон отдыха, сельских и пригородных лесопарковых и лесных зон. Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие территории.

В уже сложившейся структуре населенного пункта с. Карага имеется достаточное количество незанятых участков, на которых возможно создавать новые зеленые массивы и зоны отдыха, однако, возможности ограничиваются местным климатом с коротким периодом вегетации. Проектом предусматривается формирование новых, расширение и реконструкция существующих парков, скверов, газонов и организация ландшафтных композиций, озеленение прибрежных защитных полос, а при возможности — водоохранных зон, озеленение санитарно-защитных зон. Все это позволит организовать целостную непрерывную систему зеленых насаждений и повысить эффективность выполнения возложенных на них функций.

При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом внесения изменений в генеральный план рекомендуется и в дальнейшем проводить благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами — беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

В зонах промышленной застройки требуется увеличение доли защитного озеленения, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными, коммунальными транспортными и другими объектами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Вдоль автодорог, являющихся существенным источником загрязнения, необходимо организовать озеленение.

Таблица 62. Характеристика защитных полос

| Структура защитной полосы | Ширина защитной полосы, м | Снижение уровня загрязнения, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее | в т.ч. за счёт насаждений |
| Однорядная полоса деревьев | 5 | 5-10 | 4-7 |
| Однорядная полоса кустарников | 5 | 7-10 | 5-7 |
| Двухрядная посадка деревьев высотой 10-12 м | 10 | 10-30 | 8-10 |
| Двухрядная посадка деревьев высотой 10-18 м | 10 | 25-30 | 20-25 |
| Четырёхрядная полоса деревьев высотой 12-15 м с кустарником | 25 | 35-45 | 25-30 |
| Многорядная полоса древесно-кустарниковых насаждений высотой 15-30 м при полноте |  |  |  |
| 0,5-0,6 | 30 | 40-45 | 30-40 |
| 0,7-0,8 | 30 | 55-60 | 45-50 |
| 0,8-1,0 | 30 | 70-75 | 60-70 |

Кроме того, зелёные насаждения значительно снижают уровень шума на территории жилой застройки: небольшие скверы и внутриквартальные посадки — на 4-7 дБа, плотные посадки кустарниковых и древесных пород с развитой кроной шириной 30-40 м на 17-23 дБа.

Система санитарной очистки и уборки территорий

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Необходимое количество контейнеров рассчитывается по формуле

Бконт = Пгод × t × к / (365 × V), где:

Пгод — годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t — периодичность удаления отходов в сутки;

К — коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V — вместимость контейнера

Добавочный коэффициент неравномерности 1,25 не отменяет необходимости вывозить ТКО по графику.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае установлена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 05.10.2023 № 29-Н.

Норматив накопления ТКО для населения установлен приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 02.10.2017 № 35, для предпринимателей и юридических лиц — приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 10.09.2018 № 51. Расчёт объёмов образования ТКО, образующихся от жилищного фонда, произведён по усредненной норме для индивидуального и многоквартирного жилфонда (469,2 + 493,32) / 2 = 481,26 кг/год на человека.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова, годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %, если не применяются специальные меры для его ограничения. Территориальной схемой ожидается снижение количества отходов на 3,7 % к 2030 году, однако, не указаны методы, ведущие к этому.

Таблица 63. Объемы накопления твердых коммунальных отходов на территории СП Карага

| Срок | Население, чел. | норма накопления, кг/чел в год | объем ТКО, м3/год | масса ТКО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 382 | 558,52 | 1706,8 | 213,4 |
| Расчетный срок | 386 | 648,19 | 2001,6 | 250,2 |

Возрастание объема вывоза связано с увеличением нормы накопления.

Таблица 64. Расчет требуемого числа контейнеров и бункеров для сбора ТКО

| Наименование поселения | Население, чел | Объем ТКО в год, м3 | Контейнеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во, шт | общий объем, м3 |
| Сельское поселение «с. Карага» | 386 | 2002 | жел. с крыш. | 0,75 | 21 | 15,8 |

Для расчетов принято, что ТКО из контейнеров вывозится трижды в неделю.

Для крупногабаритного мусора используется бункер, вывозимый его по мере заполнения.

Утилизация вторичного сырья

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами установлены требования к раздельному накоплению отходов. При этом выделяются ТКО, подлежащие утилизации и годные ко вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами. Контейнерные площадки оборудуются отдельным контейнером для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов. К 2030 г. планируется утилизировать и обезвреживать до 86 % отходов.

Для извлечения вторичных материальных ресурсов из объема ТКО необходимо организовать многокомпонентный сбор отходов, создать пункт приема вторсырья. В Карагинском муниципальном районе из-за его удаленности трудно создать систему утилизации отходов, однако, есть необходимость отделять сжигаемую фракцию для последующего уничтожения вместе с пищевыми отходами в инсинераторной установке, так как пищевые отходы привлекают на мусорный полигон медведей. Выделяющееся тепло необходимо использовать, так как все топливо в районе привозное, расход дизельного топлива на сжигание органики составляет 0,15-0,17 кг на 1 кг отходов, то есть 15-20 т в год для объемов с. Карага.

Несжигаемая фракция (металл, пластик, резина) прессуется для уменьшения объема и накапливается на полигоне или передается в передвижной пункт накопления вторичных материальных ресурсов. В перспективе эти отходы могут быть переработаны для создания конструктивных элементов сельской среды (лотков ливневой канализации, ограждений, тротуарной плитки и других).

Опасные отходы (батарейки, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие отходы) и автомобильные шины необходимо накапливать отдельно от других видов ТКО.

Отходы электронного оборудования запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО, их необходимо передавать организациям, осуществляющим извлечение компонентов.

Таблица 65. Объекты в области утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов регионального значения, планируемые к размещению на территории СП Карага

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадки для накопления ТКО на новых территориях жилищного строительства | Расчетное количество в соответствии с установленными нормативами |
| 2. | Площадки для накопления ТКО на новых территориях общественно-деловых зон | Расчетное количество в соответствии с установленными нормативами |

Таблица 66. Объекты СТП Карагинского муниципального района в области утилизации, обезвреживания, захоронения для СП Карага

| № | Наименование | Статус | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка накопления | Строительство | С. Карага | 143 т/год | Санитарно-защитная зона 500 м | Первая очередь |
| 2 | Инсинераторная установка | Строительство | С. Карага | 1 м3 | Санитарно-защитная зона 500 м | Первая очередь |

Объекты в области утилизации, предусмотренные СТП Карагинского района, размещаются за пределами МО СП с. Карага, на территории МО СП п. Оссора, поэтому не отображаются в графических материалах настоящего проекта и не включены в планируемые объекты.

Места погребения

Расчет потребности в местах традиционного захоронения проводится исходя из норматива 0,24 га на 1000 человек населения, установленного в МНГП.

Таблица 67. Места захоронения СП Карага

| Населенный пункт | Сущест-вующие кладбища, га | 2025 г. |  | 2035 г. |  | 2045 г. |  | Дефицит / избыток, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насе-ление, чел | Расчетная площадь кладбища, га | Насе-ление, чел | Расчетная площадь кладбища, га | Насе-ление, чел | Расчетная площадь кладбища, га |  |
| Сельское поселение «с. Карага» | 1,0 | 378 | 0,1 | 382 | 0,1 | 386 | 0,1 | 0,9 |

Потребности в новых объектах нет.

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории СП Карага, в том числе: | га | 324578,19 | 324578,19 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | с. Карага | га | 43,2967 | 43,2967 |
| 1.2 | Установленные функциональные зоны: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,3 | 8,1326 |
|  |  | % | 0,004 | 0,002 |
| 1.2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га |  | 9,65476 |
|  |  | % |  | 0,003 |
| 1.2.3 | Общественно-деловая зона | га | 2,3 | 3,98028 |
|  |  | % | 0,001 | 0,001 |
| 1.2.4 | Производственная зона | га | 4,3 | 2,09172 |
|  |  | % | 0,001 | 0,001 |
| 1.2.5 | Коммунально-складская зона | га | - | 4,0822 |
|  |  | % | - | 0,001 |
| 1.2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | 3,526805 |
|  |  | % | 0,000 | 0,001 |
| 1.2.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 9,1 | 23,70323 |
|  |  | % | 0,003 | 0,007 |
| 1.2.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,3 | 691,012 |
|  |  | % | 0,000 | 0,213 |
| 1.2.9 | Зона рекреационного назначения | га | - | 1,76132 |
|  |  | % | - | 0,001 |
| 1.2.10 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 2,87352 |
|  |  | % | - | 0,001 |
| 1.2.11 | Зона кладбищ | га | - | 1,01266 |
|  |  | % | - | 0,000 |
| 1.2.12 | Зона природных территорий | га | 324546,59 | - |
|  |  | % | 99,990 | - |
| 1.2.13 | Зона лесов | га | - | 313374,296 |
|  |  | % | - | 96,548 |
| 1.2.14 | Зона акваторий | га | 0,8 | 10448,100 |
|  |  | % | 0,000 | 3,219 |
| 1.2.15 | Иные зоны | га | - | 3,96338 |
|  |  | % | - | 0,001 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | человек | 378 | 386 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 9,1 | 11,6 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 24,1 | 30,0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 2,9 |
| 3.5 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 5,3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 35 | 35 |
|  |  | мест/1000 чел. | 92 | 91 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 100 | 100 |
|  |  | мест/1000 чел. | 265 | 259 |
| 4.1.3 | Организации дополнительного образования | мест | 15 | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | 40 | 39 |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерские пункты | посещ./смена | 20 | 20 |
| 4.3 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола | 400,2 | 400,2 |
| 4.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 550 | 850 |
| 4.4 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.4.1 | Дома культуры | ед. | 1 | 1 |
| 4.4.2 | Библиотеки общедоступные | ед. | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 4,316 |  |
| 5.3 | Уровень автомобилизации населения | автомобилей на 1000 чел. | 500 | 600 |
| 5.4 | Автозаправочные станции | колонки | 0 | 2 |
| 5.5 | Станции технического обслуживания | постов | 0 | 2 |
| 5.6 | Автомойка | постов | 0 | 1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | м3/сутки | 32,9 | 104,9 |
| 6.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сутки | н/д | 98,9 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | ГВт×ч | 1,5 | 1,5 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Отпуск тепла потребителям | Гкал/час | 1,969 | 2,339 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения — всего | Гкал/час | 3,024 | 3,024 |
| 6.5 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 317 | 311 |
| 7 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Объем твёрдых коммунальных отходов | т/год | 213,4 | 250,2 |

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО СП с. Карага объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 68. Перечень планируемых для размещения объектов

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Объектов нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | В области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги Ключи — Оссора с подъездом к с. Ивашка | Усть-Камчатский МР: межселенная территория; Карагинский МР: с Ивашка, п. Оссора | 428,2 км IV категория | Не устанавливается | Расчетный срок | СТП Камчатского края | - |
|  | Автодорожный мост на автомобильной дороге «Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики» | МО СП Карага, межселенная территория КМР | по проекту | Не устанавливается | 1 очередь | СТП КМР | - |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО УРОВНЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | В области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоочистные сооружения | СП Карага, к востоку от с. Карага | 110 м3/сут | 15 м | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Пожарные гидранты | На сетях водоснабжения | 6 ед. | Не устанавливается | 1 очередь | СТП КМР | - |
|  | Водопровод | с. Карага | 1 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |
|  | Реконструкция водопровода | с. Карага | 3 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |
|  | В области водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС | СП Карага, к северу от с. Карага | 110 м3/сут | 15 м | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Самотечные сети ливневой канализации | С. Карага | 5 км | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | - |
|  | В области теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети | С. Карага | 1 км | Не устанавливается | 1 очередь | ПКР СКИ СП Карага | - |
|  | Тепловые сети | С. Карага | 9,865 км | Не устанавливается | 1 очередь | Инвестпрограмма АО «Оссора» по с. Карага | - |
|  | Закрытая площадка хранения угля | С. Карага, котельная | 700 м2 | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | В области электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ветрогенератор | с. Карага | 0,5 МВт | 2 м | 1 очередь | СТП КМР | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Опоры стальные для ЛЭП 0,4 кВ | с. Карага | 20 ед. | 2 м | 1 очередь | Предложение разработчика | - |
|  | Реконструкция ЛЭП (замена голого провода на самонесущий изолированный) | с. Карага | 1,0 км 0,4 кВ | 2 м | 1 очередь | Предложение разработчика | - |
|  | В области спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка | с. Карага | 300 м2 ЕПС 13 чел. | Не устанавливается | 1 очередь | СТП КМР | Общественно-деловая зона |
|  | В области торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Кафе | с. Карага | 15 мест | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Общественно-деловая зона |
|  | В области бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | с. Карага | 3 рабочих места | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Общественно-деловая зона |
|  | Автоматическая прачечная | с. Карага | 50 кг/смена | Не устанавливается | 1 очередь | Предложение разработчика | Общественно-деловая зона |
|  | В области транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «Карага – Кострома» | МО СП Карага, межселенная территория | 14,6 км V категория | Не устанавливается | 1 очередь | СТП КМР | - |
|  | Объект дорожной инфраструктуры: АЗС СТО автомойка | СП Карага в месте ответвления автодороги в с. Кострома | 2 колонки 2 поста 1 пост | Санитарно-защитная зона – 50 м | 1 очередь | СТП КМР | Зона транспортной инфраструктуры |

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Основными приоритетами при разработке генерального плана являются:

- ускорение экономического роста;

- сохранение и развитие человеческого капитала.

Человеческий капитал выступает ключевым аспектом экономического роста и решающим фактором развития общества. Для повышения привлекательности жизни в МО СП с. Карага необходимо целенаправленно развивать, объектово и ресурсно обеспечивать все социальные системы: здравоохранение, социальные услуги, культурную и спортивную жизнь.

Территориальная связность, заложенная в схему территориального планирования Камчатского края, ликвидирует изолированность Карагинского и других районов края и переведет их из числа труднодоступных и слабо населенных в число перспективных и устойчиво развивающихся, интегрирует его в регион Дальнего Востока.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение надёжности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития производственного комплекса. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства.

Привлекательность территории с позиций экологии как места для постоянного проживания населения обусловлена закреплением решений проекта схемы территориального планирования по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территорий населённых пунктов.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории.

Таблица 69. Возможное влияние планируемых объектов на комплексное развитие

| № п/п | Наименование видов планируемых объектов | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и объектов транспортной инфраструктуры | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности поселения |
|  | Строительство (реконструкция) учреждений культуры и спорта | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности поселения, повышение уровня благоустройства территории |
|  | Строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры | Улучшение условий проживания населения, повышение уровня благоустройства территории |
|  | Строительство объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Улучшение экологической обстановки, повышение уровня благоустройства территории |
|  | Строительство производственных и сельскохозяйственных объектов | Повышение инвестиционной привлекательности, увеличение социальной привлекательности территории, рост благосостояния населения |

https://kamgov.ru/kmr/karaga/polnomocia/svedenia-o-kacestve-pitevoj-vody-na-territorii-s-karaga

с 2024 г в формах Росстата сменились наименования видов деятельности. Статистика за 2019-2023 гг. приведена в новых наименованиях.

с 2024 г в формах Росстата сменились наименования видов деятельности. Статистика за 2019-2023 гг. приведена в новых наименованиях.

с 2024 г в формах Росстата сменились наименования видов деятельности. Статистика за 2019-2023 гг. приведена в новых наименованиях.

BLEVE — от англ. Boiling liquid expanding vapour explosion. Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью, находящейся под давлением. Такой взрыв обозначается акронимом

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 — 03 (новая редакция).

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов, СЗЗ составляет 50 м, АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом – 100 м

Согласно п. 12.2.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», объекты размещения ТКО, оборудованные установкой для обезвреживания методом сжигания, относятся ко II классу объектов

Согласно п. 13.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для локальных водоочистных сооружений производительностью до 0,2 тыс м3 в сутки ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м

Согласно п. 13.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для локальных водоочистных сооружений производительностью до 0,2 тыс м3 в сутки ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, при номинальном классе напряжения до 1,0 кВ устанавливается охранная зона 2 м

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, при номинальном классе напряжения до 1,0 кВ устанавливается охранная зона 2 м

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, при номинальном классе напряжения до 1,0 кВ устанавливается охранная зона 2 м

Единовременная пропускная способность в соответствии с приказом Минспорта РФ от 21.03.2018 № 244

Согласно п. 12.5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей от 2 до 5 постов СЗЗ составляет 50 м, согласно п. 12.5.6 — АЗС для заправки транспортных средств жидким моторным топливом – 50 м, согласно п. 12.5.13 — автомойки с количеством постов до 2 – 50 м